Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в заявке на закупку участник должен указать все конкретные характеристики, предлагаемого к поставке товара или

приложить файл с заявкой с указанием цен для идентификации с заявкой, заполненной в электронной форме

| № | Код позиции КТРУ (при наличии) / ОКПД2 / ККН (при наличии) | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара, которые не подлежат изменению участником закупки, или минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара | Ед. изм. параметра | Инструкция заказчика по указанию значений характеристик товара участником закупки | Обоснование указания характеристики, не содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190 | Пинцет стерильный одноразовый | Назначение | ## Предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 1000 |
|  |  |  | Применение | ## Однократное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | ## Герметичный пакет, который снабжен насечкой, обеспечивающей быстрое вскрытие без использования ножниц | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности | Бранши пинцета имеют на кончиках насечки для надежного захвата и удержания предмета. Специальные насечки на внешней стороне браншей исключают возможность выскальзывания инструмента из рук во время осуществления манипуляций | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Медицинский нетоксичный полистирол | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 190 и ≤ 210 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Стерилизация | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | 32.50.50.190-00000885 | Мешок патологоанатомический | Описание | Одноразовый мешок, для транспортировки и временного хранения тел. Мешок влагонепроницаемый, при транспортировке тела выполняет также защитную и гигиеническую функции, сохраняя груз в чистоте и сухости | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 900 |
|  |  |  | Размер | ≥80х210 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | Из полиэтилена высокого давления - прочного качественного непрозрачного материала, который гарантирует, что он не порвется и не деформируется при низких температурах | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Все швы прошиты технической лентой | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | На мешке предусмотрено прозрачное полиэтиленовое окно для документов размером | ≥20х30 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Молния | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ручки | Наличие, пара | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность одной стенки | ≥ 200 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 3 | 32.50.50.190-00002670 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования | Описание | Нестерильная лента или трубка, предназначенные для наложения на конечность пациента (руку или ногу) с целью пережатия артерий и регулирования кровотока. Это изделие для одноразового использования. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 1000 |
|  |  |  | Назначение | Для сбора крови | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количество штук в групповой упаковке | ≥ 25 | шт | Указывается конкретное значение |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Жгут поставляется в рулоне. Каждый рулон упакован в индивидуальную упаковку |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Нелатексный синтетический каучук | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина жгута | ≥ 400.0 и ≤ 495.0 | мм | Указывается конкретное значение |  |  |  |
|  |  |  | Ширина жгута | ≥ 20.0 и ≤ 22 | мм | Указывается конкретное значение |  |  |  |
| 4 | 25.71.12.110 | Станок для бритья операционного поля с двумя лезвиями | Назначение | ## Предназначен для бритья операционного поля | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 6000 |
|  |  |  | Упаковка | ## Картонная коробка с открывающимся ящиком | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Особенности | Станок состоит из пластмассовой ручки и 2-х острых металлических лезвий из нержавеющей стали. Острые лезвия закрываются прозрачным пластиковым чехлом. Станки имеют множественные специальные гребневидные выступы (9 зубцов) поднимающие волосы для бритья волос любой длины и густоты. Противоскользящие насечки по боковым поверхностям рукоятки обеспечивают надежное удержание станка при бритье. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Корпус станка изготовлен из пластмассы. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина станка | ≥ 39 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина станка | ≥ 100 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество лезвий | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество гребневидных выступов | ≥ 9 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 5 | 32.50.50.190 | Ручка – держатель | Назначение | для скальпеля № 4 и лезвий № 18-36 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 20 |
| 6 | 32.50.13.190-00007575 | Зажим для пуповины | Описание КТРУ (справочно) | Хирургический инструмент, предназначенный для временного пережимания пуповины непосредственно после родов и перед перерезанием или клипированием пуповины с целью асептической остановки кровотечения. Может иметь различные вспомогательные конструктивные особенности и/или устройства, например, насечки на контактных плоскостях, защёлку или встроенное колёсико-резак для перезания пуповины после наложения зажима. Изделие одноразового использования. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт |  |
|  |  |  | Предназначение | для зажима пуповины сразу же после рождения ребенка методом накладывания на культю во время обрезания пуповины | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина | ≥ 50 и ≤ 55 | мм | Указывается конкретное значение |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 33 и ≤ 40 | мм | Указывается конкретное значение |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | состоит из 2х браншей, соединенных между собой кольцом | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо у начала браншей | снабжено ограничивающей ресничкой, предотвращающей попадание пуповины внутрь кольца | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Внутренняя сторона рабочей части каждой бранши | имеет фиксирующие зубцы высотой 1 мм, расположенные таким образом, что верхушка каждого зубца соответствует промежутку между зубцами другой бранши | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши | ≥ 33 и ≤ 40 | мм | Указывается конкретное значение |  |  |  |
|  |  |  | Механизм замка | обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 7 | 32.50.50.190-00001130 | Лоток общего назначения, многоразового использования | Назначение | Предназначены для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях: размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; раздача лекарственных средств; сбор различных биологических жидкостей; поднос и хранение термометров, пипеток и т.д. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 10 |
|  |  |  | Материал изделия | Коррозионностойкая нержавеющая сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Острые кромки лотка скруглены и защищают руки медицинского работника от повреждений. При установке на плоскость лоток не должен иметь качки и перекосы | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Размер прямоугольного лотка (длина х ширина х высота) | ≥300х220х30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 8 | 32.50.50.190-00001130 | Лоток общего назначения, многоразового использования | Назначение | Предназначены для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях: размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; раздача лекарственных средств; сбор различных биологических жидкостей; поднос и хранение термометров, пипеток и т.д. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 10 |
|  |  |  | Материал изделия | Коррозионностойкая нержавеющая сталь | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Острые кромки лотка скруглены и защищают руки медицинского работника от повреждений. При установке на плоскость лоток не должен иметь качки и перекосы | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Размер прямоугольного лотка (длина х ширина х высота) | ≥260х200х30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 9 | 20.20.14.000- 00000007 / 20.20.14.000 | Дезинфицирующее средство | Количество в упаковке | ≥ 10 и < 20 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | Упак. | 20 |
|  |  |  | Форма выпуска | Салфетка | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип средства | Двойные салфетки, скрепленные по периметру с трех сторон, пропитанные дезинфицирующим раствором, предназначенные для надевания на руку по типу варежки | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для гигиенической обработки рук медицинского персонала; гигиенической обработки кожных покровов и устранения неприятных запахов пациентов (включая лежачих больных) перед оперативными вмешательствами и в процессе ежедневного ухода | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Свойства средства | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме возбудителей туберкулеза); в отношении дрожжеподобных грибов рода Кандида | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Пропиточный состав содержит | Производные гуанидина | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Наличие дезодорирующих свойств | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие в составе средства | Пропиточный раствор не содержит спирты (этиловый, пропиловый, изопропиловый), производные аминов, фенолов и ЧАС | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Пакет из полимерных материалов | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 140 и < 150 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 200 и < 250 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Режим дезинфекции при гигиенической обработке рук и при гигиенической обработке кожных покровов способом протирания: время дезинфекционной выдержки | ≤ 2 | Минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 10 | 20.20.14.000 | Средство для ухода за кожей | Форма выпуска | Шапочка | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | Упак. | 20 |
|  |  |  | Описание | Готовые к применению индивидуального использования изделия для мытья и санитарной обработки головы лежачих больных без использования воды в медицинских организациях различного профиля. Шапочки состоят из нетканого гипоаллергенного микроволокна, пропитанного раствором средства внутри и специального полимерного материала, препятствующего выходу пропиточного состава снаружи | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Смывание средства после обработки | Не требуется | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Применение | Индивидуальное, однократное | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип упаковки | Пакет из полимерных материалов | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Пропиточный состав шапочек включает | Деионизированную воду, лаурилглюкозид, диметикон, глицерин, токоферола ацетат (витамин Е), пантенол (провитамин В5), аллантоин, экстракт Алоэ вера, экстракт цветков ромашки, лимонная кислота, феноксиэтанол, этилгексилглицерин. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 3 и ≤ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| # 11 | # 14.12.30.190-00000176 | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | Способ фиксации | Резинка | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 5000 |
|  |  |  | Материал | Изготовлена из 2-х слойного спанбонда | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Описание | В виде гофрированной полоски | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность материала | ≥ 12 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество шапочек в упаковке | ≤100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Со стягивающей резинкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Групповая герметичная из полиэтилена | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |