ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

1. Наименование Товара: поставка самоспасателей универсальные для нужд противопожарной профилактики СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 
А.В. Суворова».

| № п/п | Наименование поставляемого Товара. | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самоспасатель универсальный ЗЕВС 30У (или аналог) | Штука | 36 |

- Общие требования к Товару, требованиям к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть сертифицирован. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с Товаром передает документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям документации. 
При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре дефектов Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. 
Расходы по возврату Товара, замене производятся за счет средств поставщика.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам Товара

Капюшон фильтрующего самоспасателя должен полностью закрывать голову человека; должен иметь только один размер; не должен ограничивать подвижность головы, шеи, рук 
и туловища человека; должен позволять ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели (в конструкции не должны быть предусмотрены загубники, зажимы для носа 
и иные приспособления, препятствующие возможности ведения переговоров).

Капюшон должен иметь сигнальный цвет: красный или желтый.

Смотровое окно капюшона должно быть соединено (сварено) с капюшоном 
без применения ниток, которые могут прогорать при воздействии пламени, что может привести к нарушению целостности капюшона и проникновению под него опасных химических веществ.

В конструкцию капюшона должна быть включена полумаску или четверть маска, которая закрывает нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном. Полумаска или четверть маска и комбинированный фильтр должны быть жестко закреплены между собой без применения резьбовых разборных соединений (креплений, втулок) в целях исключения раскручивания (самоотвинчивания), способствующего проникновению опасных химических веществ в зону дыхания.

Комбинированный фильтр фильтрующего самоспасателя должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей. Корпус комбинированного фильтра должен быть выполнен из металла. Металлический корпус обеспечивает возможность визуального обнаружения видимых повреждений корпуса комбинированного фильтра (образования вмятин, 
за счет отсутствия обратимой деформации материала), что позволяет определить пригодность самоспасателя к применению после его извлечения из герметичной упаковки.

Сумка фильтрующего самоспасателя должна быть выполнена из эластичного материала. Сумка фильтрующего самоспасателя должна обеспечивать возможность его хранения 
и ношения, должна быть оснащена ручкой для переноски или приспособлением для ношения на поясе.

Требования к маркировке

Маркировка должна содержать: наименование изделия; наименование изготовителя; защитные свойства; обозначение технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011; единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; дату (месяц, год) изготовления; сведения о документе, в соответствии с которым изготовлен фильтрующий самоспасатель;  другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Срок службы фильтрующих самоспасателей в состоянии ожидания применения – 
не менее 6 лет с даты изготовления с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов) фильтрующих самоспасателей.

Дополнительные требования к комплектации поставки наличие следующих документов: сертификат соответствия/паспорт качества.

Требования к поставке Товара

Место поставки Товара: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 51.

Сроки (периоды) поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

Условия поставки Товара: поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика 
до места поставки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами 
или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о времени и дате поставки Товара 
по электронной почте: fox_name@mail.ru. Поставка Товара осуществляется силами 
и за счет Поставщика

Цель поставки Товара: для приготовления обеспечения пожарной безопасности учреждения.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) Товара.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии (значения указанные в данном столбце носят информационный характер, не оцениваются при рассмотрении заявок, не включаются в первые и во вторые части заявок и проект контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициенты проницаемости по тест-веществу через фильтрующий самоспасатель | не более 2 % | ТР ТС 019/2011 |
|  | Коэффициенты подсоса по тест-веществу (с жидкой или твердой дисперсной фазой) в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих самоспасателей | не более 6 % | ТР ТС 019/2011 |
|  | Коэффициенты подсоса по тест-веществу – гексафторид серы в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих самоспасателей | не более 2 % | ТР ТС 019/2011 |
|  | Сопротивление дыханию в фильтрующем самоспасателе при расходе воздуха | 95 дм3/мин на вдохе – не более 800 Па, на выдохе – не более 300 Па | ТР ТС 019/2011 |
|  | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 2% | ТР ТС 019/2011 |
|  | Время приведения в рабочее состояние фильтрующего самоспасателя | не более 60 с | ТР ТС 019/2011 |
|  | Масса фильтрующего самоспасателя | не более 1 кг | ТР ТС 019/2011 |
|  | Фильтрующий самоспасатель должен обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ, соответствующих маркам фильтров А, В, Е, К, а также SX(CO) или (CO). Время защитного действия по наиболее распространенным опасным веществам, характерным для опасных производственных объектов: | хлор при концентрации не менее 3,0 мг/дм3 – не менее 20 мин; сероводород (сернистый водород) при концентрации не менее 1,4 мг/дм3 – не менее 40 мин; циановодород (цианистый водород) при концентрации не менее 1,1 мг/дм3 – не менее 25 мин; диоксид серы при концентрации не менее 2,7 мг/дм3 – не менее 20 мин; аммиак при концентрации не менее 0,7 мг/дм3 – не менее 50 мин. | ТР ТС 019/2011 |
|  | Фильтрующий самоспасатель должен обеспечивать защиту от монооксида углерода. | Да | ТР ТС 019/2011 |
|  | # Срок службы фильтрующих самоспасателей в состоянии ожидания применения | # не менее 6 лет с даты изготовления с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов) фильтрующих самоспасателей | ТР ТС 019/2011 |

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) Товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты: 
тип фильтрующего самоспасателя в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 – универсальный.

Требования к безопасности Товаров

Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами 
и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду Товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение Товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, 
без дефектов изготовления, не поврежденным.

Требования к упаковке Товаров

Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара 
при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации 
и хранению.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного Товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара 
и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

Требования к гарантии качества

Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество данного Товара.

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком Товарной накладной. Товар должен быть изготовлен не ранее декабря 2025 года. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.