Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию септика по адресу:

г. Санкт- Петербург, Онежский проезд, д. 5 Лит.А

| Заказчик | СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» |
| --- | --- |
| Место оказания услуг | г. Санкт- Петербург, Онежский проезд, д. 5 Лит.А |
| Объём и виды оказываемых услуг | Объект обслуживания: автономная канализация «Epishura 75» − станция биологической очистки. - утилизация мусора из мусорной корзины; - визуальный осмотр пескожироуловителя (ПЖУ), проверка работы насосов и поплавковых датчиков; - откачка иловых отложений и жировой пленки из отстойников и усреднителя; - визуальный осмотр первичного отстойника; - откачка осадков из аэротенков; - проверка работы аэраторов и перемешивающих веществ; - визуальный осмотр вторичного отстойника, проверка дозировки системы подачи коагулянта; - замена фильтрующей загрузки фильтра доочистки с последующей утилизацией материала; - осмотр системы ультрафиолетового обеззараживания, промывка ламп в хим. растворе, стерилизация; - осмотр воздуходувок, калибровка режима срабатывания предохранительного стравливающего клапана; - проверка и пополнение уровня бактерий - удаление из септика нерастворимого остатка; - откачка полностью камеры стабилизации ила; - очистка эрлифтов, форсунок, фильтров грубой очистки и жироуловителей.; - очистка фильтрующего камня от илистого налета - снятие и промывка главного насоса; - снятие и промывка насоса циркуляции; - снятие и промывка насоса рециркуляции; - очистка внутренних стенок станции от биологических отложений (мойкой высокого давления); - продувка шлангов сжатым воздухом; - протирка чехла УФ-лампы; - техническое обслуживание компрессоров в соответствии с технической документацией: - проверка работоспособности УФ-лампы и при необходимости замена; - установка оборудования на место и заполнение станции водой; - проверка исправности электрооборудования станции; - откачка емкости с очищенной водой – 10м3. |
| Периодичность обслуживания | 3(три) раза, по заявке заказчика. |
| Сроки оказания услуг | Услуги предоставляются с даты заключения контракта до 15 декабря 2026г. Заявка подается представителем Заказчика по мере заполнения накопительного бака в письменной форме почтовым отправлением и/или по электронной почте на электронный адрес Исполнителя, указанного в реквизитах сторон, а также иным способом, позволяющим достоверно определить, что заявка исходит от стороны контракта. |
| Порядок проведения обслуживания | Обслуживание осуществляется путем поддержания или восстановления работоспособности системы септика. Дополнительно осуществляется замена поврежденных элементов системы септика. Обслуживание системы оформляется Заказ-нарядом. Заказчик за день оказания услуги уведомляет Исполнителя о том, что требуется произвести обслуживание. После оказания услуги Заказчик подписывает Заказ-наряд в день окончания выполнения работ, либо предоставляет мотивированный отказ от его подписания, но не позднее следующего дня. |
| Требования к качественным характеристикам услуг | При производстве работ необходимо руководствоваться СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85». |
| Гарантийные обязательства к предоставляемым услугам | Гарантийный срок на предоставляемые услуги должен быть не менее 3 месяцев с момента приёмки оказанных услуг. |

Ведущий инженер                                                         Кудрявцев А.Ю.