ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«АТС» - автоматическая телефонная станция

«Интеллектуальная сеть связи» (ИСС) - наложенная сеть связи Исполнителя, обеспечивающая гибкое внедрение дополнительных услуг электросвязи, в том числе управляемых Государственным заказчиком.

«Интернет-телефония» - набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение по сети Интернет.

«КДУ» – код доступа к услуге электросвязи в соответствии «Российской системой и планом нумерации».

«DEF» - телефонный код, присвоенный по негеографическому признаку, по признаку оператора связи.

«АВС» — это географически определяемые телефонные коды, которые присвоены населенным пунктам РФ

«Отчетный период» - календарный месяц, в котором Государственному заказчику были оказаны Услуги.

«Пользователь» - физическое или юридическое лицо, пользователь Сети связи общего пользования, осуществляющий вызовы на номер Государственного заказчика.

«Расчётный период» - календарный месяц, начинающийся непосредственно после Отчётного периода.

«Сеть связи общего пользования» (ССОП) – сеть, предназначенная для возмездного оказания услуг электросвязи любому Пользователю услугами связи на территории Российской Федерации и включающая в себя сети электросвязи, определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и ресурса нумерации и не определяемые географически в пределах территории Российской Федерации и ресурса нумерации, а также сети связи, определяемые по технологии реализации оказания услуг связи.

«СПС» – сеть подвижной связи.

«ТФОП» - телефонная сеть общего пользования.

«Тарифный план» - совокупность ценовых и иных условий, на которых Государственному заказчику предлагается пользоваться Услугой.

«Физический номер» – номер, по которому идентифицируется подключённое к Сети связи общего пользования пользовательское (оконечное) оборудование Государственного заказчика и формирующее сигналы электросвязи для передачи или приёма информации по каналам связи.

«Отчетная документация» - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие оказание Услуг.

- Наименование объекта закупки: Оказание услуг связи в 2026 году

  - Объект закупки: Оказание услуг связи в 2026 году.

  - ОКПД2 – 61.10.30.110 - Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония).

  - Срок оказания услуг: круглосуточно со дня заключения Контракта по 31.12.2026 г.

  - Адреса оказания услуг: Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 10 литера А, пом. 14-Н.

  - Общие требования: Все услуги должны предоставляться Заказчику в объемах и сроках, оговоренных в настоящем Описании объекта закупки.

  - Условия оказания услуг: Исполнитель обязан обеспечить наличие лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.  П.36 ст.12 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;  п.1 ст.29 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2385 «О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности в области оказания услуг связи»). При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

- Объем оказываемых услуг

2.1. Услуги оказываются 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за исключением проведения необходимых ремонтных и профилактических работ.

- Требования к качеству оказываемых услуг

  - Качество Услуг связи должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.03.2005 № 161.

  - Требования по объему гарантий качества оказанных услуг: исполнитель гарантирует качество и безопасность оказанных услуг в соответствии с Описанием объекта закупки и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.

- Порядок предоставления Услуги

4.1. Исполнитель обеспечивает доступ Заказчику к web-интерфейсу для управления услугой виртуальная автоматическая телефонная станция посредство личного кабинета с возможностью осуществления настроек маршрутизации вызовов.

  - Заказчик предоставляет Пользователю Услуги в своей области деятельности, либо осуществляет переговоры с Пользователем.

  - Заказчик осуществляет расчёты с Исполнителем по факту оказания Услуги, а именно:

- Ежемесячный платеж (абонентская плата)

- Ежемесячный гарантированный платеж в счет оплаты трафика.

- Функциональные возможности объекта закупки

  - Настройка услуги производится в Личном кабинете с предоставлением WEB-доступа.

  - Возможность подключения многоканальных номеров в коде DEF, АВС, КДУ. Возможность подключения существующего номера оператора связи РФ для приёма входящих вызовов с использованием логина, пароля и доменного имени сервера пользователя. Возможность загрузки подключаемых пользователей файлом с указанием ФИО, должности, подразделения, должности, получения доступа к личному кабинету услуги и роли доступа, доступности звонков МН-направления.

  - Требования к номеру – городской номер оператора связи с двумя парами повторяющихся цифр (пример – 812 ХХХ – 11-22, 812 ХХХ- 33-55).

  - Доступность выбора необходимого количества соединительных линий для многоканальных номеров в интерфейсе услуги в соответствии с потребностью путем подключения дополнительных соединительных линий.

  - Возможность настройки маршрута для приёма входящих звонков с доступностью переадресации на: отдел сотрудников, колл-центр, сотрудника, стационарную АТС, факс, аудиоконференцию, голосовую почту. Голосовое меню должно иметь возможность установки Голосового приветствия, а также иметь не менее двух уровней. Голосовое приветствие может быть записано самостоятельно Заказчиком в формате mp3 или wav и загружено в WEB-интерфейс для доступности использования при настройке услуги. Голосовое меню должно иметь возможность настройки расписаний или предполагать работу в круглосуточном режиме. Настройка расписаний позволяет выбрать рабочие и нерабочие дни недели, а также временные периоды, перерыв, предусмотреть дни для исключения, добавить производственный календарь.

  - Возможность добавления пользователей ВАТС в группы и задания сценария распределения входящего вызова для выбранной группы из: последовательно, по кругу, одновременно всем, равномерно, в процентах. Каждой группе пользователей присваивается короткий номер в составе 3-6 символов. Для каждой группы может быть загружен аудиофайл до 2 минут, заменяющий обычные гудки дозвона.

  - Возможность добавления пользователей ВАТС в колл-центр с формированием очереди ожидания ответа для входящих вызовов, самостоятельным приветствием и возможностью загрузки аудиофайла для режима ожидания, а также заданием сценария распределения входящего вызова: последовательно, по кругу, одновременно всем, равномерно. Нахождение входящих абонентов в очереди может регулироваться её длиной, представляющей собой количество абонентов в режиме ожидания ответа, а также длительностью времени ожидания ответа при нахождении абонента в очереди. В случае превышения одного/или обоих критериев должна быть предусмотрена возможность маршрутизации вызова на голосовую почту, на сотрудника или одну из услуг ВАТС или на внешний телефонный номер.

  - Возможность настройки индивидуальной переадресации для выделенных номеров на заданных пользователей ВАТС. Возможность настроить переадресацию по условиям недоступности, занятости, а также отсутствия ответа в течении заданного количества гудков. Возможность установить абсолютную переадресацию и выборочную переадресацию для выбранных номеров или масок номеров. Возможность перехватить вызов.

  - Возможность подключения sim карт и набора номеров при исходящих звонков с них без ввода дополнительных символов;

  - Возможность при повторном звонке абонента на тот же многоканальный номер во временной период до 7 дней соединять абонента с пользователем группы сотрудников или колл-центра, которым был принят вызов ранее.

  - Возможность замены гудков дозвона на мелодию или другой голосовой файл с загрузкой аудиофайла в формате mp3 или wav в web-интерфейсе услуги.

  - Возможность создания черный и белых списков для входящих вызовов. Если настроен белый список, то вызовы со всех номеров, не входящих в такой список, должны быть отклонены. Входящие вызовы с номеров из черного списка должны быть отклонены.

  - Возможность ограничения приёма вызовов от пользователей ВАТС или ТФОП, а также ограничения совершения исходящих вызовов по направлениям: пользователям ВАТС, местные вызовы, междугородние вызовы, международные вызовы.

  - Возможность подключения номера любого оператора связи в любом формате к выбранному пользователю ВАТС. При этом при маршрутизации вызова с многоканального номера на данного пользователя вызов также поступает и на заданный дополнительный номер.

  - Возможность записывать разговоры всех или выборочных пользователей услуги в двухканальном режиме с активированным или отключенным уведомлением о записи разговоров на усмотрение и в зависимости от потребности Заказчика.

  - Хранить записи разговоров в Облачном хранилище с объемом от 1 ГБ  не менее недели с выбором срока хранения 1,3,6,12 месяцев или 3 года. Размер хранилища может быть увеличен путём покупки дополнительных ГБ. Прослушивание записанного разговора из web-интерфейса услуги или путём скачивания файла.

  - Возможность видеть суммированное содержание записанного разговора в личном кабинете ВАТС, а также его транскрибацию (расшифровку). Просмотр количества пауз и перебиваний в записанном разговоре, создание Заказчиком словарей или применение встроенных для отслеживания их употребления в речи сотрудников или операторов с установкой фильтра по подразделениям или выделенным сотрудникам за выбранный временной период, отчет по часто употребляемым словам или словосочетаниям, присвоение оценки диалогу по итогам применения инструментов речевой аналитики.

  - Получение статистики по всем вызовам, совершаемым пользователями услуги ВАТС, с возможностью установки фильтров по подразделения, группам пользователей, отдельно выбранным сотрудникам, типу направления совершенных вызовов, длительности вызовов, а также статусам: принят сотрудником, принят сервисом, пропущен, пропущен сотрудником, не дозвонился, дозвонился. Предусмотрена возможность получения отчета по пропущенным вызовам с отображением статистики и доли обработанных пропущенных звонков с применением статусов: клиент перезвонил, успешно перезвонил сотрудник, звонили, но не дозвонились, а также доли необработанных пропущенных звонков. Услуга должна отображать информацию о том, на каком этапе маршрутизации происходит потеря входящего вызова. Вся статистика должна отображать дату, время, направление вызова, номера абонентов диалога, а также возможность просмотра пути звонка в ВАТС. Возможность выгрузки статистики вызовов в файл формата excel.

  - Возможность отправки смс из раздела статистика личного кабинета ВАТС со свободным вводом текста или созданием шаблона. Подключение пакета SMS доступно в личном кабинете ВАТС.

  - Возможность подключения корпоративной АТС посредством SIP-транка. При этом пользователи ВАТС получают возможность совершения вызовов пользователям корпоративной АТС с использованием назначенной короткой нумерации. Пользователи корпоративной АТС также получают возможность совершения вызовов пользователям ВАТС с применением короткой нумерации. Такие вызовы между внутренними пользователями не имеют платной тарификации.

  - Возможность присвоения короткой нумерации сотрудникам пользователя ВАТС в формате от 3 до 5 цифр. Присвоение короткого номера группе пользователей или отдельной услуге в составе решения.

  - Предоставление прав администратора для управления услугой ВАТС. Возможность назначения прав с ограниченным доступом к тому или иному функционалу ВАТС, а также создание собственных ролей доступа к услуге по потребности Заказчика. Возможность использования двухфакторной авторизации.

  - Возможность совершения вызовов через сеть интернет с использованием протокола SIP с авторизацией по логину и паролю. При необходимости использование приложения для совершения вызовов через интернет с установкой из личного кабинета услуги.

  - Доступность использования с применением преднастроенных шаблонов в личном кабинете услуги и запуска автоматизированной коммуникации с абонентами по ранее загруженному списку номеров с использованием голосового робота. Доступность выгрузки отчета по результатам звонков с использованием голосового робота.

  - Возможность встраивания чата на сайт с применением чат-бота для ответов на часто задаваемые вопросы.

  - Возможность настройки верифицированного отображения наименования учреждения Заказчика при исходящих вызовах сотрудников учреждения с доступностью отображения настроенного наименования у абонентов Б в сетях 2G/3G/4G.

  - Предоставление оборудования, в том числе телефонных аппаратов, для совершения и приёма вызовов сотрудниками учреждения на весь период действия контракта.

  - Организация рабочего места оператора с доступностью следующего функционала:

- управление очередью вызовов,

- измерение производительности,

- отображение занятости оператора по статусам: разговор, заполняет карточку, слушает гудки, доступен, перерыв, не беспокоить, отстранен,

- создания заметки к вызову,

- уведомления по пропущенным вызовам,

- автоперезвон по пропущенным вызовам,

- перевод на последнего оператора с кем говорил абонент,

- возможность настройки скрипта диалога и его доступность просмотра во время звонка

- оценка работы оператора – абонент ставит?

- возможность выделять расписание работы операторов над проектом, с применением разных настроек расписания для операторов с учетом часовых поясов.

  - Доступность создания в личном кабинете услуги видеоконференции без ограничения по времени использования со следующими возможностями:

- настройка камеры, микрофона, фона встречи, оповещений,

- приглашение пользователей по ссылке,

- трансляция экрана,

- общий и персональный чаты,

- проведение опросов,

- запись экрана,

- поднятие руки и реакции,

- шумоподавление.

Исполнитель предоставляет Заказчику детализированные счета для расчета с Исполнителем в удобном для Заказчика виде.

- Требования к безопасности оказываемых услуг

6.1. Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг связи в соответствии со стандартами и требованиями, установленным законодательством Российской Федерации к услугам такого вида. Исполнитель должен гарантировать обеспечение конфиденциальности информации об абонентах Заказчика, которая будет или может быть известна сотрудникам компании-оператора сотовой связи в процессе обслуживания абонентских номеров Заказчика. Исполнитель обязуется предоставить решение, которое имеет подтверждение регистрации в Едином реестре российских программ.

- Требования к технической поддержке

7.1. Обеспечить техническое сопровождение в течение срока действия контракта.

7.2. Отключения (перерывы), вызванные любой из перечисленных ниже причин, не классифицируются как неисправность Услуги и не являются основанием для заявления Заказчиком своих прав на получение перерасчета оплаты за Услуги:

- Тестирование Услуги по запросу Заказчика в случае, когда не было выявлено никакой неисправности или недоступности;

- Плановые ремонтные работы на оборудовании Исполнителя;

-Неисправности или дефекты оборудования Заказчика или неисправности, или дефекты оборудования других лиц;

- Неправомерные действия Заказчика;

- Форс-мажор.

Прочие отключения (перерывы) классифицируются как неисправность Услуги и служат основанием для перерасчета.

7.3. В случае обнаружения Заказчиком неисправности Услуги в процессе оказания Услуги, он информирует о наличии неисправности Исполнителя. Информация предоставляется устно по телефону или по электронной почте.

7.4. В ходе устранения неисправности Услуги, возникшей в зоне ответственности Исполнителя, Исполнитель по запросу информирует Заказчика о характере неисправности, принятых мерах, сроках ремонта.

7.5. Неисправность считается устраненной, когда Услуга готова к оказанию.

Спецификация услуг

| № п/п | Наименование показателя услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделение и обслуживание категории номера с двумя парами повторяющимися цифр | Усл.ед. | 1 |
| 2 | Пакет услуг облачной АТС (ОАТС) Включающий в себя - 5 многоканальных номеров, 20 внутренних пользователей | Мес. | 6 |
| 2.1 | Дополнительные опции ОАТС: |  |  |
| 2.1.1 | Запись разговоров | Мес. | 6 |
| 2.1.2 | Колл-центр 5 лицензий | Мес. | 6 |
| 3 | Обслуживание многоканального номера по тарифу | Мес. | 6 |