Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара по РУ, производитель | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная 32.50.22.129-00002439 Пластина для лечения переломов плюсневой кости | Предназначена: для имплантации на фрагменты костей стопы для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома. Пластина компрессионная блокируемая Т-образной формы. Материал пластины: титановый сплав. Наличие 6-ти комбинированных отверстий в диафизарной части под блокирующие и кортикальные винты 2,4мм. Наличие 3-х комбинированных отверстий в проксимальной части под винты 2,4мм Длина пластины ≥50,0 и ≤50,5 мм Толщина пластины ≥1,2 и ≤1,4 мм | штука | 1 |
| 2 | Винт костный ортопедический нерассасывающийся нестерильный 32.50.23.000-00003820 Винт блокирующий, диаметром 2,4 мм | Винт блокирующий. Материал изготовления: биосовместимый титановый сплав. Резьба по всей длине винта, диаметр резьбы 2,4 мм. Головка винта с конической резьбой, диаметром 3,5мм. Шлиц: звездообразный Т8 Минимальное значение по длине винта 6 мм Максимальное значение по длине винта 30 мм Количество типоразмеров ≥14 штук | штука | 6 |