| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Технические (функциональные) характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32.50.50.190 | Система внутренней ортопедической фиксации, с помощью пластин/винтов, нерассасывающаяся | Состав: - Штифт реконструктивный для пяточной кости– 1 штука Материал: титановый сплав Форма: цилиндрическая, круглая в сечении Отверстия предназначены для винтов диаметром 3.5мм. Количество отверстий, шт.: 7, расположенные в разных плоскостях: 3 в горизонтальной плоскости, 2 в косой плоскости для фиксации бугра пяточной кости и 2 винта, проводимых в косой плоскости, для фиксации опоры таранной кости, установочное отверстие навигационной системы. Исполнение (на выбор заказчика): левое/правое. Размеры: Диаметр, мм: 8,0 Длина, мм: 65 - Кортикальный винт – 7 штук Материал: титановый сплав Тип резьбы: кортикальный. Форма: самонарезающий с цилиндрической резьбой. Шлиц: шестигранник 2,5мм Наружный диаметр резьбы, мм: 3,5 Длина (на выбор заказчика): 22-50мм, шаг 2,0мм, 50-70мм шаг 5,0мм 3. Винт-заглушка - 1 штука Материал: титановый сплав Форма: прямая, цилиндрическая, с выступающей удлиненной головкой, в стволовой части с резьбой под отвертку м6. Шлиц: шестигранный 3,5мм. Длина, мм (на выбор заказчика): +0/ 5/ 10/ 15/ 20 | Комплект | 1 |