Техническое задание

На проведение работ по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)

- Назначение работ:

Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования (периодического технического освидетельствования) для нужд ГБОУ школы № 452 Санкт-Петербурга.

Провести оценку соответствия лифта и устройств безопасности согласно графику Заказчика.

- Состав работ:

Исполнитель выполняет следующие работы по оценке соответствия лифта и устройств безопасности в форме технического освидетельствования:

- проверка соблюдения требований безопасности, установленных техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта;

- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом.

Работы выполнять в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ); ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Методы оценки в период эксплуатации»; РД ИАЦ 2.004-97 «Лифты пассажирские и грузовые. Методические указания по испытаниям сопротивления изоляции, защитного заземления и петли фаза-нуль».

- Порядок проведения работ

- Владелец лифта либо организация, осуществляющая техническое обслуживание лифта на основании договора с владельцем, предоставляет Исполнителю график освидетельствования лифтов не позднее чем за 5 рабочих дней до начала месяца проведения освидетельствования (либо за 5 рабочих дней до начала проведения работ на объекте (лифте));

- Владелец лифта обеспечивает организацию проведения оценки соответствия, в том числе доступ специалистов испытательной лаборатории (центра) на объект установки лифта и предоставление документации;

- Квалифицированный персонал, уполномоченный владельцем лифта или квалифицированный персонал организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта на основании договора с владельцем, обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке лифта к оценке соответствия.

Управление лифтом, переключения и иные операции на лифте, необходимые для проведения испытаний и измерений, осуществляет квалифицированный персонал, уполномоченный владельцем лифта или квалифицированный персонал организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта;

Исполнитель:

- проводит оценку соответствия лифтов;

- оформляет акт технического освидетельствования лифта и делает запись в паспорт лифта;

- выдает Заказчику акт выполненных работ установленной формы, согласно списку лифтов, прошедших оценку соответствия лифтов и устройств безопасности в форме периодического технического освидетельствования в отчетном месяце.

- Правило принятия решения

В своей деятельности ИЦ применяет Бинарное правило принятия решений, выбор для результата ограничен двумя вариантами (Соответствует – не соответствует, Выполняется – не выполняется). ИЦ при представлении заключений о соответствии не учитывает неопределенность, но принимает ее как часть условия - правило простой приёмки.

Результаты измерений представляются в виде:

- Соответствует (Выполняется) – измеренное значение в пределах приемки;

- Не соответствует (не выполняется) – измеренное значение за пределами приемки.

Требования к количественным характеристикам (объему) услуг на выполнение работ по ежегодной оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)

| № | Наименование | Дата изготовления | Заводской номер | Кол-во остановок | Организация-изготовитель (завод-изготовитель) | Адрес (место установки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт электрический пассажирский ПП-1021-Е | август 2023г. | 64676.23 | 2 | АО «ЩЛЗ» | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 32, корп. 3, стр. 1 |
| 2 | Лифт электрический пассажирский ПП-1011-Е | август 2023г. | 64672.23 | 3 | АО «ЩЛЗ» | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 32, корп. 3, стр. 1 |
| 3 | Лифт электрический пассажирский ПП-1011-Е | август 2023г. | 64673.23 | 3 | АО «ЩЛЗ» | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 32, корп. 3, стр. 1 |
| 4 | Лифт электрический пассажирский ПП-1011-Е | август 2023г. | 64674.23 | 3 | АО «ЩЛЗ» | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 32, корп. 3, стр. 1 |
| 5 | Лифт электрический пассажирский ПП-1021-Е | август 2023г. | 64675.23 | 3 | АО «ЩЛЗ» | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 32, корп. 3, стр. 1 |