Техническое задание

Техническое задание

1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

1.1. Перечень оказываемых услуг представлен в Таблице №1.

1.2.Объём услуг по ремонту каждой единицы оборудования определяется фактической потребностью заказчика, согласно его заявке.

Таблица №1

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание | Мес. | 3 |
| 2 | Средний ремонт | Усл. Ед. | 4 |

2. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1.Услуги, являющиеся предметом Контракта, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации:

- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"

-Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановления Правительства РФ N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") и других законодательных документов и нормативных актов, регламентирующих безопасность оказания подобных услуг.

2.2.Услуги по ремонту оборудования оказываются с соблюдением технологии и качества оказываемых услуг в соответствии с условиями Контракта, требованиями завода изготовителя оборудования, а также другими установленными нормами. Стоимость материалов, запасных частей, необходимых для ремонта бытового оборудования не входит в цену Контракта.

2.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию, в том числе ремонту, бытового оборудования включает в себя оказание следующих видов услуг (работ):

2.3.1.	Техническое обслуживание – предусматривает частичную разборку оборудования, замену изношенных деталей. Выполняется без снятия оборудования с фундамента. Так же включает комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования и обеспечению его технических параметров в процессе эксплуатации. При этом предусматриваются следующие технические операции:

- осмотр;

- смена и пополнение масла;

- регулировка механизмов;

- устранение мелких неисправностей;

- смазка трущихся поверхностей;

- сбор и подписание необходимых документов для списания оборудования, в том числе выдачу заключения, подтверждающего непригодность объекта к восстановлению, с предоставлением сертификата соответствия «на проведение оценки технического состояния» (технологического, кухонного, холодильного, прачечного оборудования).

Техническое обслуживание (ТО) проводится ежемесячно с целью поддержания работоспособности или обнаружения неисправности оборудования.

Все работы выполняются в соответствии СНиП, СанПиН, ОТ, ТБ и других нормативных документов согласно законодательству РФ.

Результаты ТО заносятся Исполнителем в журнал по эксплуатации оборудования. Исполнителем совместно с Заказчиком производится сбор и подписание необходимых документов для списания оборудования, Исполнитель производит и выдает Заказчику техническое заключение, подтверждающее непригодность оборудования к восстановлению (стоимость проведения ремонтных работ превышает 70% стоимости нового оборудования).

Услуги по техническому обслуживанию оборудования оказываются с соблюдением технологии и качества оказываемых услуг в соответствии с условиями контракта, требованиями завода - изготовителя оборудования, а также другими установленными нормами.

Регламентное техническое обслуживание технологического и кухонного оборудования включает в себя:

1.Проверку соответствия температурного режима изделия на всех элементах.

2.Проверку работоспособности всех элементов переключения режимов.

3.Регулировку и смазку циатимом элементов переключения режимов.

4.Проверку работоспособности и регулировку датчиков температуры.

5.Зачистку смазки датчиков циатимом.

6.Проверку работы клапанов, наполнение слива, реверсивных, предохранительных клапанов, их регулировку, чистку, смазку.

7.Проверку состояния термопроводов, а также токоведущих частей изделия, замену керамических изоляторов.

8.Проверку состояния заземляющих шин, исправление несоответствующих требованиям инструкции безопасности.

9.Замер сопротивления изоляции, устранение неисправностей.

10.Проверку датчиков уровня: электрических, механических - чистку, замену неисправных.

11.Проверку всех механических соединений изделий, редукторов.

12.Смазку редукторов, устранение люфтов, замену вышедших из строя деталей, узлов, агрегатов.

13.Проверку количества и качества масла в редукторах.

14.Замену масла в соответствии с картой смазки и требованиями инструкции эксплуатации изделия.

15.Проверку состояния сальников уплотнений, набивку, замену несоответствующих требованиям ИЭ.

16. Проверку состояния режущего технологического оборудования.

17.Шлифовку, заточку режущего технологического оборудования в соответствии с требованиями инструкции эксплуатации.

18.Проверку механических соединений на предмет стыковки и надёжности крепления с приводными агрегатами. Устранение механических зазоров трущихся поверхностей режущегося инструмента.

19.Проверку герметичности паровых рубашек и устранение неисправностей изделия.

20.Проверку герметичности камер кипячения и устранение неисправностей.

21.Проверку неисправности подвижных частей, надёжности их крепления с агрегатами. Проверку исправности электропусковой аппаратуры.

22.Проверку исправности электрозащитной аппаратуры (электрическая схема и механическая защита).

23.Проверку работы электроавтоматики изделия.

24.Проверку надёжности крепления всех электроконтактных соединений всей электромонтажной схемы изделия.

25.Проверку исправности всех нагревательных элементов.

26.Проверку состояния ременных соединений (при необходимости замена).

27. Проверку состояния терочных поверхностей.

28.Проверку состояния штуцерных соединений.

29.Проверку состояния сливных соединений, чистку.

30.Проверку состояния фундамента и стыковку с ним.

31.Проверку состояния крепления тепловых отражающих поверхностей, а также направляющих лотков.

32.Проверку работоспособности автоматики датчиков сухого хода.

Перечень услуг, оказываемых при комплексном обслуживании посудомоечных агрегатов (ПА):

1.Проверка соответствия температуры в водонагревающем баке.

2.Проверка работоспособности датчиков ТНК-160 в поступающей магистрали.

3.Проверка работы клапанов КСВШ в поступающей магистрали.

4.Проверка работы реверсивного клапана.

5.Проверка работы предохранительного клапана.

6.Проверка качества уплотнения баков, ТЭНов, душей.

7.Чистка и наладка работы форсунок.

8.Проверка работы транспортёра, редуктора транспортёра

9.Проверка работы улавливания посуды.

10.Проверка работы и чистка душей, ванн предварительного мытья посуды, мытья и споласкивания.

11.Проверка заполнения ванн контроль и регулировка уровня.

12.Проверка работы и чистка датчиков уровня ванн.

13.Проверка работы и чистка фильтров ванн.

14.Проверка работы, чистка лотков и улавливателей ванн.

15.Проверка работы групп ТЭНов ванны мытья.

16.Проверка работы датчиков ТНК-160 ванн мытья.

17. Переборка групп контактов ПА, групп нагревателей

18.Проверка работы схемы автоматики.

19.Проверка работы схемы блокировки.

20.Проверка работы и чистка схемы мыльного раствора.

21.Проверка исправности системы заземления и электропроводки внутри системы ПА.

22.Проверка работы электронасосов ванн предварительного мытья, мытья споласкивания.

23.Проверка состояния сальниковых уплотнений насосов.

24.Проверка работы вентилей наполнения горячей и холодной воды.

25.Проверка прохождения роликов и скоб по направляющей.

26.Проверка работы натяжителей цепи транспортёра и цепи привода транспортёра.

27.Проверка надёжности крепления всех элементов ПА.

28.Проверка работы ПА в режимах: «холодная вода», «горячая вода».

Регламентированное техническое обслуживание холодильного оборудования включает:

1.Проверку соответствия температуры в охлаждаемом объеме паспортным данным. При необходимости настройки прибора. Проверку исправности показывающего термометра, установленного в охлажденном объеме.

2.Проверку состояния испарительной системы. Проверку качества оттайки испарителя (воздухоохладителей), при необходимости настройку системы автоматической оттайки.

3.Проверку системы слива и удаления талой воды.

4.Проверку комплектности оборудования и наличия ограждений холодильных агрегатов и машинных отделений, при необходимости закрепление ограждения агрегата.

5.Проверку качества резинового уплотнения дверей, исправности замковых устройств.

6.Проверку правильности работы шторок, целостности элементов остекления прилавков витрин.

7.Проверку свободного доступа воздуха к воздушному конденсатору. При необходимости очистки воздушных конденсаторов от пыли и грязи - проверку исправления вращения крылатки.

8.Проверку водорегулирующего вентиля водяных конденсаторов, при необходимости его настройку.

9.Проверку работы компрессора и электродвигателей по шуму, нагреву, по токовым характеристикам.

10.Проверку уровня масла в компрессоре, при необходимости дозаправку компрессора маслом.

11.Проверку по индикатору влажности наличия хладона и определение его качества на присутствие влаги, при наличии влаги в системе - замену фильтра-осушителя.

12.Проверку герметичности холодильной машины, при необходимости устранение утечки и осуществление дозаправки машины хладоном.

13.Проверку исправности защитного заземления (зануления) и электропроводки. Проверка проводится от места подключения питания холодильного оборудования.

14.Проверку исправности электропусковой и защитной аппаратуры (магнитные пускатели, автоматические выключатели, автоматические пробки, встроенная защита компрессора, реле защиты от перекоса фаз и т.д.).

15.Проверку состояния и исправности приборов автоматики, настройку их установок (реле давлений, реле времени, промежуточных реле и т.д.).

16.Проверку исправности нагревателей (ТЭНов) системы оттайки.

17.Проверку надежности крепления электроконтактных соединений всей монтажной схемы. При необходимости - подтяжку винтов крепления.

18.Проверку надежности крепления электропусковой, защитной аппаратуры и приборов автоматики.

Регламентированное техническое обслуживание прачечного оборудования подразумевает осуществление комплекса операций, выполняемых с периодичностью и в объеме, установленном эксплуатационной документацией, необходимых для поддержания работоспособности оборудования. Регламентное техническое обслуживание производится не реже 1 раза в месяц и включает:

1. Проверку соответствия температурного режима оборудования на всех элементах.

2. Проверку работоспособности всех элементов переключения режимов.

3. Регулировку и смазку элементов переключения режимов.

4. Проверку работоспособности и регулировку датчиков.

5. Зачистку и смазку датчиков сухого хода.

6. Проверку работы клапанов, наполнения, слива, реверсивных, предохранительных, а также проверку, регулировку, чистку, смазку.

7. Проверку состояния термопроводов, а также токоведущих частей изделия, замену неисправных частей.

8.Проверку состояния заземляющих шин, исправление несоответствующих требованиям инструкции безопасности.

9.Замер сопротивления изоляции, устранение неисправностей.

10.Проверку датчиков уровня: электрических, механических – чистку, замену неисправных.

11.Проверку всех механических соединений изделий, редукторов.

12.Смазку редукторов, устранение люфтов, замену вышедших из строя деталей, узлов, агрегатов.

13.Проверку количества и качества масла в редукторах.

14.Замену масла в соответствии с картой смазки и требованиями инструкции эксплуатации изделия.

15.Проверку состояния сальниковых уплотнений, набивку, замену несоответствующих требованиям Инструкции по эксплуатации.

16.Проверку состояния оборудования на предмет коррозии, окислов.

17.Наладку оборудования в соответствии с требованиями инструкции эксплуатации.

18.Проверку механических соединений на предмет стыковки и надежности крепления с приводными агрегатами.

19.Устранение механических зазоров трущихся поверхностей.

20.Проверку герметичности паровых рубашек и устранение неисправностей изделия.

21.Проверку герметичности камер кипячения и устранение неисправностей.

22.Проверку исправности подвижных частей для надежности их крепления с агрегатами.

23.Проверку исправности электропусковой аппаратуры.

24.Проверку исправности электрозащитной аппаратуры (электрическая схема и механическая защита, схемы заземления, зануления).

25.Проверку работы электроавтоматики изделия.

26.Проверку надежности крепления всех электроконтактных соединений всей электромонтажной схемы изделия.

27.Проверку исправности всех нагревательных элементов.

28.Проверку состояния ременных соединений (при необходимости замену).

29.Проверку состояния терочных поверхностей.

30.Проверку состояния штуцерных соединений.

31.Проверку состояния сливных соединений фильтров, устранение засоров.

32.Проверку состояния фундамента и стыковку с ним.

33.Проверку состояния крепления тепловых отражающих поверхностей, а также направляющих лотков.

34.Проверку работоспособности автоматики датчиков сухого хода.

2.3.2.	Средний ремонт – предусматривает разборку оборудования, замену и восстановление изношенных деталей. Выполняется без снятия оборудования с фундамента.

В случае выявления нецелесообразности проведения ремонта бытового оборудования (стоимость ремонта превышает 70% стоимости нового оборудования), Исполнитель должен представить техническое заключение на оборудование, которое пришло в состояние негодности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления данной нецелесообразности.

3 Требование безопасности

3.1. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать технологию оказания услуг, требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, экологических, санитарных и иных норм, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, которые относятся к данному виду услуг (работ). Исполнитель должен  обеспечить чистоту и порядок на месте оказания услуг.

3.2. Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание услуг по Контракту.

3.3.Качественно оказанными считаются услуги, при оказании которых соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, Контракта, результат оказанных услуг пригоден для использования по назначению в течение указанного в Контракте гарантийного срока.

3.4.Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

4 Требования энергетической эффективности

В соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Требования к результатам оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика (приемка услуг)

5.1. Приемка осуществляется представителем Заказчика, о чем делается запись в журнале оказания услуг. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, со следующего дня от даты передачи Заказчику документа о приемке.

Оплата за оказанные услуги производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

5.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных услугах  Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.

5.3. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые не позволяют эксплуатацию в штатном режиме оборудования и не могут быть устранены Исполнителем во время сдачи результатов выполненных работ Заказчику.

5.5. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

6.Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий качества

6.1. Качество оказанных услуг (работ) должно удовлетворять требованиям ГОСТов, СНиПов, а также Исполнитель должен соблюдать требования:

- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды"

-Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановления Правительства РФ N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") и других законодательных документов и нормативных актов, регламентирующих безопасность оказания подобных услуг.

6.2. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать технологию оказания услуг, требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, экологических, санитарных и иных норм, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, которые относятся к данному виду услуг (работ). Исполнитель должен  обеспечить чистоту и порядка на месте проведения работ.

6.3. Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение работ по Контракту.

6.4.Качественным считается оказание услуг, при котором соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, Контракта и результат оказанных услуг пригоден для использования по назначению в течение указанного в Контракте гарантийного срока.

6.5.Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.6. Гарантийный срок на оказанные услуги - 12 месяцев с момента подписания документа о приемке.

7. Наименование и количество обслуживаемого оборудования представлено в Таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Плита электрическая | 1 |
|  | Сплит система QATTRO CLIMA | 4 |
|  | Машина стиральная CANDY | 4 |
|  | Холодильник фармацевтический ХФ140-1 POZIS | 1 |
|  | Электрокипятильник КНА (МЕ-55 № 10238 (05.2008) | 1 |
|  | Картофелечистка PASQUINI | 1 |
|  | Картофелечистка МОК -150М | 1 |
|  | Овощерезка Robot Coupe CL-25D | 1 |
|  | Плита электрическая ЭПК-48 | 1 |
|  | Универсальная кухонная машина УКМ-01 | 1 |
|  | Шкаф жарочный ШЖЭ-2 | 1 |
|  | Холодильная камера | 1 |
|  | Морозильная камера Бирюса | 2 |
|  | Холодильная камера ITAL FROS | 3 |
|  | Жарочный шкаф Abat ШЖЭ-3 | 1 |
|  | Холодильник Samsung | 2 |
|  | Стол - холодильник АРКТО | 1 |
|  | Мясорубка FAMA (модель FTS 107) | 1 |
|  | Плита электрическая beko HIZE64101X | 1 |
|  | Овощерезка CKSI EVC300 | 1 |
|  | Мясорубка CKSI ETS-15/2 | 1 |
|  | Холодильная камера ПОЛЮС НХ 1,4 | 1 |
|  | Холодильная камера ПОЛЮС НХ 0,56 | 1 |
|  | Холодильная камера ПОЛЮС НХ 0,56 | 1 |
|  | Холодильник САРАТОВ | 1 |
|  | Посудомоечные машины comfee (CDW/601) | 3 |
|  | Печь HARVIA HL-90 SA | 1 |
|  | Стиральная машина Asko | 1 |
|  | Стиральная машина ALLI ANCE | 1 |
|  | Каток гладильный Калинка-1 | 1 |
|  | Каток гладильный DOMENA | 1 |
|  | Каток гладильный HELEN (Н 100,20) | 1 |
|  | Холодильник Орск 175 B | 2 |