Приложение

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Значение характеристики | Единица измерения хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Охранный извещатель ИО-32920-2 26.30.50.111 |  | 1 | Описание | Принцип работы извещателя строится на основе улавливания высокоточным микрофоном окружающих звуков, после чего сигнал анализируется микропроцессором. Питание извещателя и передача сигналов осуществляется по униполярной адресной линии связи АЛС. Для информации о состоянии извещателя предусмотрен оптический индикатор. При состоянии «Тревога» индикатор промаргивает с частотой 2 Гц. Предусмотрена возможность отключения оптического индикатора. При включенной индикации извещатель отражает формируемые им извещения вне зависимости от того, поставлена зона на охрану или снята с охраны. В системе извещатель занимает 1 адрес. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | Параметры | Питание от АЛС Ток потребления от АЛС, мА, не более 0.6 Угол раскрытия диаграммы направленности, не менее 120 Дальность действия, м, не менее 9 Степень защиты оболочки IP41 Масса, г, не более 80 Ширина, мм, не более 65 Высота, мм, не более 94 Глубина, мм, не более 26 Средний срок службы, лет 10 Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +55 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

| 2 | "Адресная метка АМ-1-R3" 26.30.50.129 26.30.50.000-00000001 |  | 1 | Тип | Блок сигнально-пусковой | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | Тип оповещателя | Пожарная сигнализация | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | 3 | Тип связи | Проводной | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 4 | Степень защиты | IP30 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 5 | Назначение | Предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 6 | Соответствие нормативно-технической документации | Наличие | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |

Поставляемый товар должен быть новым товаром, не бывшим ранее в использовании.

Требования к качеству товара, к его функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества.

2.Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3. Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей.

4. Поставщик обязан передать заказчику товар в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого товара.

5. Информация о товаре должна быть нанесена на каждой упаковке.

6. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара такого рода действующим законодательством Российской Федерации.

7. Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

8. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

9. Товар должен быть обеспечен технической документацией: инструкциями и руководствами по применению на русском языке; сертификатом соответствия.

10. Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия в случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1. Гарантийный срок на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком  в единой информационной системе документа о приемке,  и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок).

2. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

4. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

5. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика в течение гарантийного срока.

6. Объем предоставления гарантии качества на поставляемые товары: в полном объеме на все  поставляемые товары.

7. Гарантия качества товара подтверждается внесением Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств  на весь гарантийный срок, распространяющийся на поставляемый товар.

8. Поставщик производит доставку, разгрузку, подъем товара, а так же установку, подключение, сборку, монтаж товара в помещения учреждения, указанное Заказчиком. Работы по доставке, разгрузке, подъему товара, а так же установка, монтаж товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

9. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки, подъем товара, а так же установка, сборка, подключение, монтаж товара должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.