Стол «Трапеция»рост 3 - 7

Техническое описание

Высота стола регулируемая. Фиксируется в пяти положениях:820 - 760 – 700 – 640 – 580 мм.

Форма столешницы имеет в своей основе трехстороннюю равнобедренную трапецию с длиной основания 1200 мм.и длинами сторон 600 мм.Комбинация двух столов образует равносторонний шестиугольник с длиной стороны 600мм. Комбинация трех столов образует правильный (равносторонний) треугольник с длиной стороны 1200 мм. Комбинация 6 столов образует правильный  шестиугольник со стороной 1200 мм. Кроме указанных вариантов, форма стола позволяет формировать произвольные комбинации.

Для придания эргономичности углы и верхние кромки столешницы скруглены.Размеры описанного вокруг столешницы прямоугольника 1200 мм. х 520 мм. Столешница выполнена из ЛДСП, толщиной 16 мм. Столешница крепится к основанию при помощи 16 саморезов с пресcшайбой 4,2 х 16 мм. (DIN 968).

Основание стола представляет собой металлическую сварную конструкцию состоящею из четырех ножек с фланцами для крепления столешницы с одной стороны и поворотными колесными опорами с другой. Ножки, в свою очередь, соединены между собой проножкой, выполненной в виде четырехконечной звезды (частный случай двутавровой проножки с двумя продольными элементами), расположенной на расстоянии от нижней поверхности столешницы. Данная схема, в составе с закрепленной столешницей предназначена для обеспечения достаточной жесткости конструкции.

Каждая ножка состоит из двух, вставленных, через пластиковый переход с внутренним диаметром  40 х 32 и выполненные из пластика оранжевого цвета, друг в друга, стальных электросварных труб с толщиной стенок не менее 1,5 мм. и диаметрами 40 мм и 32 мм. Данная конструкция образует телескопический механизм регулировки высоты стола. Для фиксации высоты телескопической конструкции в трубе диаметром 40 мм. предусмотрено два сквозных отверстия диаметром 7,5 мм, в трубе диаметром 32 мм – 6 сквозных отверстий диаметром 6,2 мм. При совмещении отверстий двух труб, высота ножки фиксируется при помощи вставленных в совмещенные отверстия, мебельных винтов М6 х 45 мм. (DIN 7420) с шайбами D6 (DIN 125) и колпачковыми гайками М6 (DIN 1587).

Проножка представляет собой сварную конструкцию из четырех элементов. Элементы проножки изготовлены из стальной электросварной плоскоовальной трубы 15х30 мм. с толщиной стенки 1,5 мм. которая изогнута специальным образом для обеспечения геометрии расположения ножек основания стола. Каждая трубапроножки имеет на концах лучей фигурный вырез для ровной и прочной стыковки к круглой трубе ножки диаметром 40 мм и закреплены при помощи электродуговой сварки.

Фланцы для крепления столешницы, приваренные к трубам диаметром 40 мм, представляют собой стальные круги диаметров 85 мм. и толщиной не менее 2 мм. с 8 отверстиями диаметром 5 мм.

Поворотные колесные опоры состоят из внутренней металлической заглушки диаметром 32 мм. с внутренней металлической резьбой М8 в которую ввернут резьбовой шток двухколесной опоры. Колеса опоры изготовлены из черного пластика, имеют диаметр 50 мм. Радиус поворотного движения опоры менее 50 мм. Все колесные опоры оборудованы стопором. Максимальная нагрузка на каждую опору до 40 кг.

Металлические части основания стола окрашены эпоксидной-полиэфирной порошковой краской.

Толщина столешницы, варианты используемой для отделки пленки, а так же цвет покраски основания выбираются в зависимости от пожелания заказчика.