Приложение № 1 к извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Количество, место и сроки поставки товара

1.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 48, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1» (СПб ГБУЗ «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1»). Доставку и разгрузку товара Поставщик осуществляет собственными силами и (или) за свой счет в указанное Заказчиком помещение.

1.2. Сроки поставки товара: поставка товара осуществляется партиями по заявкам на поставку товара (далее – Заявка), в течение 5 рабочих дней после направления заявки (не считая день отправки).

Поставка Заказчику Товара осуществляется Поставщиком своими силами (транспортом) и за свой счет по рабочим дням, в часы работы склада с 10-00 до 15-00 часов.

Окончательный срок поставки товара: не позднее 15 ноября 2026 года.

Истечение срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам поставляемого товара:

| № | Наименование продукции | Спецификация |  | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды одноразовые для ЭКГ (MSGLT-05MG, упаковка 100 шт.) или эквивалент | Описание | Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов (например, 10 штук), присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования | упак | 75 |
|  |  | Назначение | Для длительного мониторирования |  |  |
|  |  | Основа | Полиуретановая пена, не содержит ПВХ, латекс, фталаты |  |  |
|  |  | Площадь клеевого покрытия | 754 мм |  |  |
|  |  | Вид геля | Антиаллергенный твердый гель |  |  |
|  |  | Длина | 40 мм |  |  |
|  |  | Ширина | 36 мм |  |  |
|  |  | Требования к сенсору | Соединение кнопочного типа, нержавеющая сталь. Сенсор из стеклонаполненного АВS покрыт Ag/AgCl |  |  |
|  |  | Площадь твердого геля сенсора | 283 мм2 |  |  |
|  |  | Максимальное полное сопротивление электрода | 150 Ом |  |  |
|  |  | Максимальная разность электродных потенциалов | 1 мВ |  |  |
|  |  | Максимальное значение восстановления дефибиляционной перегрузки (максимальный потенциал поляризации) | 15 мВ |  |  |
|  |  | Эффективное время функционирования | 48 часов |  |  |
|  |  | Ушко для снятия электрода | Наличие «ушка» или части поверхности без адгезивного слоя. |  |  |
|  |  | Защитная плёнка на клеевой поверхности | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | 100 штук |  |  |
|  |  | Срок хранения открытой упаковки | 30 дней |  |  |
|  |  | Остаточный срок хранения, установленный производителем, на момент поставки от срока, установленного производителем | 80 % |  |  |

2.1. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам установлены Заказчиком в Приложении № 1 к документации о закупке «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара», далее - Описание объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен полностью соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к документации о закупке.

2.3. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставляемый товар должен не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

2.7. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

а) регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

б) декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

2.9. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке.

а) поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования. При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

б) маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.