«Утверждаю»

Директор ГБУ ДО СШОР №1 Невского района Санкт-Петербурга

_________________Дрозд Е. С.

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка товара (пандус)

Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 15, литера А

Срок поставки: Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара: указаны в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пандус металлический | Ширина | 1000 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | Столбы и ригеля окрашены порошковой краской, цвет по согласованию с Заказчиком | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Конструкционная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стойки ограждения | профильная труба 40х40х2 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Нижняя часть пандуса | оцинкована горячим способом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Угол наклона | не более 14,5 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Уголок | усилен ребрами жесткости из профильной трубы 40х40х2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Ограждение | двойной, травмобезопасный непрерывный поручень с двух сторон из округлой трубы из нержавеющей стали AISI диаметром 42.5 мм на уровне 900 мм и 700 мм., завершения поручня округлые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Ригеля | профтруба 15х15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Завершение пандуса | лист стальной рифленый 4 мм, длина 100 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Рама пандуса | Стальной уголок 75х75х5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина (примерная) | 2400 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Настил | просечной лист ПВЛ-406 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Пандус алюминиевый | Длина (примерная) | 1500 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | Материал | Алюминий рифленый "Квинтет" 3 мм, профтруба алюминиевая 40х20, 40х40, 40х80, ручка, петли, шпингалет, окантовка ПВХ профилем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Ширина | 750-800 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид | пандус откидной правый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |