Приложение №1

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| п/п | КТРУ/ККН | Наименование товара | Товарный знак (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара в том числе, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед-ца измерения | Кол-во | Ед-ца измерения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ККН не применяется КТРУ 27.32.13.111-00000003 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения |  | 1 | Класс пожарной опасности | х | х | х | П1б.8.2.2.2 | - |  | 50 | М |  |
|  |  |  |  | 2 | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | х | х | х | ок-однопроволочная круглая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Материал изоляции токопроводящих жил | х | х | х | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | х | х | х | Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Материал токопроводящих жил | х | х | х | Медные токопроводящие жилы | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Наличие брони | х | х | х | Небронированный (Г) | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Наличие металлического экрана | х | х | х | Без экрана | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Номинальное переменное напряжение | х | х | х | 0.66 | - | КВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Номинальное сечение токопроводящих жил | х | х | х | 6 | - | Мм2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Форма поперечного сечения кабеля | х | х | х | Круглая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Число токопроводящих жил | х | х | х | 5 | - | ШТ |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Толщина изоляции | ≥ 0,7 | х | х | х | - | мм |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Напряжение | х | х | х | 660 | - | В |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. Характеристики на товар были выбраны по ближайшему КТРУ 27.32.13.111-00000003 с добавлением дополнительных характеристик. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ККН не применяется КТРУ 27.12.22.000-00000001 | Выключатели автоматические |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 1 | Род тока | х | х | х | Переменный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальный ток | х | х | х | 40 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Количество силовых полюсов | х | х | х | 3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Количество модулей DIN | х | х | х | 3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Частота тока | х | х | 50-60 | х | - | ГЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Исполнение | х | х | х | Стационарный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Способ монтажа | х | х | х | на DIN-рейку | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Количество фаз | х | х | х | 3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Номинальная отключающая способность | х | х | х | 4500 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Характеристика расцепителя | х | х | х | С | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Номинальное напряжение | х | х | 230-400 | х | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Тепловой расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Электромагнитный расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Электронный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Дифференциальный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Взрывозащита | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Климатическое исполнение | х | х | х | УХЛ4 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Степень защиты | х | х | х | IP20 | - |  |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. Характеристики на товар были выбраны по ближайшему КТРУ 27.12.22.000-00000001 с добавлением дополнительных характеристик. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ККН не применяется КТРУ 27.12.22.000-00000001 | Выключатели автоматические |  | *Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 1 | Род тока | х | х | х | Переменный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальный ток | х | х | х | 50 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Количество силовых полюсов | х | х | х | 3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Количество модулей DIN | х | х | х | 3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Частота тока | х | х | х | 50-60 | - | ГЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Исполнение | х | х | х | Стационарный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Способ монтажа | х | х | х | на DIN-рейку | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Количество фаз | х | х | х | 3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Номинальная отключающая способность | х | х | х | 10000 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Характеристика расцепителя | х | х | х | С | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Номинальное напряжение | х | х | х | 230-400 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Тепловой расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Электромагнитный расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Электронный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Дифференциальный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Взрывозащита | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Климатическое исполнение | х | х | х | УХЛ4 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Степень защиты | х | х | х | IP20 | - |  |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. Характеристики на товар были выбраны по ближайшему КТРУ 27.12.22.000-00000001 с добавлением дополнительных характеристик. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ККН не применяется КТРУ 27.12.22.000-00000001 | Выключатели автоматические |  | *Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 1 | Род тока | х | х | х | Переменный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальный ток | х | х | х | 40 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Количество силовых полюсов | х | х | х | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Количество модулей DIN | х | х | х | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Частота тока | х | х | х | 50-60 | - | ГЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Исполнение | х | х | х | Стационарный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Способ монтажа | х | х | х | на DIN-рейку | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Количество фаз | х | х | х | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Номинальная отключающая способность | х | х | х | 6000 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Характеристика расцепителя | х | х | х | С | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Номинальное напряжение | х | х | х | 230 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Тепловой расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Электромагнитный расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Электронный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Дифференциальный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Взрывозащита | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Климатическое исполнение | х | х | х | УХЛ4 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Степень защиты | х | х | х | IP20 | - |  |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. Характеристики на товар были выбраны по ближайшему КТРУ 27.12.22.000-00000001 с добавлением дополнительных характеристик. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ККН 27.12.22.000-001 КТРУ отсутствует | Выключатель автоматический тип 2 |  | 1 | Род тока | х | х | х | Переменный | - |  | 1 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальный ток | х | х | х | 16 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Количество силовых полюсов | х | х | х | 1 | - | ШТ |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Количество модулей DIN | х | х | х | 1 | - | ШТ |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Частота тока | х | х | х | 50-60 | - | ГЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Исполнение | х | х | х | Стационарный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Способ монтажа | х | х | х | на DIN-рейку | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Количество фаз | х | х | х | 1 | - | ШТ |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Номинальная отключающая способность | х | х | х | 4500 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Характеристика расцепителя | х | х | х | С | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Номинальное напряжение | х | х | х | 230-400 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Тепловой расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Электромагнитный расцепитель | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Электронный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Дифференциальный расцепитель | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Взрывозащита | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Климатическое исполнение | х | х | х | УХЛ3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Степень защиты | х | х | х | IP20 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Соответствие нормативно-технической документации | х | ГОСТ IEC 60898-1-2020; ТР ЕАЭС 037/2016; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТУ производителя | х | х | - |  |  |  |  |
| 6 | ККН не применяется КТРУ 27.32.13.111-00000003 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения |  | 1 | Класс пожарной опасности | х | х | х | П1б.8.2.2.2 | - |  | 40 | М |  |
|  |  |  |  | 2 | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | х | х | х | ок-однопроволочная круглая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Материал изоляции токопроводящих жил | х | х | х | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | х | х | х | Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Материал токопроводящих жил | Х | х | х | Медные токопроводящие жилы | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Наличие брони | х | х | х | Небронированный (Г) | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Наличие металлического экрана | х | х | х | Без экрана | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Номинальное переменное напряжение | х | х | х | 0.66 | - | КВ |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Номинальное сечение токопроводящих жил | х | х | х | 16 | - | Мм2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Форма поперечного сечения кабеля | х | х | х | Круглая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Число токопроводящих жил | х | х | х | 5 | - | ШТ |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Толщина изоляции | ≥ 0,95 | х | х | х | - | мм |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Напряжение | х | х | х | 660 | - | В |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. Характеристики на товар были выбраны по ближайшему 27.32.13.111-00000003 с добавлением дополнительных характеристик. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ККН отсутствует КТРУ отсутствует ОКПД-2 27.12.21.000 | Предохранитель плавкий |  | 1 | Номинальное напряжение | х | х | х | 690 | - | В | 6 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальный рабочий ток | х | х | х | 250 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Категория применения | х | х | х | защита линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Номинальная отключающая способность | х | х | х | 100 | - | кА |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Род тока | х | х | х | Переменный ток, Постоянный ток | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Высота | х | х | х | 141 | - | мм |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Глубина | х | х | х | 63 | - | мм |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Ширина | х | х | х | 50 | - | мм |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Диапазон рабочих температур (˚С) | х | х | х | -60 – (+40) | - | ГРАД ЦЕЛЬС |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Климатическое исполнение и категория размещения | х | х | х | УЗ | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Номинальное рабочее напряжение переменного тока | х | х | х | 380 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Номинальное рабочее напряжение постоянного тока | х | х | х | 220 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Потери мощности | х | х | х | 34 | - | Вт |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Предельная коммутационная способность переменного тока | х | х | х | 100 | - | кА |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Предельная коммутационная способность постоянного тока | х | х | х | 100 | - | кА |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Присоединение внешних проводников | х | х | х | ножевое | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Степень защиты | х | х | х | IP00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Частота тока | х | х | х | 50-60 | - | ГЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Количество силовых полюсов | х | х | х | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Материал контактов | х | х | х | Медь | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | Соответствие нормативно-технической документации | х | гост 17242-86; ту производителя | х | х | - |  |  |  |  |
| 8 | ККН не применяется КТРУ отсутствует ОКПД-2 27.33.13.120 | Вилка кабельная силовая |  | 1 | Способ установки | х | х | х | Кабельная установка | - |  | 4 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальный ток | х | х | х | 32 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Номинальное напряжение | х | х | х | 380 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Диапазон рабочего напряжения | х | х | х | 380-400 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Заземление | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Обозначение контактов | х | х | х | 3Р+РЕ+N | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Степень защиты | х | х | х | IP44 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Вид | х | х | х | Переносная | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Размещение | х | х | х | Наружное | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Форма | х | х | х | Прямая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Количество полюсов | х | х | х | 5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Наличие защиты | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Цвет | х | х | х | Красный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Материал корпуса | х | х | х | Пластик | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Способ подключения провода | х | х | х | Винтовой зажим | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Соответствие нормативно-технической документации | х | ТР РС 004/2011; ГОСТ IEC 60309-1; ГОСТ IEC 60309-2 | х | х | - |  |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ККН не применяется КТРУ 27.33.13.110-00000002 | Розетка штепсельная |  | 1 | Количество гнезд в корпусе | Х | х | х | 1 | - | ШТ | 4 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 2 | Конструктивные особенности | х | х | х | Наличие крышки, Наличие крепления на стену | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Номинальное напряжение | ≥ 380 и < 415 | х | х | х | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Номинальный ток | х | х | х | 32 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Тип розетки | х | х | х | Внешняя (накладная) | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Количество контактов | х | х | х | 5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Степень защиты | х | х | х | IP67 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Количество полюсов | х | х | х | 3Р+РЕ+N | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Форма | х | х | х | Угловая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Материал корпуса | х | х | х | Пластик | - |  |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. Характеристики на товар были выбраны по ближайшему КТРУ 27.33.13.110-00000002 с добавлением дополнительных характеристик. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ККН не применяется КТРУ 27.33.13.110-00000002 | Розетка штепсельная |  | 1 | Количество гнезд в корпусе | х | х | х | 1 | - | ШТ | 2 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 2 | Конструктивные особенности | х | х | х | Наличие крышки, Наличие крепления на стену | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Номинальное напряжение | ≥ 220 и < 250 | х | х | х | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Номинальный ток | х | х | х | 16 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Тип розетки | х | х | х | Внешняя (накладная) | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Степень защиты | х | х | х | IP44 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Количество полюсов | х | х | х | 2Р+РЕ | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Форма | х | х | х | Угловая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Материал корпуса | х | х | х | Пластик | - |  |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. Характеристики на товар были выбраны по ближайшему КТРУ 27.33.13.110-00000002 с добавлением дополнительных характеристик. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ККН не применяется КТРУ отсутствует ОКПД-2 27.33.13.120 | Вилка кабельная силовая |  | 1 | Способ установки | х | х | х | Кабельная установка | - |  | 2 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальный ток | х | х | х | 16 | - | А |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Номинальное напряжение | х | х | х | 220 | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Диапазон номинального рабочего напряжения | ≥ 200 и ≤ 250 | х | х | х | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Заземление | х | х | х | Наличие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Обозначение контактов | х | х | х | 2P+PE | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Степень защиты | х | х | х | IP44 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Вид | х | х | х | Переносная | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Размещение | х | х | х | Наружное | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Форма | х | х | х | Прямая | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Количество полюсов | х | х | х | 3 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Наличие защиты | х | х | х | Отсутствие | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Цвет | х | х | х | Красный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Материал корпуса | х | х | х | Пластик | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Способ подключения провода | х | х | х | Винтовой зажим | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Соответствие нормативно-технической документации | х | ТР РС 004/2011; ГОСТ IEC 60309-1; ГОСТ IEC 60309-2 | х | х | - |  |  |  |  |
| Ближайшее ККН не применяется в связи с тем, что по ККН нет подходящих параметров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ККН 27.40.15.150-004 КТРУ 27.40.15.150-00000002 | Лампа светодиодная тип 4 |  | 1 | Тип лампы | х | х | х | Одноцокольная | - |  | 30 | ШТ |  |
|  |  |  |  | 2 | Номинальная мощность | ≥ 9 и < 11 | х | х | х | - | ВТ |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Тип цоколя | х | х | х | GU10 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | х | х | х | - | К |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | х | х | х | - | К |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Световой поток | ≥ 500 и < 750 | х | х | х | - | ЛМ |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Форма лампы | Х | х | х | Рефлекторная | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Диаметр | > 50 и ≤ 60 | х | х | х | - | ММ |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Длина | ≤ 100 | х | х | х | - | ММ |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Лампа матовая | х | х | х | Да | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Класс энергетической эффективности | х | х | х | не ниже A | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 | х | х | х | - | ПРОЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Общее время работы светодиодов | ≥ 30000 и < 40000 | х | х | х | - | Ч |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Общий индекс цветопередачи | ≥ 80 | х | х | х | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Диммируемая лампа светодиодная | х | х | х | Нет | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Номинальное напряжение | х | х | ≥ 200 и < 230 | х | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Световая отдача, лм/Вт | ≥ 80 | х | х | х | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Угол излучения | Х | х | х | Обширное | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Рабочее напряжение максимальное | ≥ 100.0 | х | х | х | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Рабочее напряжение минимальное | ≥ 100.0 | х | х | х | - | В |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | Тип напряжения питания | Х | х | х | Переменный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | Коэффициент мощности | > 0.5 и ≤ 0.9 | х | х | х | - |  |  |  |  |

- Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 24-28, лит. B., цокольный этаж, ул. Руставели д.33, лит А

- Количество товара по адресам доставки.

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Количество товара по адресам поставки (шт.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Миргородская дом 24-28, лит В | ул. Руставели дом 33, лит А |
| 1. | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | 50 |  |
| 2. | Выключатели автоматические | 1 |  |
| 3. | Выключатели автоматические | 1 |  |
| 4. | Выключатели автоматические | 1 |  |
| 5. | Выключатель автоматический тип 2 | 1 |  |
| 6. | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения |  | 40 |
| 7. | Предохранитель плавкий | 6 |  |
| 8. | Вилка кабельная силовая | 4 |  |
| 9. | Розетка штепсельная | 4 |  |
| 10. | Розетка штепсельная | 2 |  |
| 11. | Вилка кабельная силовая | 2 |  |
| 12. | Лампа светодиодная тип 4 | 30 |  |

Срок и условия поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих со дня подписания Контракта.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (будние дни, с 9:30 до 16:00) по предварительному согласованию.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до отгрузки.

Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.

Начальник ОХО                                                                                                                                                                       С.Г. Солярик