Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения | Количество |
| Биопротез сердечного аортального клапана | 32.50.22.190-00005106 | 1.1 Размер клапана,мм: 25, 27 (По выбору Заказчика) | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | 1.2 Тип клапана | биологический, каркасный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.3 Материал створок | свиной перикард | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.4 Конструкция клапана | трехкомпонентная,которая подразумевает три отдельно подобранные створки свиного клапана | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.5 Способ стабилизации тканей | глутаральдегид | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.6 Антикальцификационная обработка тканей протеза раствором этилового спирта | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.7. Концентрация раствора этилового спирта | ≥95 | ПРОЦ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики закупки |  |  |
|  |  | 1.7 Материал каркаса | гибкий ацеталь полимер | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.8 Рентгенконтрастность | стальная нить в каркасе протеза | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.9 Дополнительный цельный лист свиного перикарда со стороны оттока крови | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.10 Стерильная индивидуальная упаковка, обеспечивающая индикацию нарушений температурного режима | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.11 Количество промываний перед имплантацией | ≥ 2 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики закупки |  |  |
|  |  | 1.12. Время промывания перед имплантацией, секунда | ≥ 10 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | 1.12 Низкий профиль клапана | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

### Заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, с характеристиками указанными Приложение № 1 к Описанию объекта закупки, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует.