Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование позиции | Код ОКПД2 | Характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор пипеточный ЛЕНПИПЕТ многоканальный ДПМП-8-0,5-10 по ТУ 32.50.50-002-80191681-2024 | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования; 0,5-10 мкл. Возможность использования метода прямого дозирования; Наличие. Возможность использования метода обратного дозирования; Наличие. Возможность использования метода повторного дозирования; Наличие. Возможность дозирования гетерогенных образцов; Наличие. Восемь каналов одновременного дозирования; Наличие. Дискретность дозатора (шаг); 0,01 мкл. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования; Наличие. Возможность регулировки пользователем показателей объемов при дозировании различных жидкостей без необходимости полной калибровки дозатора; Наличие. На корпусе указан объем дозирования; Наличие. Прочный материал дозатора, устойчивый к УФ-излучению; Наличие. Сертификат об утверждении типа средств измерения; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования (на операционной кнопке); Наличие. Срок гарантийного обслуживания производителем; 1 года. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 1,0 мкл; ±12 %. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 10,0 мкл; ±4 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 1,0 мкл; ±8 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 10,0 мкл; ±3 %. В состав комплектации дозатора входит: отвертка - 1 шт, наконечник РУ №РЗН 2025/25487 (0,5-10) мкл - 8 шт, пенал упаковочный - 1 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, ключ для настройки - 1 шт., смазка - 1 уп.; Наличие. | ШТ | 2 |
| 2 | Дозатор пипеточный ЛЕНПИПЕТ многоканальный ДПМП-8-30-300 | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования; 30-300 мкл. Возможность использования метода прямого дозирования; Наличие. Возможность использования метода обратного дозирования; Наличие. Возможность использования метода повторного дозирования; Наличие. Возможность дозирования гетерогенных образцов; Наличие. Восемь каналов одновременного дозирования; Наличие. Дискретность дозатора (шаг); 0,5 мкл. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования; Наличие. Черный цвет фона дисплея; Наличие. Белый цвет цифр дисплея; Наличие. Возможность регулировки пользователем показателей объемов при дозировании различных жидкостей без необходимости полной калибровки дозатора; Наличие. На корпусе указан объем дозирования; Наличие. Прочный материал дозатора, устойчивый к УФ-излучению; Наличие. Сертификат об утверждении типа средств измерения; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования (на операционной кнопке); Наличие. Срок гарантийного обслуживания производителем; 1 год. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 30,0 мкл; ±3 %. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 300,0 мкл; ±1,5 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 30 мкл; ±1,5 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 300 мкл; ±0,8 %. Смещение на один шаг объема дозирования сопровождается щелчком; Наличие. В состав комплектации дозатора входит: отвертка - 1 шт, наконечник РУ №РЗН 2025/25487 (5-300) мкл - 8 шт, пенал упаковочный - 1 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, ключ для настройки - 1 шт., смазка - 1 уп.; Наличие. | ШТ | 2 |
| 3 | Дозатор пипеточный ЛЕНПИПЕТ одноканальный ДПОП-1-100-1000 переменного объема | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования; 100-1000 мкл. Возможность использования метода прямого дозирования; Наличие. Возможность использования метода обратного дозирования; Наличие. Возможность использования метода повторного дозирования; Наличие. Возможность дозирования гетерогенных образцов; Наличие. Дискретность дозатора (шаг); 1 мкл. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 100,0 мкл; ±1,5 %. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 1000,0 мкл; ±1 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 100,0 мкл; ±0,6 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 1000,0 мкл; ±0,4 %. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования; Наличие. Смещение на один шаг объема дозирования сопровождается щелчком; Наличие. Эргономичный держатель для пальца, позволяющий работать как правой, так и левой рукой; Наличие. Большой и четкий цифровой дисплей; Наличие. На корпусе указан объем дозирования; Наличие. Прочный материал дозатора, устойчивый к УФ-излучению; Наличие. Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус; Наличие. Возможность регулировки пользователем показателей объемов при дозировании различных жидкостей без необходимости полной калибровки дозатора; Наличие. Срок гарантийного обслуживания производителем; 1 года. Сертификат об утверждении типа средств измерения; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. В состав комплектации дозатора входит ключ для пользовательской настройки, защитные фильтры, тюбик силиконовой смазки для поршневой системы, инструкция по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке дозатора; Наличие. | шт | 2 |
| 4 | Дозатор ЭКОХИМ-ОПА-100-1000 | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования; 100-1000 мкл. Возможность использования метода прямого дозирования; Наличие. Возможность использования метода обратного дозирования; Наличие. Возможность использования метода повторного дозирования; Наличие. Возможность дозирования гетерогенных образцов; Наличие. Дискретность дозатора (шаг); 5 мкл. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 100,0 мкл; ± 1,5%. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 1000,0 мкл; ±1,0 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 100,0 мкл; ±2 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 1000,0 мкл; ±1 %. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования; Наличие. Смещение на один шаг объема дозирования сопровождается щелчком; Наличие. Эргономичный держатель для пальца, позволяющий работать как правой, так и левой рукой; Наличие. На корпусе указан объем дозирования; Наличие. Прочный материал дозатора, устойчивый к УФ-излучению; Наличие. Возможность регулировки пользователем показателей объемов при дозировании различных жидкостей без необходимости полной калибровки дозатора; Наличие. Срок гарантийного обслуживания производителем; 2 года. Дозатор полностью автоклавируемый; Наличие. Сертификат об утверждении типа средств измерения; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. В состав комплектации дозатора входит ключ для пользовательской настройки, тюбик силиконовой смазки для поршневой системы, инструкция по эксплуатации на русском языке, информация о первичной поверке дозатора; Наличие. | шт | 2 |
| 5 | Дозатор пипеточный ЛЕНПИПЕТ одноканальный ДПОП-1-1000-5000 переменного объема | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования; 1000-5000 мкл. Возможность использования метода прямого дозирования; Наличие. Возможность использования метода обратного дозирования; Наличие. Возможность использования метода повторного дозирования; Наличие. Возможность дозирования гетерогенных образцов; Наличие. Дискретность дозатора (шаг); 5 мкл.. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 1000,0 мкл; ±1 %. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 5000,0 мкл; ±1 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 1000,0 мкл; ±0,4 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 5000,0 мкл; ± 0,4%. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования; Наличие. Смещение на один шаг объема дозирования сопровождается щелчком; Наличие. Эргономичный держатель для пальца, позволяющий работать как правой, так и левой рукой; Наличие. На корпусе указан объем дозирования; Наличие. Прочный материал дозатора, устойчивый к УФ-излучению; Наличие. Возможность регулировки пользователем показателей объемов при дозировании различных жидкостей без необходимости полной калибровки дозатора; Наличие. Срок гарантийного обслуживания производителем; 1 года. Сертификат об утверждении типа средств измерения; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. В состав комплектации дозатора входит ключ для пользовательской настройки, защитные фильтры, тюбик силиконовой смазки для поршневой системы, инструкция по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке дозатора; Наличие. | шт | 4 |
| 6 | Дозатор Экохим- МП-8/10-100 | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования; 10-100 мкл. Возможность использования метода прямого дозирования; Наличие. Возможность использования метода обратного дозирования; Наличие. Возможность использования метода повторного дозирования; Наличие. Возможность дозирования гетерогенных образцов; Наличие. Восемь каналов одновременного дозирования; Наличие. Дискретность дозатора (шаг); 0,5 мкл. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования; Наличие. Возможность регулировки пользователем показателей объемов при дозировании различных жидкостей без необходимости полной калибровки дозатора; Наличие. На корпусе указан объем дозирования; Наличие. Прочный материал дозатора, устойчивый к УФ-излучению; Наличие. Дозатор частично автоклавируемый; Наличие. Сертификат об утверждении типа средств измерения; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования (на операционной кнопке); Наличие. Срок гарантийного обслуживания производителем; 2 года. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 10,0 мкл; ±2,5 %. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 100,0 мкл; ±1,5 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 10,0 мкл; ±3 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 100,0 мкл; ±2 %. В состав комплектации дозатора входит наконечник (200 мкл РУ №РЗН 2022/16938) 8 шт, пенал упаковочный - 1 шт, руководство по эксплуатации, паспорт, ключ для настройки - 1 шт., смазка - 1 уп.; Наличие. | ШТ | 1 |
| 7 | Дозатор пипеточный ЛЕНПИПЕТ одноканальный ДПОП-1-0,5-10 | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования; 0,5-10 мкл. Возможность использования метода прямого дозирования; Наличие. Возможность использования метода обратного дозирования; Наличие. Возможность использования метода повторного дозирования; Наличие. Возможность дозирования гетерогенных образцов; Наличие. Один канал одновременного дозирования; Наличие. Дискретность дозатора (шаг); 0,01 мкл. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования; Наличие. Возможность регулировки пользователем показателей объемов при дозировании различных жидкостей без необходимости полной калибровки дозатора; Наличие. На корпусе указан объем дозирования; Наличие. Прочный материал дозатора, устойчивый к УФ-излучению; Наличие. Сертификат об утверждении типа средств измерения; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования (на операционной кнопке); Наличие. Срок гарантийного обслуживания производителем; 1 года. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 1,0 мкл; ±7 %. Точность (пределы допускаемой систематической составляющей основной относительной погрешности ) при дозировании 10,0 мкл; ±2 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 1,0 мкл; ±5 %. Воспроизводимость (предел допускаемого среднеквадратичного отклонения случайной составляющей относительной погрешности) при дозировании 10,0 мкл; ±1,5 %. В состав комплектации дозатора входит ключ для пользовательской настройки, защитные фильтры, тюбик силиконовой смазки для поршневой системы, инструкция по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке дозатора; Наличие. | ШТ | 1 |