Приложение N1

к техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак–при наличии | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Значения показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Вставка троллейбусная ВТП |  | 1 | Назначение | х | х | х | х | для обеспечения скользящего токосъема с контактных проводов в зимнее время года в период обледенения проводов | х |
|  |  |  | 2 | Тип по материалу | х | х | х | х | металлокерамика | х |
|  |  |  | 3 | Обеспечиваемый пробег | не менее 25 • 103 | х | х | х | х | км |
|  |  |  | 4 | Номинальная масса | <0,247 | х | х | х | х | кг |
|  |  |  | 5 | Твердость | Не менее 17 | х | х | х | х | НВ |
|  |  |  | 6 | Максимальная скорость скольжения | должна быть не менее 65 | х | х | х | х | км/ч |
|  |  |  | 7 | Удельное электрическое сопротивление, не более | ≤ 0,35 | х | х | х | х | Ом мм2/м |
|  |  |  | 8 | Номинальный размер | х | х | х | х | 28х19х87 | мм |
|  |  |  | 9 | Отклонение длины от ее номинальной длины | х | х | ≥-1,0 | ≤1,0 | х | мм |
|  |  |  | 10 | Разрушающее усилие | не менее 8,0 | х | х | х | х | кН |
|  |  |  | 11 | Показатели эксплуатации: норма предельного износа вставки от первоначальной высоты | х | х | х | х | 50 | % |
|  |  |  | 12 | Показатели эксплуатации: верхнее значение относительной влажности при 25 0С | Не менее 98 | х | х | х | х | % |
|  |  |  | 13 | Показатели безопасности | х | х | х | х | используемые при изготовлении материалы не токсичны и не наносят вред окружающей среде | х |
|  |  |  | 14 | Максимальная глубина износа | не больше 7 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | 15 | Максимальная рабочая температура | Не ниже 120 | х | х | х | х | 0С |
|  |  |  | 16 | Кратковременно допустимая температура | св.155 | х | х | х | х | 0С |
|  |  |  | 17 | Исполнение (Категория , условия эксплу атации , хранен и я и транспортиро вания) | х | УХЛ1 или УХЛ1.1 или УХЛ2 | х | х | х | х |
|  |  |  | 18 | Оптимальное нажатие контактной вставки на провод | х | х | 12 | 14 | х | кг |
|  |  |  | 19 | Плотность | Не менее 6,00 | х | х | х | х | г/см2 |
|  |  |  | 20 | Радиус канавки | х | х | х | х | 8 | мм |
|  |  |  | 21 | Упаковка | х | х | х | х | должна обеспечивать сохранность изделий | х |
|  |  |  | 22 | Маркировка | х | х | х | х | товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование и тип вставки. товарный знак или наименование не должен мешать креплению вставки | х |
|  |  |  | 23 | Тип изготовления | х | х | х | х | методом пресования с использованием металических порошков меди, железа, свинца и прочих металлов (с обязательным последующим обжигом) | х |
|  |  |  | 24 | Стойкость к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 | х | должны соответствовать исполнению для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 или 1.1. или 2 | х | х | х | х |
|  |  |  | 25 | Стандарт соответствия | х | х | х | х | ТУ 16-538.034-75 или эквивалент | х |