ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на архитектурный обмер, техническое обследование и корректировку   проектно-    сметной документации на капитальный  ремонт  физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт наружных инженерных сетей  и благоустройство территории ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия по  адресу: Санкт-Петербург,  пер. Гривцова, д. 8а, стр.1

| № п/п | Основные требования | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание и основные исходные данные для проектирования (решение органов государственной власти о проектировании и строительстве объекта, решение застройщика, градостроительный план земельного участка и др.) | - Основание для проектирования – целевая строка бюджета г. Санкт-Петербурга. - Правоустанавливающие документы на здание. - Планы этажей. - Задание КГА на благоустройство элементов благоустройства в части ремонта фасадов здания, с заменой оконных и дверных проемов, устройства козырьков, крылец, размещения дополнительного оборудования на фасадах, обеспечения доступа МГН и благоустройства территории. - Технические условия на присоединение к инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, телефонизации, радиофикации, телевидения. - Технические условия СПб ГКУ«ГМЦ» - Разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Управление Строительными Проектами». - Топографическая съемка земельного участка. |
| 2 | Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия |
| 3 | Проектировщик | По результатам конкурентной процедуры, организация, имеющая допуск СРО на выполнение проектных работ в соответствии с требованиями настоящего задания на проектирование |
| 4 | Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 8а, стр.1 |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Источник финансирования | Бюджет |
| 7 | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование – Техническая документация для целей капитального ремонта (стадия «Р», рабочая документация, с выделением утверждаемой части.) |
| 8 | Отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследи | Объект не является технически сложным и уникальным объектом, не относится к объектам культурного наследия |

| 9 | Назначение и основные показатели объекта | Назначение: ФОК; Этажность - переменная; Конструктивная схема здания – бескаркасная с продольными и поперечными кирпичными несущими стенами; Строительный объем здания – 12615 м3; Общая площадь здания – 3068 м2; Здание содержит разнотипные помещения в пределах этажа. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Требования к архитектурным обмерам и техническому обследованию | В состав проектно-сметной документации должны входить: - Архитектурный обмер (фасады, планы, разрезы), в том числе (обмеры чердака, стропильной системы, кровли, конструкций крылец и козырьков. фасады, планы, разрезы (с узлами сопряжений конструкций). - Техническое обследование по 2-й категории с шурфами и зондажами: фундаменты, капитальные стены, перегородки, перемычки, перекрытия (при наличии полы по грунту), чердачное перекрытие, конструктивные элементы крылец, приямка, лестниц, стропильная система, кровля, в том числе кладки карнизной части стен, дымовых труб. Состав обследования: - фотофиксация (альбом с аннотациями); - составление дефектной ведомости (описи работ) с указанием объёмов требуемых работ, требуемого ремонта конструкций и отделки; - заключение по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их восстановлению . |
| 11 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания | Здание – сложной конфигурации в плане, бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами. В рамках капитального ремонта выполнить перепланировку по согласованию с Заказчиком. Объемно-планировочные решения должны соответствовать действующим нормативным документам в области градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, экологического законодательства. Внутреннюю и наружную отделку принять улучшенную. Объемно-планировочные решения, ведомость отделки помещений и фасады согласовать с Заказчиком в рабочем порядке до начала разработки решений по сетям инженерно-технического обеспечения. Разработать дизайн-проект интерьеров и согласовать решения с Заказчиком |
| 12 | Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству | В рамках настоящего проекта решения по планировке земельного участка и благоустройству должны соответствовать Постановлению Правительства Санкт- Петербурга от 09.11.201№961 (редакция от 06.07.2017) |
| 13 | Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций. | Фундаменты – существующие, требования об усилении определяются по данным отчета об обследовании строительных конструкций здания и по принятым решениям о перепланировке помещений; Цоколь и отмостка – выполнить гидроизоляцию цоколя и восстановить отмостку; Несущие стены – из керамических кирпичей, существующие, требование о дополнительном утеплении определяется при теплотехническом расчете, необходимость усиления стен и проемов определяется по результатам обследования после разработки планировочных решений; Фасады- ремонт и отделка фасадов; Перекрытия – существующие, требование об усилении или замене перекрытий определяется по данным обследования строительных конструкций здания; Стропильная система – деревянная; Кровельное покрытие – листовой металл; Заполнение оконных и дверных проемов – металлопластиковые и металлические изделия. |
| 14 | Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно- | В рамках настоящего проекта разрабатываются решения по подключению объекта к сетям инженерно- |

|  | технического обеспечения, присоединения к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию | технического обеспечения в объеме, необходимом для введения здания в эксплуатацию. Разрабатываются решения по подключению: - к сетям электроснабжения; - к сетям водоснабжения и водоотведения; - к сетям теплоснабжения; - к телекоммуникационным сетям и сетям оповещения (телефонизация, радиофикация, ГОиЧС, СПС и СОУЭ вывод на ГМЦ и проч.) Система КСОБ комплекса должна соответствовать выданным техническим условиям СПб ГКУ «ГМЦ» Инженерные сети проектируются от точек присоединения, предусмотренных техническими условиями на присоединение к сетям. Решения об установке узлов учета разрабатываются проектировщиком. Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения получает Заказчик и передает подрядчику в составе исходно-разрешительной документации. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Требования к оснащению телекоммуникационными системами | Предусмотреть сети: - Радиофикации - Телефонизации - Приема эфирного телевидения - Подключения к телекоммуникационной сети «Интернет» - Локальную вычислительную сеть - Структурированную кабельную сеть |
| 16 | Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и сигнализации | В рамках настоящего проекта решения по автоматизированным системам управления, системам диспетчеризации и сигнализации не разрабатываются. |
| 17 | Требования к проекту организации строительства | Раздел «Проект организации капитального ремонта» разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 о составе проектной документации. |
| 18 | Требования к проекту организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства | В рамках настоящего проекта раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства» не разрабатывается. |
| 19 | Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | В рамках настоящего проекта раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разрабатывается о объеме, достаточном для выполнения капитального ремонта. |
| 20 | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 о составе проектной документации, включая технические системы (средства) противопожарной защиты (системы |

|  |  | пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией) в соответствии с требованиями как нормативных документов в области пожарной безопасности. |
| --- | --- | --- |
| 21 | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов» | Раздел «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов» разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 о составе проектной документации. |
| 22 | Требования к разделу «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Раздел «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разрабатывается в объеме решений по приему сигнала ГОиЧС |
| 23 | Требования к обеспечению энергоэффективности объекта | В рамках настоящего проекта раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов не разрабатывается. |
| 24 | Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр в актуальной редакции на момент разработки сметной документации, на основе ресурсно-индексного метода, текущих сметных цен размещенных во ФГИС ЦС и индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов на основе сметно-нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. №1046/пр (с изменениями и дополнениями) ФСНБ -2022. Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. в актуальной редакции на момент разработки сметной документации. Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 22%. Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в сметных ценах из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022, с индексами по группам однородных строительных ресурсов, информация о прямых сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее -конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1, к Методике и подписываются техническим заказчиком. В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве работ по капитальному ремонту помещений, с подробным описанием технических характеристик отдельно для каждой марки, вида оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме, предоставляемой заказчиком. |

|  |  | Смету дополнить прайс-листами на материалы при ссылке в смете на стоимость поставщика. |
| --- | --- | --- |
| 25 | Требования к очередности и этапам строительства | Очереди строительства не выделяются. |
| 26 | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме | Демонстрационные материалы разрабатываются в объеме, необходимом для согласования дизайн-проекта с Заказчиком |
| 27 | Требования к составу и содержанию документации | Объем и содержание разделов настоящего проекта должны соответствовать требованиям Постановления правительства №87 от 16.02.2008 г. Содержание, принимаемых проектных решений должны соответствовать требованиям Законодательства РФ о техническом регулировании в области строительства, строительным нормам и правилам, Санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям ГОСТ. Оформление проектной документации должно соответствовать требованиям действующих систем ЕСКД и СПСД. В составе интерьерных решений (раздел АИ) разрабатывается трехмерное визуальное представление (3-х мерные визуализации) для ключевых присутственных зон и помещений. Чертежи марки АИ выпускаются в соответствии с ГОСТ 21.507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи. Документация разрабатывается в следующем составе: - раздел «ПЗ» - общая пояснительная записка; - раздел «АС» - архитектурно - строительные решения; - раздел «АИ» - дизайн интерьеров; - раздел «ТХ» - технологические решения; - раздел «ЭС» - электромонтажные работы; - раздел «ВК» - водоснабжение и водоотведение; - раздел «ВУ» - водомерный узел - раздел «ОВ» - отопление и вентиляция; - раздел «ТС» - тепловые сети; - раздел «ИТП» - индивидуальный тепловой пункт и УУТЭ; - раздел наружные инженерные сети: наружное освещение территории, водоснабжение и водоотведение; - раздел «ОТС» - охранно-тревожная сигнализация; - раздел «СКУД» - система контроля и управления доступом; - раздел «СВН»- система видеонаблюдения; - раздел «ТФ» - телефонизация; - раздел «РФ» - радиофикация; |

|  |  | - раздел «СКС» - структурированная кабельная сеть; - раздел «ЛВС» - локальная вычислительная сеть»; - раздел «ПОС» - проект организации строительства; - раздел «МООС» - мероприятия по охране окружающей среды; - раздел «ПБ» - перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - раздел «СПС и СОУЭ» - система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией. раздел «СМ» - сметная документация; Содержание раздела ПЗ: - описание региона строительства; - описание принципиальных проектных решений; - технико-экономические показатели проектируемого объекта; - перечень исходных данных, принятых для проектирования; - гарантийная запись главного инженера проекта Содержание раздела АС: - тестовая часть, содержащая расчеты, пояснения, описание и обоснование принятых проектных решений; - поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений; Предусмотреть перепланировку. Планировочные решения должны быть разработаны с соблюдением всех требований пожарных, санитарных и других действующих нормативов. - отображение фасадов; - цветовое решение фасадов; - чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; - чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; - схемы каркасов и узлов строительных конструкций; - схемы перемычек и конструкций усилений несущих стен и фундаментов; - планы перекрытий, покрытий, кровли; - схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; - план и сечения фундаментов; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - другие материалы, позволяющие однозначно трактовать проектные решения при производстве строительно-монтажных работ; - ведомость демонтажных работ, ведомость монтажных работ, спецификации материалов. В составе раздела должны быть разработаны следующие решения: - Ремонт и усиление фундаментов (цоколя), отмостки; - Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок; - Ремонт и усиление лестниц, площадок, крылец; - Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий и покрытий, стропильной системы; - Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши; - Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций; - Ремонт фасада; - Ремонт (замена) окон; - Ремонт (замена) дверей; - Ремонт стен и потолков (отделочные работы); - Ремонт полов; Содержание раздела ТХ: - тестовая часть, содержащая характеристику принятой технологической схемы, пояснения, описание и обоснование принятых проектных решений; - технологические планировки; Содержание раздела ЭС: - тестовая часть, содержащая обоснование принятой схемы электроснабжения, сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности, описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах, решения по присоединению к сетям организации, выдавшей ТУ, перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите, описание системы рабочего и аварийного освещения; - принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; - принципиальную схему сети освещения; - схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; - план сетей электроснабжения; - схему размещения электрооборудования. Содержание раздела ВК: - тестовая часть, содержащая описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; гидравлический расчет сетей, решения по присоединению к сетям организации, выдавшей ТУ; - план сетей водоснабжения и водоотведения; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - принципиальные схемы систем водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства; - аксонометрические схемы сетей водоснабжения и водоотведения; - ведомость демонтажных работ, ведомость монтажных работ, спецификации материалов и оборудования. Содержание раздела ОВ: - текстовая часть, содержащая сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха, описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, обоснование принятых систем и принципиальных решений по вентиляции и отоплению помещений; - план сетей теплоснабжения и вентиляции; - принципиальные схемы систем отопления и вентиляции; - аксонометрические схемы сетей отопления и вентиляции; - ведомость демонтажных работ, ведомость монтажных работ, спецификации материалов и оборудования. Документация должна соответствовать всей действующей на территории РФ нормативной документации в области градостроительства и архитектурно-строительного проектирования. Содержание раздела ПОС: - тестовая часть, содержащая сведения о районе строительства с точки зрения обеспеченности ресурсами и инфраструктурой, описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность выполнения работ, расчетных параметрах наружного воздуха, обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов, описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства; - календарный план капитального ремонта; - строительный генеральный план. Содержание раздела ПБ: - описание принципиальных проектных решений и их соответствие требованиям нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - ситуационный план организации земельного участка, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения пожарных гидрантов; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; - Содержание раздела СМ: - пояснительная записка; - локальные сметы; - объектные сметы; - сводный сметный расчет. |
| --- | --- | --- |
| 28 | Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований | Проектировщик самостоятельно получает все необходимые согласования в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в области строительства и проектирования в г.Санкт-Петербурге Заказчик имеет право передать разработанную документацию на рассмотрение в любой компетентный орган на согласование, рассмотрение, экспертизу. Проектировщик обязан участвовать в прохождении согласований, рассмотрений, экспертиз снимая замечания, получаемые им от Заказчика. Проект подлежит согласованию: - ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия. - КГА и ОПС КГА. - ПАО «Россети Ленэнерго». - ГУП «Водоканал». - АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». - СПб ГКУ «ГМЦ». - В случае необходимости: * ЦГЭ (необходимость прохождения государственной экспертизы определяется ГрК РФ Статья 8.3 п.2.). * другими организациями в соответствии с ГрК РФ |
| 29 | Сроки проектирования | Срок проектирования и корректировки ПСД 180 календарных дней, с момента подписания контракта; Срок согласования проекта 120 календарных дней; Общий срок изготовления проектно-сметной документации с согласованием 300 календарных дней. |
| 30 | Требования о необходимости проведения авторского надзора | Авторский надзор проводится по отдельному договору. |
| 31 | Количество и форма передаваемой документации | 1. Подрядчик представляет Заказчику по накладной для приемки согласованную проектную и сметную документацию; 2. Проектную и сметную документацию представить в 4-х прошитых и заверенных печатью проектной организации экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде (флешка): текстовая часть, дефектные ведомости объемов работ в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате AutoCAD, сметы в программе SmetaWizard, либо аналогичной сметной программе. 3. Сдача подрядчиком результата работ и его приемка заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ; 4. При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок, установленный заказчиком, подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки, а также возместить заказчику причиненные убытки; Наличие недостатков в переданной заказчику проектной и сметной документации может устанавливаться заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ по разработке документации на архитектурный обмер, техническое обследование и корректировку проектно-сметной документации на капитальный ремонт физкультурно- оздоровительного комплекса, ремонт наружных инженерных сетей и благоустройство территории ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия по адресу : Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 8а, стр.1, а также в процессе эксплуатации комплекса, после выполнения указанных работ на основе проектно-сметной документации, разработанной подрядчиком. |