# Приложение № 1

к Контракту№ ___ от «___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр.                                                               (выполнение работ по разработке и проведению государственных                            историко-культурных экспертиз проектов приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Объект культурного наследия регионального значения «Дача Брюса» (распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 № 108-р) |
|  |  |  | Объект культурного наследия регионального значения «Историческая трасса Петергофской дороги» в составе комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Исторические трассы Петергофской и Нарвской дорог» (на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга № 108-р от 30.01.1992) |
|  | Основание для проведения работ |  | Адресная программа по целевой статье «Расходы на разработку проектно-сметной документации по созданию и модернизации светофорных объектов, автоматизированных систем управления и иных технических средств организации дорожным движением (включая элементы интеллектуальных транспортных систем)» на 2026 год; План-график на 2026 год. |
|  |  |  | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.03.2022 № 01-43-6080/22-0-1 Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. |
|  |  |  | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 01.04.2022 № 01-21-573/22-0-1 Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. |
|  | Вид работы |  | Разработка научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) при модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр. |
|  |  |  | Проведение государственной историко-культурной экспертизы. |
|  | Цель работы |  | Определение работ по сохранению объектов культурного наследия (проект приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования). |
|  |  |  | Определение соответствия научно-проектной документации (проект приспособления) требованиям нормативно-правовой и нормативно-технической документации, касающейся вопросов сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия. Результатом является положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. |
|  | Источник финансирования |  | Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год. |
|  | Подрядная организация |  | Определяется по результатам конкурсной процедуры. |
|  | Заказчик |  | СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (далее – Заказчик). |
|  | Требования к разработке проекта приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования |  | Работы проводить в соответствии с: -Федеральным Законом РФ от 25.06. 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; -Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»; -ГОСТ Р 55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; -ГОСТ 21.501-2018 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; -ГОСТ Р 55935-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»; -ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации -Приказом Министерства Культуры РФ от 25.06.2015 № 1840; - действующей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 67) лицензией Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (предоставить копию в составе конкурсной заявки); - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2024 № 190-ФЗ В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа и т.п. |
|  | Требования к проведению государственной историко-культурной экспертизы | 9.1 | Экспертиза проводится в соответствии с: -Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; -Иными документами, касающимися вопросов сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия. |
|  |  | 9.2 | Эксперт обязан соблюдать принципы проведения историко-культурной экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов. |
|  |  | 9.3 | Привлекаемые к работе эксперты должны быть аттестованы в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.04.2025 № 582 «Об установлении Порядка аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановления и лишения аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, включающего в себя в том числе требования к кандидатам на получение статуса эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» и иметь опыт работы с объектами культурного наследия. На момент проведения историко-культурной экспертизы, у экспертов должна быть действующая аттестация. В случае истечения срока действия аттестации эксперт должен пройти переаттестацию и предоставить все подтверждающие документы. Переаттестация экспертов не является основанием для переноса сроков выполнения работ по графику выполнения государственной историко-культурной экспертизы проектов приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования. |
|  |  | 9.4 | При проведении экспертизы эксперты рассматривают предъявленную Заказчиком документацию, при необходимости проводят иные исследования, выезжают на объект. |
| 10 | Перечень документов, представленных на разработку проекта приспособления и ИКЭ | 10.1 | Рабочая документация по модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр. (предоставляется в электронном виде). |
|  |  | 10.2 | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.03.2022 № 01-43-6080/22-0-1, утвержденное Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». |
|  |  | 10.3 | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 01.04.2022 № 01-21-573/22-0-1, утвержденное Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». |
| 11 | Требование к результатам работ | 11.1 | В результате работ Заказчик получает: 1. Проект приспособления на бумажном носителе в 1-х экземпляре (копия) и в электронном виде (полный комплект в редактируемом и нередактируемом формате (PDF)); 2. Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде (в формате PDF). К акту приложить: копии протоколов заседания экспертной комиссии, копии документов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также приложения, указанные в заключении, иные документы по усмотрению экспертов (если имеются). |
| 12 | Требования к сдаче документации, предоставляемой по итогам выполненных работ | 12.1 | Требования к порядку выполнения работ, составу документов регламентируются Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530. |
|  |  | 12.2 | Документацию утвердить подписями экспертов и круглой печатью организации. |
| 13 | Требования к срокам выполнения работ | 13.1 | В соответствии с графиком выполнения работ. |
| 14 | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы | 14.1 | В случае ненадлежащего составления акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая недостатки, обнаруженные при рассмотрении документации в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, организация обязана будет по требованию Заказчика и в установленные им сроки, включая, но, не ограничиваясь, безвозмездно повторно провести государственную историко-культурную экспертизу и/или внести в акт государственной историко-культурной экспертизы необходимые изменения. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ статьи 723,724. |

ГРАФИК

на разработку проектно-сметной документации по модернизации светофорного объекта по адресу: пр. Стачек – Ленинский пр.                                                               (выполнение работ по разработке и проведению государственных                            историко-культурных экспертиз проектов приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения)

| № п/п | Выполняемые работы |  | Срок выполнения/ предоставления результатов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (проекты приспособления территории объектов культурного наследия регионального значения для современного использования) |  | (6 недель с момента подписания Контракта) |  |
| 2 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы |  | (8 недель с момента подписания Контракта) |  |
| 3 | Сдача результатов |  | (10 недель с момента подписания Контракта) |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| ________________ /_______________/ «___» ______ 20__ г. М.П. |  |  | ___________________ /_______________/ «___» ______ 20__ г. М.П. |  |