# Приложение №1

# к запросу№981 от11.06.2026

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к качеству и безопасности работ.

1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:

- СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНИП 3.05.06-85 Электрические устройства.

- 2.1.2.1002-00 Санитарные правила и нормативы.

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объема электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые   акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (п.7.1.87; п.7.1.88; табл.1.8.37; табл. 1.7.79; табл. 1.8.34);

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;

2. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, межотраслевые правила по охране труда и охране окружающей среды.

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

3. Перед началом работ предоставить Заказчику список работников (с указанием ФИО, должности, наличия допусков).

2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Работы, являющиеся предметом Контракта: В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями, выполняются следующие работы:

- Внешний осмотр видимой части заземляющего устройства.

- Измерение сопротивления заземлителей.

- Измерение тока петли «фаза-ноль» (проверка срабатывания защиты) электросети.

- Испытание непрерывности защитных проводников и проводников систем уравнивания потенциалов.

- Измерение сопротивления изоляции электропроводок фидерно-магистральной и групповой распределительной электросети напряжением 0,4 кВ.

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

- Замер полного сопротивления цепи “фаза-нуль”

В процессе измерений не допускается отключение потребителей на срок более 30 минут.

3. Требования к техническим характеристикам работ.

Для проведения регламентных работ (Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления; измерение сопротивления изоляции электрических цепей) организация должна иметь:

• собственную электротехническую лабораторию с переносным комплектом приборов, зарегистрированную в государственном учреждении энергетического надзора;

• все средства измерения должны иметь Свидетельство о проверке, выданные государственным учреждением;

• работу по измерениям должен проводить персонал, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности и свидетельство на право проведения специальных работ.

- Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя правил и норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

- Для выполнения работ (проведение измерений сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок) Исполнитель должен иметь:

- действующее свидетельство о регистрации электролаборатории;

- испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.

Перед выполнением работ Исполнитель должен предоставить все копии вышеперечисленных документов.

- Обеспечить выполнение работ по измерениям персоналом, прошедшим проверку знаний и получившим соответствующую группу по электробезопасности и свидетельство на право проведения специальных работ.

- При выполнении работ соблюдать сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность.

- В случае нанесения материального ущерба при выполнении работ нести ответственность в установленном законом порядке.

- Обеспечивать персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами и другим оборудованием необходимым для выполнения работ.

- Письменно известить Заказчика о завершении всех работ по договору Заказчика.

- Осуществлять контроль за соблюдением порядка ведения работ.

- По результатам проведенных замеров предоставить Технический отчет на русском языке, содержащий следующие разделы:

1) Титульный лист (с реквизитами электроизмерительной лаборатории, наименованием организации, полным адресом заказчика,  датой выполнения измерений и их видом).

2) Содержание.

3) Программу периодических испытаний электроустановок здания (пояснительная записка)

4) Протоколы:

•	визуального осмотра;

•	протоколы, согласно перечню работ, предусмотренных в п.4 Технического задания.

5) Ведомость дефектов.

6) Копия свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Ростехнадзором.

- Устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, при этом Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение срока гарантии качества работ.

- Гарантировать качество выполненных работ, соблюдение требований Договора, в том числе требований к выполняемым работам, норм законодательства в течение 12 месяцев.

- В случае, если качество выполненных работ не соответствует условиям Договора, в том числе требованиям к выполняемым работам, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат, безвозмездно устранять недостатки.

При выполнении регламентных работ должны соблюдаться сроки поверок средств измерения, методики проведения измерений, отчетность.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

По факту проведения замеров, Подрядчик предоставляет Заказчику Технический отчет по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок.

- Требования к Подрядчику.

До выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- действующее Свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором). (Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объема электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые   акты Правительства Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - СНИП 3.05.06-85 Электрические устройства.

- Свидетельства о поверке средств измерения, которым будут проводиться все замеры.

Заместитель гл. врача по ХВ   ____________________ Сысоев М.В.