| № п/п | Наименование Товара | Характеристики товара | Единицы измерения | Количество в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный потолочный С2000-Грация исп.01 | С2000-Грация исп.01 Извещатель охранный пассивный оптико-электронный инфракрасный адресный с объёмной зоной обнаружения потолочный Извещатель охранный пассивный оптико-электронный инфракрасный адресный с объёмной зоной обнаружения потолочный "С2000-Грация исп.01" предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения методом анализа ИК излучения. Область применения извещателя: автономная или централизованная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий) от несанкционированных проникновений. Описание: - Температурная компенсация - Самодиагностика - Контроль вскрытия корпуса - Световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности - Возможность управления режимом индикации - Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки - Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти - Надежное обнаружение проникновения в охраняемое помещение - Устойчивость к изменению фоновой освещенности - Устойчивость к тепловым потокам - Устойчивость к электростатическим разрядам - Устойчивость к импульсам напряжения в линии связи ДПЛС Технические характеристики: - Напряжение питания (от ДПЛС), В 8-10 - Ток потребления в режиме "Тревога", не более, мА 1,4 - Средний ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 0,9 - Время технической готовности извещателя к работе, не более, c 60 - Диаметр зоны обнаружения извещателя (при высоте 2.5м / 3.6м), м 12 / 12 - Диапазон скоростей обнаружения извещателя, м/с 0,3…3 - Устойчивость к внешней засветке, не менее, лк 6500 - Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP41 - Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 Категория размещения 3 - Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 О3 - Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +40 - Относительная влажность воздуха, % 93 при 40 °С - Масса извещателя, кг 0,1 - Габаритные размеры извещателя (В х Ш), мм 38 х 90 - Время непрерывной работы извещателя круглосуточно - Средняя наработка извещателя на отказ в дежурном режиме работы, ч 80000 - Вероятность безотказной работы 0,98758 - Средний срок службы извещателя, лет 8 | шт. | 3 |
| 2 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.01 (IP68) | С2000-СМК исп.01 (IP 68) Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, длинна подсоединительных проводов 1,5м Извещатели охранные магнитоконтактные адресные "С2000-СМК" и "С2000-СМК исп.01", "С2000-СМК исп.01 (IP68)" применяются для охраны оконных и дверных проемов (пластиковых и деревянных). "С2000-СМК исп.01" имеет провод длиной 1,5 м. "С2000-СМК исп.01 (IP68)" имеет провод длиной 1,5 м, повышенную степень защиты оболочки и расширенный рабочий диапазон температур и может устанавливаться на металлические поверхности. "С2000-СМК Эстет" предназначен для охраны металлических дверей и конструкций. Извещатели применяются с контроллерами "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Особенности: - Срабатывание при открытии двери - Питание по двухпроводной линии связи - Адрес извещателя хранится в энергонезависимой памяти - Проверка работоспособности изделия магнитом - Защита от ложных срабатываний - Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки - Современный дизайн - Малый ток потребления - Малые габариты - Возможность работы на металлической поверхности у "С2000-СМК исп.01 (IP68)", при установке через проставку из комплекта - До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И" Технические характеристики: - Расстояние срабатывания (до ответной части) 10 мм - Время фиксации нарушения зоны не более 300 мс - Потребляемый ток 0,5 мА - Время технической готовности не более 15 с - Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50°C, от минус 45 до +55°С – "С2000-СМК исп.01" (IP68) - Относительная влажность до 93% при +40°C, до 100% при +25°С – "С2000-СМК исп.01 (IP68)" - Степень защиты корпуса IР41, IР68 – "С2000-СМК исп.01 (IP68)" - Габаритные размеры не более 56х10х8 мм - "С2000-СМК", "С2000-СМК исп.01" не более 56х10х14 мм - "С2000-СМК исп.01 (IP68)" не более 45х13х10 мм - "С2000-СМК Эстет" - Масса не более 0,01 кг - "С2000-СМК", "С2000-СМК ЭСТЕТ" не более 0,03 кг - "С2000-СМК исп.01", "С2000-СМК исп.01 (IР68)" - Средний срок службы 10 лет - Программирование программа UProg.exe - Тип монтажа оконный и дверной проём | шт. | 6 |