| № п/п | Наименование МИ | ОКПД2 | Наименование характеристики | Ед. изм. хар-ки | Значение характеристики | Инструкция участнику | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме парус (конизатор средний) ЕМ158-1 | 32.50.50.190 | "Инвазивный монополярный электрический проводник, предназначенный для прикрепления к электрохирургическому держателю (не относящемуся к данному виду) для доставки электрохирургического тока напрямую на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Могут быть доступны изделия различных форм (например, лезвие, шарик, петля, игра, лопаточка); требуется контактный возвратный электрод для пациента для замыкания цепи. Это изделие, пригодное для многоразового использования." |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штук | 10 |
|  |  |  | Функциональное назначение- Электрод для рассечения и коагуляции ткани парус |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Общая длина включая штекер и рабочую часть | мм | ≥151 и ≤153 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конфигурация рабочей части- петля |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер рабочей части паруса | мм | ≥15 х 23 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр проволоки | мм | ≤0,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Метод обработки / стерилизации- автоклавирование |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр штекера для подключения к держателю электродов | мм | ≥4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип позиционирующего элемента- шестигранник из изолирующего материала |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рабочей части- нержавеющая сталь |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Электрод с прямым стержнем, с рабочей частью в виде проволочной петли в форме парус (конизатор малый) ЕМ160-1 | 32.50.50.190 | "Инвазивный монополярный электрический проводник, предназначенный для прикрепления к электрохирургическому держателю (не относящемуся к данному виду) для доставки электрохирургического тока напрямую на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Могут быть доступны изделия различных форм (например, лезвие, шарик, петля, игра, лопаточка); требуется контактный возвратный электрод для пациента для замыкания цепи. Это изделие, пригодное для многоразового использования." |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штук | 5 |
|  |  |  | Функциональное назначение- Электрод для рассечения и коагуляции ткани парус |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Общая длина включая штекер и рабочую часть | мм | ≥151 и ≤153 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конфигурация рабочей части- петля |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер рабочей части паруса | мм | ≤12 х 23 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр проволоки | мм | ≤0,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Метод обработки / стерилизации- автоклавирование |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр штекера для подключения к держателю электродов | мм | ≥4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип позиционирующего элемента- шестигранник из изолирующего материала |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал рабочей части- нержавеющая сталь |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |