ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Проверка сметной документации

Объект: СПб ГБПОУ "Медицинский колледж №1"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 28, лит.А

Наименование работ: Устройство навеса под контейнерные боксы (6 шт.)  в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит. А

Ведомость объемов работ

Устройство навеса под контейнерные боксы (6 шт.)  в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит. А

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Устройство основания |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,12 | (40*0,3) / 100 |
| 2 | 2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,08 | (40*0,2) / 100 |
| 3 | 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,08 | (40*0,2) / 100 |
| 4 | 4 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 8,8 | 40*0,2*1,1 |
| 5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,04 | (40*0,1) / 100 |
| 6 | 6 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 5 | 40*0,1*1,25 |
| Раздел 2. Устройство асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,04 | 40 / 1000 |
| 8 | 8 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II , 2,45 т/м³. | т | 5,88 | 2,45*40*0,06 |
| 9 | 9 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0,026 |  |
| 10 | 10 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 (До толщины 6 см) | 1000 м2 | 0,04 | 40 / 1000 |
| Раздел 3. Установка боксов (6 шт.) с навесом 9034х1779х2212мм |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Монтаж защитных ограждений оборудования (Прим.) | т | 0,42 | 420/1000 |
| 12 | 12 | Боксы (6 шт.) с навесом 9034х1779х2212мм | компл. | 1 |  |
| Раздел 4. Основание щебеночное перед контейнерной площадкой |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,04 | (10*2*0,2) / 100 |
| 14 | 14 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,04 | (20*0,2) / 100 |
| 15 | 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,02 | (20*0,1) / 100 |
| 16 | 16 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,5 | 20*0,1*1,25 |
| 17 | 17 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,6 | (40+20) / 100 |

#### Требования к сметной документации

- Сметную документацию проверить на основании «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   от 04 августа 2020 г.

- Метод расчета ресурсно-индексный с использованием ФСНБ 2022 (ред. 1-18).

- Стоимость ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ определяется на основании Ведомости объемов работ.

- Накладные расходы в сметной документации приняты по видам строительно-монтажных работ согласно приказа 812/пр. от 21.12.2020г. и 636/пр от 02.09.2021г. Минстроя России.

- Сметная прибыль принята по видам строительно-монтажных работ согласно приказа 774/пр. от 11.12.2020г. и 317/пр от 22.04.2022г. Минстроя России.

- Стоимость материалов и оборудования проверить в соответствии с «Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве Санкт-Петербург (ФСНБ 2022)» в текущих ценах, а также в соответствии с классификатором строительных ресурсов ФГИС ЦС (II квартал 2026г.), с применением индексации по группам однородных ресурсов. Стоимость оборудования и материалов, не вошедшего в состав ФГИС ЦС, в текущем уровне определить по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации (коммерческих предложений или сайтов магазинов строительных товаров).

- Коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов, к расценкам нового строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве) при определении стоимости ремонта или реконструкции объектов капитального строительства применены на основании п.58б Методики.

- Налог на добавленную стоимость -22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425).

Согласовано:

Зам. директора по АХР               _________________________                      С.А. Балдин