ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 467

Техническое задание на приобретение рециркулятора бактерицидного

| № п/п | Наименование товара | Кол-во (шт.) | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха на передвижной платформе Trendvision РБМ-4 или эквивалент | 3 | Предназначение: для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях. Безопасность при использовании в многолюдных помещениях. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев Тип облучения: закрытый Материал корпуса: композит Мощность лампы: 9w Потребляемая мощность: 105В Производительность: 160м³/ч Электропитание: 220 В, 50 Гц Количество ламп: 4 Тип цоколя: G23 Тип лампы: безозоновая Наличие индикатора наработки ламп: имеется Лампы в комплекте: имеются Срок работы ламп: 8000 часов Комплект крепежа: имеется Передвижная платформа: имеется Уровень шума: не более 31дБ Масса нетто/брутто: Не более 4.6/4.9 кг Наличие паспорта: имеется Год выпуска: 2020 |

И.о. директора	Д.Н. Ильин