Техническое задание
	№

п/п
	Наименование товара
	Показатели товара

(при этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)
	Количество 

	1
	Стеклопакет 
	Размеры стеклопакета: высота от 1100 до 1230 мм, ширина от 1000 до 1150 мм. Число рядов внутренних камер по ширине сечения профиля: не менее 3 шт. Ширина профиля: не менее 60 мм. Толщина армирования: не менее 1,5 мм. Число камер стеклопакета: не менее 2. Наличие низкоэмиссионнго мягкого покрытия на внутреннем стекле стеклопакета: должно быть в наличии. Заполнение камеры стеклопакета: должен быть аргон. Марка стекла: должна быть М1. Номинальная толщина стекла: не менее 4 мм. Ширина дистанционной рамки: не менее 24 мм. Сопротивление теплопередаче: не менее 0,65 м²·С/Вт. Воздухопроницаемость при ΔР=100 Па: не более 17 м³/(ч·м²). Предел водонепроницаемости: не менее 400 МПа. Звукоизоляция: не менее 28 дБА. Общий коэффициент светопропускания: не менее 0,39. Класс по воздухопроницаемости и водопроницаемости: должен быть А. Долговечность стеклопакетов: не менее 30 условных лет эксплуатации.
	1


1. В стоимость товара включено:

· выезд замерщика для уточнения размеров;
· изготовление стеклопакета в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием;

· доставка, разгрузка и подъем изделий к местам установки

· демонтаж старых конструкций общей площадью 1,42 м2;

· уборка и вывоз мусора.

Точные размеры стеклопакета устанавливаются Поставщиком  после проведения замеров и отражаются в Акте проведения замера.

2. Гарантийный срок:

Срок гарантии на устанавливаемые блоки должен составлять не менее 3 лет.

3. Требования к выполнению работ при осуществлении поставки товара:

· ГОСТ 34378-2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ

· Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

При выполнении работ соблюдать требования техники безопасности, в том числе в соответствии с:

· СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», 

· СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».

4. Требования к качеству материалов, используемых Поставщиком:

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Поставщик  несет ответственность за соответствие используемых материалов техническим регламентам и национальным стандартам.

Поставщик  несет ответственность за соответствие товаров, используемых при выполнении работ.

Для всех наименований марок конкретных производителей, указанных в технической части документации закупки, применяется дополнение «либо эквивалент». Поставщик несет ответственность за соответствие товаров требованиям, которые установлены в Техническом задании.

5. Цена  Контракта  формируется с учетом расходов на  товар, сопутствующих материалов, монтаж/демонтаж стеклопакетов, перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В случае поставки стеклопакетов зарубежного производства товар должен быть растаможенный.

6. Сроки поставки товара и сопутствующих работ: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. В связи с тем, что точные размеры стеклопакета устанавливаются Поставщиком  после проведения замеров. 

