| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Гипсокартон должен быть предназначен для устройства легких перегородок, подвесных потолков, облицовки стен. Должен подходить для сухих помещений и помещений с нормальной влажностью. Должен состоять из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон картоном. Боковые кромки листа также должны быть оклеены картоном, должны иметь полукруглую форму. Размеры: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм. | шт. | 13 |
| Профиль должен быть предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. Должен быть изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной не менее 0,60 мм методом холодного проката. Тип профиля – стоечный. Профиль должен иметь 3 технологических отверстия. Отверстия должны быть расположены на расстоянии 0,5 м от торцов профиля, с шагом 1 м. Длина 3000 мм, ширина 50 мм, высота 50 мм. | шт. | 21 |
| Профиль должен быть предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок. Должен быть изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной не менее 0,60 мм методом холодного проката. Монтируется в паре со стоечным профилем 50х50 мм. Тип профиля – направляющий. Длина 3000 мм, ширина 50 мм, высота 40 мм. | шт. | 7 |
| Саморезы должны быть предназначены для крепления материалов и легких конструкций к металлическим основаниям толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления. Саморезы должны иметь потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и частую резьбу. Материал изготовления – гальванически фосфатированная низкоуглеродистая сталь. Особенность: саморезы должны быть усиленные. Длина 25 мм. Диаметр 3,5 мм. Цвет – черный. Фасовка 1000 шт. Тип упаковки – картонная коробка. | упак. | 1 |
| Кабель силовой должен быть предназначен для подключения электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Кабель силовой должен представлять собой 3 медные жилы сечением 2,5 мм2, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластиката пониженной горючести. Кабель должен характеризоваться сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности должен относиться к категории А. Кабель должен подходить для использования в условиях повышенной пожарной опасности. Кабель должен быть устойчивым к влиянию перепадов температуры, влажности. Номинальное сечение проводника 2.5 мм2. Количество жил – 3. Материал проводника – медь. Форма жил проводника – круглая. Цвет внешней оболочки – черный. Наружный диаметр около 10,2 мм. | м | 50 |