ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предметом настоящей закупки является право на заключение договора на поставку шовного материала (далее – Товар) для нужд Медико-санитарной части №70 - филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (далее-Заказчик).

Раздел 2. Требования к товару, являющемуся предметом запроса котировок

2.1. Требования к количеству, качеству Товара и его функциональным характеристикам - в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

2.2. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2.3.  При исполнении договора существенным нарушением Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.

2.4. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие, к поставке допускаются товары, разрешенные к обращению в Российской Федерации, прошедшие государственную регистрацию в порядке, установленном Правительством РФ, или прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза. (Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

Все необходимые Товарно-сопроводительные документы на Товар должны быть доставлены одновременно с Товаром.

2.5. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившийся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Товар должен быть возвращен Поставщику с его последующей заменой на качественный Товар.

2.7. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Раздел 3. Требования к месту, срокам и условиям поставки товара.

3.1. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика, переданным по телефону или электронной почте.

3.2. Поставщик доставляет Товар Заказчику с разгрузкой транспортного средства по адресу: МСЧ № 70 - Филиал СПб ГУП «Пассажиравтотранс», г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.12.

3.3. Сроки поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с момента передачи Поставщику Заказчиком заявки на поставку Товара.

3.4. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) товарную накладную/УПД, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации в двух экземплярах;

б) счет в одном экземпляре;

в) счет-фактуру (при наличии) в одном экземпляре;

г) копии документов, подтверждающих соответствие Товара, выданных уполномоченными органами (организациями), копии регистрационных удостоверений.

Срок действия представляемых документов не должен заканчиваться ранее окончания срока действия договора.

3.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

3.6. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара и, при необходимости, последующее хранение Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

3.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

Раздел 4. Требования сроку и объему предоставления гарантии качества Товара.

4.1. Гарантийный срок (остаточный срок годности) на момент поставки должен составлять не менее 24 месяцев с даты поступления Товара.

4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности (эксплуатации), установленного производителем.

4.3. При обнаружении в период эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальное использование Товара, Поставщик обязан заменить некачественный Товар своими силами и за свой счет.

Приложение № 1 к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Основные характеристики товара (функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL 910 PRO. Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антисептическим покрытием из хлоргексидина диацетата. Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 50-70 дней. Игла обратно-режущая, из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 25,2 мм. Размер нити EP (1,5), USP (4/0), длина 80 см, фиолетовая. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 120 |
| 2 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL 910 PRO. Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антисептическим покрытием из хлоргексидина диацетата. Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 50-70 дней. Игла обратно-режущая, из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 26,2 мм. Размер нити EP (2), USP (3/0), длина 80 см, фиолетовая. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 120 |
| 3 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL 910 PRO. Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антисептическим покрытием из хлоргексидина диацетата. Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 50-70 дней. Игла обратно-режущая, из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 3/8, длина 19 мм. Размер нити EP (2), USP (3/0), длина 80 см, фиолетовая. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 48 |
| 4 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL 910 PRO. Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антисептическим покрытием из хлоргексидина диацетата. Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 50-70 дней. Игла обратно-режущая, из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 3/8, длина 24 мм. Размер нити EP (2), USP (3/0), длина 80 см, фиолетовая. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 72 |
| 5 | Нить хирургическая рассасывающаяся на катушке | ARMACRYL 910 PRO. Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антисептическим покрытием из хлоргексидина диацетата, цвет фиолетовый. Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 50-70 дней. Размер нити EP (2), USP (3/0), катушка длина нити не менее 3м. | шт | 36 |
| 6 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL 910 RAPID. Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция. Неокрашенный. EP (2), USP (3/0), 80 см. Игла, обратно-режущая 31 мм, 3/8 окружности. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 60 |
| 7 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL PGA.Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция. Фиолетовый. EP (2), USP (3/0), 80 см. Игла, колющая 25,5 мм, 1/2 окружности. Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 60-90 дней. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 48 |
| 8 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL RAPID. Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенная EP (1,5), USP (4/0), длина нити 80 см. Игла колющая, окружность 1/2, длина 20 мм. Прочность (срок сдерживания тканей): 5-7 дней. Срок полного рассасывания нити: 40-60 дней. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 60 |
| 9 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL RAPID. Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из смеси поликапролактона и стеарата кальция. Неокрашенный. EP (2), USP (3/0), 80 см. Игла, обратно-режущая 26 мм, 3/8 окружности. Прочность (срок сдерживания тканей): 5-7 дней. Срок полного рассасывания нити: 40-60 дней. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 120 |
| 10 | Нить хирургическая рассасывающаяся с иглой | ARMACRYL RAPID. Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, неокрашенная EP (2), USP (3/0), 80 см. Игла, обратно-режущая 30 мм, 3/8 окружности. Прочность (срок сдерживания тканей): 5-7 дней. Срок полного рассасывания нити: 40-60 дней. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 60 |
| 11 | Нить хирургическая нерассасывающаяся полипропиленовая с иглой | ARMALEN. Мононить хирургическая нерассасывающаяся полипропиленовая, цвет синий. EP (3), USP (2/0), 95 см. Игла, колющая 31,5 мм, 1/2 окружности. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги с портом для вскрытия, маркировка с характеристиками нити. | шт | 36 |
| 12 | Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая на катушке | Синтетический неабсорбируемый крученый стерильный хирургический шовный материал, неокрашенный, из полиамида. EP (2), USP (3/0), катушка, длина нити не менее 10м | шт | 3 |
| Итого: |  |  |  |  |