| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф лабораторный вытяжной с сантехникой (бук) | Шкаф изготовлен из ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур толщиной 16мм и 22мм. Все элементы изделий облицованы ударопрочной кромкой ПВХ 0,4 – 2мм. Постформированная крышка из ЛДСП-22мм установлена на высоте 900мм от пола, облицована химовлагостойким пластиком. Высота вытяжной камеры составляет 1100мм. В крышке шкафа толщиной 22мм изготовлено отверстие ø100мм под стандартный воздуховод для монтажа вытяжной вентиляции. Шкаф имеет в конструкции моносмеситель, мини-раковину и гофротрубу для слива растворов. Верхняя фасадная часть изготовлена из органического стекла толщиной 4мм. Один из прозрачных фасадов разделён на две части. Нижняя фасадная часть заходит за другую по вертикальным направляющим, фиксируется на заданной высоте, обеспечивая проём размером 785х450мм. С этой же стороны шкаф имеет две вкладных двери для доступа к сантехнике. При сборке использованы только качественные комплектующие зарубежных производителей. Элементы шкафа соединены между собой эксцентриковыми стяжками и евровинтами 7х50мм. Шкаф установлен на пластиковые подпятники. На фасады устанавливаются металлические хромированные ручки 128мм. Характеристика изделия: Габаритные размеры: 820х550х2000мм Цвет: бук | Шт. | 1 | 78481,0 |