Техническое задание на поставку кухонного оборудования.

| №п/п | Наименование |  | Технические характеристики |  | Описание |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ванна моечная для яиц | Установка напольная Разновидность открытая Тип мойки сварная Материал каркаса оцинкованная сталь Материал ванны нерж. сталь Для яиц да Количество раковин 4 Рабочая поверхность нет Борт да Обвязка да Размеры раковины (ДхШхВ) 238х238 мм Глубина раковины 400 мм Ширина 630 мм Глубина 630 мм Высота 870 мм Страна производства Россия |  | Моечная ванна предназначена для санитарной обработки яиц на предприятиях общественного питания и торговли. Сварной каркас выполнен из оцинкованного стального уголка, раковины - из нержавеющей стали AISI 430. В комплект поставки входят 4 сифона, 4 пробки и 1 корзина. |  | 1 шт. |  |
| 2. | Морозильный шкаф | Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата Терморегулятор: электронный блок Электронный блок управления с ЖК дисплеем позволяет задавать, контролировать и изменять параметры работы Верхнее расположение агрегата обеспечивает улучшенные теплообменные свойства и предохраняет от загрязнений Хладагент: R404a Жидкокристаллический дисплей Клапан Шредера Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева ПЭН обогрева трубки слива конденсата ПЭН обогрева дверного проема Распашной тип двери Возможность изменения стороны открывания дверей Дверь с надёжным заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой закрывается автоматически Автоматическая остановка вращения вентилятора и включение внутренней подсветки при открывании двери Полки с шагом установки 12,5 мм выдерживают нагрузку до 40 кг Внутренняя подсветка Регулировка ножек по высоте Замок Дополнительные характеристики: Расход электроэнергии: 12 кВт/ч х сутки Количество полок: 4 Размер полки: 595х455 мм Толщина стенки корпуса: 43 мм Температурный режим -18 °C Объем 500 л Система охлаждения динамическая Исполнение глухие двери Напряжение 220 В Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт Ширина 697 мм Глубина 695 мм Высота 2028 мм Вес (без упаковки) 102 кг Цвет белый Страна производства Россия |  | предназначен для хранения различных замороженных продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Профессиональная динамическая холодильная система обеспечивает эффективное и равномерное охлаждение содержимого на всех полках. Корпус без щелей и стыков, обшитый сталью с полимерным покрытием, и цельнозаливная пенополиуретаном дверь гарантируют надёжную термоизоляцию, механическую прочность и долговечность. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%. |  | 1 шт. |  |
| 3. | Шкаф для хранения хлеба | Конструкция дверей распашные Максимальная нагрузка на полку 10 кг Для хлеба да Ширина 660 мм Глубина 640 мм Высота 1956 мм Вес (с упаковкой) 50 кг Страна-производитель Россия |  | Шкаф для хлеба предназначен для хранения хлеба и хлебобулочных изделий в тарелках на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена распашными дверями. Сварной каркас выполнен из металла с покрытием, полки - из крашеного металла. Размеры полки: 615х290 мм • Расстояние между полками: 285 мм |  | 1 шт. |  |
| 4. | Стол кондитерский | Тип открытый, кондитерский Оснащение сплошная полка Материал каркаса окрашенная сталь Материал столешницы бук Максимальная нагрузка 100 кг Ширина 900 мм Глубина 700 мм Высота от 875 до 895 мм Вес (без упаковки) 32.15 кг Страна производства Россия |  | Кондитерский стол предназначен для обработки продуктов питания, раскатки теста и хранения кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками. Каркас выполнен из профильной трубы, покрытой порошковой краской, столешница - из массива бука. |  | 1 шт. |  |
| 5. | Стеллаж нержавеющий для сушки тарелок | Тип полок для посуды Количество полок 5 Для тарелок да Материал каркаса нерж. сталь Материал полок нерж. сталь Ширина 600 мм Глубина 400 мм Высота 1600 мм Страна производства Россия |  | Стеллаж предназначен для хранения тарелок на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Дополнительные характеристики: Вместимость: 60 тарелки |  | 1 шт |  |
| 6. | Стеллаж производственный перфорированный | Тип полок перфорированные Количество полок 4 Максимальная загрузка на полку 80 кг Материал каркаса оцинкованная сталь Материал полок нерж. сталь Ширина 1600 мм Глубина 600 мм Высота 1800 мм Страна производства Россия |  | Кухонный стеллаж предназначен для хранения посуды, инвентаря и продуктов, не требующих специального температурного режима, на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 4 регулируемыми по высоте перфорированными полками и ребрами жесткости. Разборный каркас выполнен из уголка 40х40 мм оцинкованной стали, ребра жесткости и полки - из нержавеющей стали AISI 430. Дополнительные характеристики: Толщина стали: Каркас: 1,6 мм Полки: 0,8 мм Шаг регулировки высоты полок: 150 мм |  | 2 шт. |  |
| 7. | Полка настенная для досок разделочных | Установка настенная Разновидность открытая Кол-во рабочих уровней 1 Кассета / ячейки для посуды да Нагрузка на полку 25 кг Ширина 600 мм Глубина 400 мм Страна производства Россия |  | Кухонная полка предназначена для сушки и хранения разделочных досок на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена съемным поддоном для сбора жидкости. Каркас и поддон выполнены из нержавеющей стали AISI 430. Дополнительные характеристики: • Количество секций: 9 • Толщина стали: 0,8 мм |  | 5 шт. |  |
| 8. | Полка настенная закрытая двери купе | Установка настенная Разновидность закрытая Кол-во рабочих уровней 2 Нагрузка на полку 25 кг Тип дверей двери-купе Тип поверхности сплошная Ширина 1000 мм Глубина 420 мм Высота 640 мм Страна производства Россия Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, задняя стенка - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, двери - из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крепежная планка и метизы для крепления полки к стене |  | Кухонная полка используется для хранения кухонного инвентаря, посуды и продуктов питания на предприятиях общественного питания и торговли. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, задняя стенка – из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, двери - из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крепежная планка и метизы для крепления полки к стене. Особенности: • Подходит для длительного хранения продуктов, не требующих специальных условий хранения и вентиляции • Двери-купе c фиксатором, предотвращающим их закрывание в открытом состоянии • Края имеют подгибы для предотвращения травматизма персонала |  | 5 шт. |  |