| Наименование | Характеристики товара |
| --- | --- |
| Витая пара экранированная кат.5 Hyperline FUTP2-C5-S24-SW-OUT-PE-BK-500 2 пары черная: Hyperline FUTP2-C5-S24-SW-OUT-PE-BK-500 (FTP2-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40-500) (500 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5, 2 пары (24 AWG), одножильный, экран - фольга, с металлическим тросом, внешний, PE, -40°C–+60°C, черный (или аналог) | Экранированный медный кабель, 2 пары, категория 5, одножильный Экран - алюминиевая фольга, с металлическим тросом Кабель подходит для использования вне помещений |
| 1 - Внешняя оболочка 2 - Рипкорд 3 - Экран-фольга 4 - Дренажный провод 5 - Защитная пленка 6 - Витая пара solid 7 - Металлический трос | Ед. измерения: упак. Тип: Кабель Скорость передачи данных: До 0,1 Гбит/с Кол-во пар: 2 Тип экрана: F/UTP Категория: Кат. 5 Оболочка: PE / Полиэтилен Экранирование: Да Проводник (конструкция): Одножильный (solid) Прокладка: Внешняя с тросом Длина шнура: 500 метров Материал проводника: Медь (Cu) Цвет: Черный Упаковка: В бухте Длина кабеля в упаковке: 500 м Калибр: 24 AWG Диаметр проводника: 0.51 (+/- 0.01) мм Соответствует стандартам TIA/EIA-568-В.2 Класс пожарной безопасности СМX Соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444/ UL 1581 Материалы: Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 25% или 5 мм Стальной трос Сопротивление проводника при 20°C: 9.38 Ом/100 м Дисбаланс сопротивления: 5% Емкостный дисбаланс на частоте 1 кГц: 330 пФ/100 м Сопротивление на частоте 0,772 - 100 МГц 85-115 Ом Максимальная рабочая емкость: 5.6 нФ/м Проба на искру: 2.5 кВ |

- Объем поставляемого товара:

Витая пара экранированная кат.5 Hyperline FUTP2-C5-S24-SW-OUT-PE-BK-500 2 пары черная – 1 упаковка (бухта); Длина кабеля в упаковке: 500 м

- Место поставки: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Госпитальная д.7/2 литер А

- Поставка товаров будет осуществляться единовременно в срок не более 5 (пяти) дней с даты заключения Договора, но не позднее 15 декабря 2023 г. Доставка товара должна быть осуществлена в рабочие дни с 10:00 до 16:00.