ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования компьютерного

| - Информация о получателе |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации Получателя | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 детей Колпинского района Санкт-Петербурга |
|  | ИНН Получателя | 7817027316 |
|  | Адрес Получателя | Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Школьная улица, д.5а, лит. А |
|  | Адрес поставки товара | Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Полевая улица, дом 25, корпус 2, литера А |
|  | ФИО контактного лица Получателя | Секретарь руководителя, Титова Юлия Сергеевна |
|  | Телефон Получателя | 8(812)417-30-95 |
| - Информация о финансировании |  |  |
|  | Заказчик | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга |
|  | Предмет закупки | Средства доверенной загрузки Dallas Lock |
|  | Цель закупки | Закупка необходима в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», приказа Гостехкомиссии России от 30.08.2002 №282 об утверждении «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)» |
|  | Начальная (макси-мальная) цена | 17650,00 руб. |
|  | ОКПД 2 | 26.20.40.140 «Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации» |
|  | Основание для поставки товара | Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
|  | Источник финансирования | код фонда 00, код вида расходов 611, код целевой статьи 1350102 «Субсидии бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код ОСГУ 226 |
| - Условия и сроки поставки товара |  |  |
|  | Срок поставки | в течение 15 дней с момента заключения Контракта |
|  | Гарантийный срок | не менее 12 месяцев с момента поставки |

- Спецификация на поставку товара

- Наименование объекта закупки:

Передача неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения для: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

Место оказания услуг, являющихся предметом контракта: 196641, Санкт-Петербург г, Металлострой п, Полевая ул, дом 25, корпус 2, литера А.

Сроки оказания услуг: в течении 30 рабочих дней с момента заключения контракта.

2.1 Требования к оказываемым услугам определены в Приложение № 1, к Описанию объекта закупки

2.2. Передаваемые права на использование программных продуктов должны сопровождаться всем комплексом стандартных услуг фирмы-производителя, осуществляемых ею в Российской Федерации. Условия технической поддержки поставляемого программного обеспечения должны соответствовать стандартным условиям, установленным производителями данного программного обеспечения.

2.3. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.4. Передача неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения производится посредством направления обладателем неисключительных прав электронного сообщения с уведомлением о предоставлении неисключительных прав пользования программного обеспечения, а также предоставления доступа к дистрибутиву.

3. Требования к гарантии качества услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Срок предоставления гарантии качества услуг должен быть не менее срока действия гарантии фирмы-производителя передаваемых прав.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1: Требования к оказываемым услугам

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Требования к оказываемым услугам

| №п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача права на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.х (КС3) | Клиентское программное обеспечение системы защиты каналов связи реализовывает следующие функции: Поддержка по протоколам IKE/IPsec согласно стандартам RFC 2401–2412. Возможность маскировать реальный IP адрес (туннелирование трафика); Поддержку технологию создания виртуальных частных сетей с возможностью динамического создания туннелей между узлами; Пакетную фильтрацию трафика с использованием информации в полях заголовков сетевого и транспортного уровней; Функционал stateful-фильтрации по протоколам TCP и FTP Работа правил пакетной фильтрации трафика по расписанию; Возможность настройки правил обработки трафика на каждом интерфейсе; Возможность задавать независимые правила классификации и маркирования для входящего и исходящего трафика на каждом интерфейсе; Кластеризация; Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIP и OSPF. Возможность удаленного управления через систему централизованного управления и управление с помощью графического интерфейса административного пакета; Возможность установки в режиме One-Click-Installation (OCI) с использованием Windows Installer (MSI) Поддержка технологии протоколирования событий (syslog) и мониторинга глобальной статистики по протоколу SNMP; Возможность получения сертификатов открытых ключей по протоколу LDAP, возможность импорта и доставки через PKCS#7, PKCS#12; Подключение к сети 12564. Срок действия лицензии (неисключительных прав)- бессрочно. Поддержка операционных систем: Microsoft Windows 7; Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2012 R2 SP1; Microsoft Windows 8/8.1. Windows 10 (32/64-разрядная) Исполнитель обеспечивает установку и настройку программных средств построения виртуальных частных сетей на основе криптографических средств защиты информации на АРМ Заказчика | 1 |
| 2 | Компакт-диск с дистрибутивом ПО ViPNet Client for Windows 4.х (КС3) | Установочный дистрибутив для ViPNet Client for Windows 4.х (КС3) | 1 |
| 3 | Dallas Lock 8.0-К. Право на использование (СЗИ НСД, СКН). Бессрочная лицензия. | Подсистема защиты от НСД необходима для выполнения требований Приказа ФСТЭК №21 от 18.02.13 г. «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а именно пункта 126, в части применения средств вычислительной техники. СЗИ от НСД должны представлять собой программный комплекс средств защиты информации в операционных системах семейства Windows с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. СЗИ от НСД должны быть предназначены для применения на IBM под управлением операционных систем: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 в многопользовательском режиме их эксплуатации и поддержкой 32-х и 64-х битных версий. СЗИ от НСД должны быть предназначены для использования на персональных компьютерах, портативных компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах (в том числе контроллерах домена и терминального доступа), также поддерживать виртуальные среды и технологию Windows То Go. СЗИ от НСД должна быть сертифицирована по требованиям Руководящих документов (РД) ФСТЭК России (Гостехкомиссии России) по 5-му классу защиты от НСД для CBT и 4-му уровню контроля отсутствия НДВ, разрабатываться и производиться на основании лицензии органов, имеющих федеральные полномочия в указанной сфере. Сертификат соответствия должен позволять использовать СЗИ от НСД для защиты: — конфиденциальной информации в автоматизированных системах до класса защищенности lГ включительно; — в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно; — для обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных СЗИ от НСД должна обеспечивать: 1) Регистрацию различных пользователей: локальных, доменных, сетевых. Определение количества одновременных сеансов для пользователя. Возможность ограничения количества терминальных сессий на одном компьютере. 2) Идентификацию и проверку подлинности пользователей при входе в операционную систему. Возможность двухфакторной идентификации по паролю и аппаратному идентификатору. Возможность записи авторизационных данных в идентификатор. Возможность определить принадлежность аппаратного идентификатора конкретному пользователю. Поддержку входа в ОС по сертификату смарт-карты, выданному удостоверяющим центром Windows. 3) Реализацию настроен сложности паролей и механизм генерации пароля, соответствующего настройкам. 4) Должен быть реализован независимый от механизмов ОС механизм разграничения прав доступа к объектам файловой системы, к запуску программ и к печати документов. Разграничения должны касаться доступа к объектам файловой системы (FAT и NTFS), реестру, сети, съёмным носителям информации. Разграничения должны касаться всех пользователей локальных, сетевых, доменных, терминальных. 5) Должен выполняться контроль аппаратной конфигурации компьютера и подключаемых устройств: — Android-устройств — іОЅ-устройств; — Bluetooth -устройств; DVD- и CD-RОМ-дисководов; — устройств HID, MTD, PCMCIA, IEEE 1394, Secure Digital; UЅВ-контроллеров; — беспроводных устройств (Wireless Communication Devices); — биометрических устройств; дисководов магнитных дисков; звуковых, видео- и игровых устройств; инфракрасных устройств (IrDA); контроллеров магнитных дисков; ленточных накопителей; модемов; переносных устройств; — портов (COM и LPT); сенсоров; сетевых адаптеров; — сканеров и цифровых фотоаппаратов; принтеров; — съемных носителей информации (CD-ROM, FDD, UЅВ-Flаsh-накопителей). 6) Для предотвращения утечки информации с использованием съемных носителей информации СЗИ от НСД должна позволять разграничивать доступ как к отдельным типам носителей, так в к конкретным экземплярам. 7) Должно обеспечивать преобразование информации: — на съемных носителях информации, для создания доверенной среды при работе со съемными носителями; — при работе с виртуальными дисками (преобразование выполняется незаметно для пользователя); при создании преобразованных файлов- Контейнеров, используемых для хранения информации на внешних носителях или для передачи по различным каналам связи. 8) При преобразовании информации должна обеспечиваться возможность использования встроенного алгоритма преобразования ГОСТ 28147-89 либо подключение внешнего крипто провайдера, в том числе сертифицированного. 9) Сохранение теневых копий файлов, записываемых на съемные носители. 10) В соответствии с требованиями к СЗИ от НСД должен использоваться дискреционный принцип контроля доступа, который обеспечивает доступ к защищаемым объектам в соответствии со списками пользователей (групп) и их правами доступа (матрица доступа). 11) Возможность ограничивать средствами СЗИ от НСД круг доступных сетевых ресурсов (с точностью до отдельных удалённых pa6oчих станций и отдельных папок общего доступа). 12) Регистрация и учет (аудит) действий пользователей независимыми от ОС средствами (включение ПЭВМ, вход/выход пользователей, доступ к ресурсам, запуск/остановка процессов, администрирование). Должны вестись непрерывные журналы (т.е. новые записи не должны затирать более старые) с возможностью сортировки и архивации записей. 13) Расширенные возможности аудита печати: печать документов с возможностью добавления штампа (произвольного или по ГОСТу), возможность сохранения теневых копий распечатываемых документов, разграничение доступа пользователей к печати и нанесению штампов. 14) Возможность организации замкнутой программной среды (3ПC) и различные способы ее настройки. 15) Возможность разграничения доступа к буферу обмена. 16) Возможность локального и удаленного администрирования (управление учетными записями, политиками безопасности, правами доступа, аудитом, просмотр журналов). 17) Возможность контроля целостности программно- аппаратной среды (в том числе отдельных веток реестра, каталогов) при загрузке ПЗВМ, по команде администратора и по расписанию. А также контроль целостности файлов при доступе и блокировка входа в ОС при выявлении изменений. Возможность восстановления объекта доступа (файла, ветки реестра) в случае обнаружения нарушения его целостности. 18) Очистку остаточной информации (освобождаемого дискового пространства, зачистку определённых файлов и папок во команде пользователя), а также возможность полной зачистки дисков и разделов. Запрет смены пользователей без перезагрузки. 19) Возможность самодиагностики основного функционала СЗИ от НСД с возможностью сохранения отчета. 20) Возможность сохранения конфигурации для последующего восстановления СЗИ от НСД. 21) Ведение двух копий программных средств защиты информации и возможность возврата к настройкам по умолчанию 22) Централизованное управление защищенными рабочими станциями при помощи специального модуля. С помощью этого модуля должно осуществляться централизованное управление учетными записями пользователей, политиками, правами пользователей, преобразованными съёмными носителями информации. Должна поддерживаться многоуровневая иерархия групп компьютеров и наследование установленных параметров. Также этим модулем должен осуществляться периодический сбор журналов со всех защищенных рабочих станций. Возможность блокировки компьютера, завершения сеанса работы пользователя во команде администратора. - Возможность сигнализации администратору безопасности о ситуациях несанкционированного доступа на клиентских рабочих станциях: - нарушение контроля целостности объекта; - попытка работы после блокировки при нарушении целостности; - попытка входа на клиентскую рабочую станцию с неправильным паролем; - блокировка пользователя после многократного ввода неправильного пароля; СЗИ от НСД на клиенте не отвечает (возможная причина — несанкционированная деактивация системы защиты); - клиент недоступен долгое время (с возможностью задания периода времени); - попытки монтирования и попытка работы с запрещенными для пользователей на клиенте устройствами. - Блокировка доступа к файлам по расписанию. - Возможность настройки всех параметров СЗИ от НСД из единой консоли администрирования. - Возможность создания отчета по назначенным правам, формирование паспорта программного обеспечения, установленного на ПЗВМ, формирование паспорта аппаратной части ПЭВМ. - Возможность построения иерархии управления при помощи специального модуля — менеджера, управляющего несколькими модулями централизованного управления. - Возможность использования механизма удаленной установки и обновления СЗИ от НСД средствами модуля централизованного управления самой СЗИ или средствами групповых политик Active Directory. - Возможность визуализации сети защищаемых компьютеров. # Возможность подключения к модулям администрирования пользователя с определенными правами (права только на просмотр настроен). Реализация СЗИ от НСД должна быть полностью программной, но с возможностью подключения аппаратных средств считывания индивидуальных идентификаторов пользователей, включая идентификаторы UЅВ-Flаsh-накопители, Touch Memory (iButton) eToken Pro/Java (UЅВ-ключи и смарт-карты), UЅВ-ключи Rutoken, JaCarta ГОСТ/РШ (UЅВ-ключи и смарт-карты). | 1 |
| 4 | Dallas Lock 8.0-К. Сертифицированный комплект для установки | Сертифицированный комплект для установки средства защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-К. В комплект должно входить: Компакт-диск с ПО Dallas Lock 8.0-К и документацией в электронном виде; Формуляр; Копия сертификата ФСТЭК России; Краткое руководство. | 1 |

- Дополнительные требования

  - Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

  - В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

  - Поставка товара должна быть осуществлена в адрес поставки товара, указанный в п.1.4, по требованию Получателя должна быть произведена демонстрация работы поставляемого товара. Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Получателем акта о приеме (проверке работоспособности) товара.