Требования к значениям показателей (характеристик) товара позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

| № п/п | Код КТРУ/ОКПД2 Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик, не используемых в КТРУ | Кол-во | Ед. из. для товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190-00001285 Простыня для инструментов/оборудования, одноразового использования, стерильная | Качественные характеристики в соответствии с КТРУ |  |  |  |  | 2000 | шт |
|  |  | 1. Описание | Стерильное приспособление из натурального и/или синтетического гибкого материала, которое используется в качестве неспециализированного защитного покрытия разных хирургических и/или нехирургических инструментов/оборудования [например, хирургического подноса, стола для оборудования в операционной, эндоскопа и эндоскопических инструментов, хирургической камеры и лазеров] и обеспечивает барьер с целью предотвратить взаимное загрязнение в различных клинических условиях. Это устройство одноразового применения. | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | 2. Крой: выполнен в форме рукава | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования на основании лечебной практики учреждения и потребности заказчика, для осуществления лечебного процесса. |  |  |
|  |  | 3. Размер длина | ≥2000 | мм | 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требования на основании лечебной практики учреждения и потребности заказчика, для осуществления лечебного процесса. |  |  |
|  |  | 4. Размер ширина | ≥130 | мм | 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Требования на основании лечебной практики учреждения и потребности заказчика, для осуществления лечебного процесса. |  |  |
|  |  | 5. С двух сторон специализированные крепежные элементы | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для фиксации на оборудовании и избежания "сползания" покрытия во время манипуляций |  |  |
|  |  | 6. Длина крепежных элементов | ≥19 | см | 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для надежной фиксации и удобства персонала |  |  |
|  |  | 7. Один боковой сварной шов (без применения ниток) | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для обеспечения высокопрочных швов без стежков, образующих механические отверстия в ткани, которые могут содержать и скрывать микроорганизмы или загрязнения, исключает возможность загрязнения раны ворсинками нити, которая может вызвать сепсис раны |  |  |
|  |  | 8. Материал: гипоаллергенный, безворсовый, водоотталкивающий полипропиленовый нетканый материала спанбонд | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения комфорта пациента, с целью необходимости исключения раздражений, обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью |  |  |
|  |  | 9. Плотность, г/м2 | ≥42 | г/м | 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения надежности, обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью |  |  |
|  |  | 10. Наличие резинок шириной | ≥6 и ≤8 | мм | 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для фиксации на оборудовании и избежания соприкосновения покрытия с тканями и для обеспечения плотного прилегания к оборудованию |  |  |
|  |  | 11. Индивидуальная упаковка в стерилизационный комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для асептического надевания и обеспечения визуализации изделия без вскрытия упаковки, чем предупреждается преждевременное нарушение стерильности |  |  |
|  |  | 12. Стерильность | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования на основании лечебной практики учреждения и потребности заказчика, для осуществления лечебного процесса. |  |  |
|  |  | 13. Вид стерилизации оксидом этилена | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | позволяет избежать деструкции и снижения физико-механических свойств материалов |  |  |
|  |  | 14. Система быстрого вскрытия без помощи ножниц «пилл-эффект» | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для вскрытия упаковки без использования дополнительных стерильных режущих предметов, чтобы исключить преждевременное нарушение стерильности содержимого при вскрытии |  |  |
|  |  | 15. Направление вскрытия упаковки указано символами | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Требования на основании лечебной практики учреждения и потребности заказчика, для осуществления лечебного процесса. |  |  |
|  |  | 16. Дополнительная упаковка | пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки, другая тара | х | 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения сохранности изделия при транспортировке и хранении |  |  |
|  |  | 17. Регистрационное удостоверение | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для контроля качества поставляемой продукции |  |  |
|  |  | 18. На внутренней и внешней упаковке нанесена маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация, вид материала и его плотность; наименование страны-производителя (изготовителя); наименование, товарный знак, местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. | наличие | х | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной продукции |  |  |

Заведующая аптекой _______________________________ О.Л. Миронова