Техническое задание на приобретение инфозоны с декоративным панно

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная зона 26.20.16.190 | Технические характеристики. Хранилище внутреннее более 14 GB. Внешние хранилища: должен поддерживать Flash носители, внешние жесткие диски через USB; Должна быть загрузка контента на плеер: загрузка с помощью внешнего программного обеспечения, загрузка через браузер, загрузка по расписанию, загрузка по событию, USB носитель. Также возможна работа по клиент-серверной технологии. Дисплеи, проекторы, LED экраны. Должна быть поддержка соотношения сторон: пользовательское, 16:9, 16:10, 4:3 (горизонтально, вертикально); Вывод видео 50/60 Hz: пользовательское, 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA (1024x768), VGA (640x480). Должна быть наличие управление средством отображения: последовательный порт (пользовательские протоколы), DVI, HDMI-CEC, AJAX, REST, HTTP, raw TCP/UDP. Форматы медиа. Должна быть поддержка форматов изображений: JPEG, PNG, GIF, SVG. Должна быть поддержка форматов медиафайлов: MPG, MP4, M4V, M4A, MOV, MKV, MKA, WMV, WMA, AVI, VOB, TS, MP3, AAC, WAV. Должна быть поддержка видеокодеков: MJPEG, Multi-video decoding, 1080p max, H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4, H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4, MPEG-2: MP@HL, MPEG-4: ASP, WM9/VC-1: AP@L3. Должна быть поддержка потоковое видео: RTSP, RTP, UDP Мультикаст/юникаст. Должна быть поддержка аудиокодеков: AAC-LC, HE-AAC, MPEG Layer I, II, III (MP3), WMAv2, AC3. Должна быть поддержка чтения данных: RSS, ICS, CSV, TXT, XML, JSON, собственные данные. Технология. Должна быть структуры контента: Слоевая, составные макеты, плейлисты, календари. Библиотека: виджеты, парсеры, дата/время, интерактив. Должна быть поддержка анимации: Аппаратная анимация, эффекты. Текст: Векторный, возможность загрузки собственных шрифтов. Видеостены: должно быть неограниченное количество экранов/проекторов/светодиодных модулей, любая конфигурация. Точность 1 кадр. Синхронизация должна быть непрерывная. Должно быть наличие интерактива: Управление по сети, управление через последовательный порт, любые USB HID устройства (тачскрины, клавиатуры, мыши, презентеры, сканеры). Ядро: Linux, SVG Tiny 1.2+, Canvas, SMIL Animations, iCalendar (RFC2445). Доступ для модификации должен быть закрыт. Должна быть поддержка языков: JavaScript (ECMAScript 5), jSignage™ (jQuery, Layers, Graph, QRCode), WebStorage, XMLHttpRequest, Node.js. Языки должны использоваться вместо графического интерфейса, или в дополнение к нему. Внешние данные: AJAX, REST, HTTP, raw TCP/UDP. Наличие встроенных часов (RTC): Точность не более 1 минута в месяц, автоматическая синхронизация при наличии доступа в интернет (NTP), Supercap backup (не более 40 дней). Сеть. Должна быть поддержка протоколов: DHCP, static IP, Zeroconf, IPv4, IPv6, NTP, Bonjour, SNMPv1/v2c, HTTP, WebDAV. Наличие удаленного управление: Встроенный HTTP сервер, RPC (Remote procedure call), AJAX, REST, HTTP, raw TCP/UDP. Video: не менее 1 x HDMI. Audio: не менее 1 x Линейный, стерео, mini jack 3.5mm. Последовательный порт: не менее 1 x RS232, 115200 Bd max., mini-jack 3.5mm (Включение/выключение экрана, пользовательские протоколы и устройства). USB: не менее 2x USB 2.0. Сеть: не менее 2 x Ethernet 1GbE, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az. Питание: Input: 100-240V, 50-60Hz, Output 5V DC 3.6A max. Дополнительно. Должен быть встроенный инструмент создания и планирования контента, доступ должен быть через web интерфейс. Должен использоваться совместно с централизованным распределением контента из внешнего программного обеспечения. В устройстве должны использоваться промышленные компоненты. Не должно быть движущихся частей, вентиляторов, винчестеров. Корпус должен быть полностью закрыт. Режим работы должен быть 24/7/365. Должны отсутствовать лицензирование и дополнительные платежи. Программное обеспечение. Должен быть контрольный центр управления (Web приложение, встроенное в плеер). Должна быть программа создания и модификации контента (Web приложение, встроенное в плеер). Операционные характеристики. Условия эксплуатации и хранения в диапазоне: от -1 до 45ºC, влажность в диапазоне: от 8% до 95%. Энергопотребление не более 8W. Размер (ШxВxГ): не более 155 мм х 25 мм х 90 мм. Вес менее 380 грамм. Комплектация поставки. Медиаплеер. Блок питания для медиа плеера. В комплекте с медиаплеером должны поставляться контент-модули и шаблоны трансляций: «День в истории» (контент); «МЧС профилактика» (контент); «Символы России» (контент); «Трансляция фотолент» (шаблон); «Трансляция объявлений и новостей» (шаблон); «Погода» (виджет); «Дата, время, день недели» (виджет). Общие требования к контенту. Контент должен быть адаптирован для трансляции в государственных учреждениях и не должен содержать информации, трансляция которой противоречит действующему законодательству РФ. Трансляция контента должна быть возможна в автоматическом режиме без дополнительного обслуживания со стороны пользователя. Доступ к контенту должен быть возможен как из внутренней сети учреждения, так и с внешнего интернет-ресурса. Общие требования к шаблонам. Шаблоны трансляций должны быть предоставлены в формате SVG. Шаблон должен быть адаптирован для полноэкранного просмотра при «ландшафтной» ориентации устройства отображения. Полный размер шаблона не более 1920х1080 пикселов. Зона для пользовательского контента должна составлять не менее 40% площади экрана устройства отображения. Шаблон должен содержать зоны отображения дополнительных виджетов, таких как текущая дата, время, день недели, погода, бегущая строка. Шаблон должен содержать в оформлении элементы брендирования, представленного логотипом учреждения и заголовком шаблона, который раскрывает его назначение. Дизайн шаблона: Используемые шрифты, их начертания и размер должны обеспечивать комфортное восприятие информации с устройства отображения при расстоянии просмотра диапазоне от 1 до 4 метров. Шаблон должен быть оформлен с использованием фирменных цветов (шрифтов) пользователя, при наличии таковых. Добавление пользователем собственной информации в шаблон не должно требовать программирования. Общие требования к виджетам: Виджет должен быть разработан как совокупность SVG-файла и JavaScript-файла. Виджет должен предоставлять пользователю возможность производить настройку отображаемой информации без использования программирования. Размер зоны отображения виджета должен быть кратен области 60х60 пикселов. При обращении виджета к внешним информационным ресурсам должно быть соблюдено действующее законодательство РФ в отношении авторского права и права на трансляцию. Пользователю должны быть переданы в текстовом виде инструкции по использованию и настройке используемых виджетов. Обновление модулей виджета должно быть автоматизировано и производиться без участия пользователя в период с 23:50 текущих суток до 07:05 последующих суток, включая выходные и праздничные дни, в режиме реального времени. Контент «День в истории». Не обслуживаемый контент-модуль, формирует сообщения о наиболее значимых событиях, произошедших в указанную дату. В обязательном порядке должен включать информацию обо всех государственных праздниках РФ. Количество информационных блоков на каждый день не менее 4, общее количество годовых информационных-блоков не менее 3285 шт. Контент должен содержать уникальную информацию на каждый день года, включая високосные, должно быть предусмотрено корректное отображение событий с «плавающей датой», должна быть предусмотрена ежегодная ротация контента в объеме не менее 10% на протяжении 3 лет. Каждый информационный блок содержит описание события и иллюстрацию, соответствующую тематике события. Данные должны загружаться с внешнего закрытого ресурса, обеспечивающего его целостность и неизменность, идентификация пользовательского плеера должна проводиться автоматически на основе серийного номера контент-плеера. Каждый информационный блок должен содержать место для установки пользовательских виджетов (в соответствии с общими требованиями к размещению виджетов). Контент «МЧС профилактика». Контент представляет анимированные мультипликационные фильмы по безопасному поведению в различных ситуациях и не анимированные плакаты по безопасному поведению. Общее количество анимированных модулей не менее 55 шт., плакатов не менее 45 шт. В комплект должен входить модуль текстовых сообщений-инструкций для трансляции в составе тематического RSS-потока, в количестве более 68 шт. Информационный блок содержит зону для трансляции анимированного фильма, составляющую не менее 45% от площади устройства отображения, зону трансляции контактной информации экстренных служб данного региона (в который осуществляется поставка контента), каждый информационный блок должен содержать место для установки пользовательских виджетов (в соответствии с общими требованиями к размещению виджетов). Контент должен иметь ограничение по времени трансляции не более 5 минут. При завершении трансляции мультипликационного фрагмента (плейлиста с плакатами) ранее 5 минут, в зоне трансляции должна транслироваться RSS-лента региональных новостей МЧС. При загрузке денных с внешнего закрытого ресурса, обеспечивающего его целостность и неизменность, идентификация пользовательского плеера должна проводиться автоматически на основе серийного номера контент-плеера. Обновление модулей контента должно быть автоматизировано и производиться без участия пользователя в период с 23:50 текущих суток до 07:05 последующих суток, включая выходные и праздничные дни. Контент «Символы России». Контент должен представлять собой единый информационный модуль, раскрывающий информацию о государственном флаге, гимне, гербе РФ. Запуск модуля сопровождается последовательной сменой государственных символов вида «карусель», случайным образом осуществляется выбор символа, после чего должен активироваться модуль с подробным рассказом о истории возникновения символа и его предназначении. При активации раздела, посвященного государственному гимну должны быть активированы (в автоматическом режиме) устройства звуковоспроизведения и осуществляться трансляция гимна РФ. При трансляции любого раздела контент-модуля должно быть представлено изображение государственного символа, размером не менее 30% площади устройства видеотображения, в качестве. В контент-модуле должна быть реализована бегущая строка, содержащая информацию о истории развития (изменения) государственного символа РФ. В контент-модуле должен быть реализован режим «Государственный праздник», при анализе текущей даты контент-плеер должен отслеживать государственный праздник Российской Федерации и выводить информационное сообщение на фоне развивающегося государственного флага РФ. Общая продолжительность работы контент-модуля не менее 4 и не более 6 минут. Трансляция сообщения о государственном празднике не менее 1 минуты в каждом цикле запуска контент-модуля. Шаблон «Трансляция фотолент». Шаблон должен представлять собой SVG-файл, формата 16х9. Файл может использоваться как автономно, так и как встраиваемый модуль основной трансляции. Автоматическая новостная лента учреждения, должна работать через подключаемый внешний файл в структуре ЛВС учреждения. Загрузка данных должна производится путем копирования транслируемых файлов в папку как внутри ЛВС, так и на внешнем интернет-ресурсе. Модуль трансляции фотолент должен иметь возможность обработки русскоязычных имен файлов, автоматического масштабирования фотоизображений, с возможностью выбирать тип трансляции последовательный или случайный. Шаблон «Трансляция объявлений и новостей». Модуль трансляции должен содержать логотип учреждения, контактную информацию. При активации режима трансляции пользователю доступно изменение содержимого бегущей строки путем изменения внешнего файла новостей в формате TXT. Объявления должны транслироваться в зоне просмотра, размер которого должен быть не менее 30% площади устройства отображения. Объявления могут представлять собой преобразованные текстовые данные пользователя и графические объекты. Пользователь должен иметь возможность настройки периодов трансляции объявлений и новостей и количества повторений в одном цикле показа. Шаблон должен иметь возможность интеграции с другими компонентами проекта, представленными в формате SVG. Виджет «Погода». Виджет должен представлять собой информационный блок, размер которого кратен области отображения 60х60 пикселов. Виджет должен отображать информацию о погодных явлениях, температуре воздуха на текущий момент времени. Пользователь должен иметь возможность выбрать город или местность, информацию о погоде в котором он хочет получить. Пользователь должен иметь возможность самостоятельно изменить пиктограммы погодных явлений используя собственные графические файлы. Виджет «Дата, время, день недели». Виджет должен предоставлять возможность пользователю устанавливать информационный блок с демонстрацией текущего времени, даты и дня недели. Размер информационного блока должен иметь возможность быть измененным пользователем по собственному усмотрению. Интерфейс управления контентом должен иметь понятные иконки и «горячие» клавиши. Должна быть настраиваемая временная шкала. Таймлайн должен позволять настраивать время появления и продолжительность трансляции любого объекта на экране. Плейлисты. Картинки, видео, составные слайды в плейлист, установка времени смены и эффекты. Плейлист на весь экран его части. Должна быть слоевая структура слайдов и простое изменение размеров объектов мышью. Календари показов. Все Drag&Drop. Любой объект на экране запланирован к показу в определенное время. Автоматизация работы. Должна быть возможность создания бегущих строк, новостных подборок, погодных и «пробочных» информационных вставок. Должна быть поддержка RSS. Крепление для медиаплеера Технические характеристики. Сталь, толщиной более 1 мм. Для улучшения теплообмена крепление должно иметь сквозные двусторонние высечки не менее чем 40х40 мм. Фиксация медиаплеера осуществляется зажимными винтами не менее чем в 4 точках крепления, болтом не менее М5, гайка самозатягивающаяся. Дополнительные высечки с каждой стороны должны позволять осуществлять крепление подводимых проводов кабельными самозатягивающимися стяжками. Цвет крепления должен быть черный. Профессиональная панель. Технические характеристики. Размер диагонали более 49 дюймов. Разрешение более 3820x2140. Яркость более 300 Кд/м2. Статическая контрастность более 3800:1. Углы обзора не менее 178 по горизонтали/ не менее 178 по вертикали. Время отклика не более 8 мс. WiFi должен быть Выход RS232 не менее 1 шт. Вход RJ45 не менее 1 шт. HDMI вход не менее 3 шт. VESA 200х200. Ширина рамки более 5.5мм, нижняя не более 12,1мм В наличии вход USB не менее 2х. Встроенные динамики наличие Потребляемая мощность не более 145 Вт. Размеры (ШxВxГ) не более 1122 x 644 x 47 мм. Вес (без подставки) не более 14 кг. Крепление для панели. Технические характеристики. Тип крепления настенное. Крепление должно быть предназначено для дисплеев с диагональю от 38” до 68” дюймов. Должен быть наклонный механизм из перенапряженной стали который должен позволять плавно отрегулировать установку дисплея в диапазоне -1°/+13°. В комплекте должны быть крепежные элементы. Поверхность для крепления дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей. Вес нагрузки не менее 36.3 кг. Вылет от стены не менее 34 мм. Материал крепления должна быть сталь холодного проката. Цвет черный. Информационная зона должна быть оформлена декоративным панно в оригинальном дизайне со светодиодной подсветкой по периметру. Светодиодная подсветка должна иметь сенсорное включение и выключение при поднесении руки. Материал панно ПВХ. Комплект для подключения. В комплект должен входить HDMI, силовой кабель, витая-пара, кабель-каналы, крепления, метизы в количестве и объемах для монтажа. Кабель HDMI длина не менее 1 метра. Версия HDMI 1.4. Размер кабель-канала не менее 25х17 мм. Длина витой пары не менее 20 метров. Категория витой пары UTP 5e. Розетка двойная внешняя. Материал силового кабеля. Оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести. Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной горючести. Материал жилы медь. Размеры силового кабеля длина не менее 10 метров. Количество жил не менее 3. Сечение жилы не менее 1.5 мм2. | 1 | К-т |

И.о. заведующего ГБДОУ № 4                                                                                            Е.М. Белохонова