Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Наименование по ККН | Наименование товара по КТРУ | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Единица измерения показателя (характеристики) (при наличии) | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. |  |  |  |  | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Х | 22.19.60.119-00000002 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Dermagrip* | 1 | Одинарная толщина (в области пальцев) | мм | Не менее 0,18 | Х | Х | Х | Х | Для механической прочности при продолжительных манипуляциях | Пара (2 шт) |
|  |  |  |  |  | 2 | Текстурный рисунок в области пальцев и ладони | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие | Для улучшенного захвата инструментов и оборудования |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 | Н | Не менее 7 | Х | Х | Х | Х | Для обеспечения повышенной механической прочности |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 | % | Не менее 650 | Х | Х | Х | Х | Для обеспечения повышенной механической прочности |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Длина перчатки | мм | Не менее 240 | Х | Х | Х | Х | Для фиксации на предплечье |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Размер | Х | Х | Х | Х | Х | XS, S, M, L, XL (по согласованию с Заказчиком) | Для подбора товара индивидуально для каждого потребителя |  |

* Требование к товарному знаку перчаток установлено в соответствии с необходимостью для Заказчика получить перчатки с ярко-выраженной текстурой по всей поверхности и толщиной на 30% выше обычной смотровой перчатки.

Участник закупки электронного магазина предоставляет:

- В случае установления в Описании объекта закупки (столбец № 8) соответствующего минимального значения показателя товара с использованием словосочетания «не менее...», участник закупки в заявке обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, более или равное установленного минимального значения показателя товара без использования словосочетания «не менее ...».

- В случае установления в Описании объекта закупки показателей, значения которых не могут изменяться (столбец № 12), участник закупки указывает значение, установленное заказчиком.

- Копия действующего регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия товара требованиям, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Адрес доставки товара, условия и сроки поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Условия поставки товара | Сроки поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195067, г. Санкт - Петербург, Екатерининский пр., д. 10, лит. А | Осуществить доставку, погрузку-выгрузку товара своими силами и за свой счёт по адресу и в помещение, указанное Заказчиком. В рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов, выходной день - суббота, воскресенье и праздничные дни. Обеденный перерыв не предусмотрен. | В течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания Договора. |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

Информация о количестве, единица измерения товара

| №п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Пара (2 шт) | 28 560 |

Главная медицинская сестра ______________________ Марадудина И.А.