Техническое задание

на оказание услуг по настройке музыкальных инструментов (пианино)

1. Информация о Заказчике

| 1.1 | Наименование организации Заказчика | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | ИНН Заказчика | 7817027316 |
| 1.3 | Адрес Заказчика | 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Школьная, д.5а, лит. А |
| 1.4 | ФИО контрактного лица Заказчика | Фролова Ирина Александровна |
| 1.5 | Телефон Заказчика | (812) 464-55-18 |

2. Информация о финансировании

| 2.1 | Заказчик | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Начальная (максимальная) цена | 6 000, 00 рублей |
| 2.3 | Источник финансирования | СГЗ, ст.225 |

3. Условия и сроки оказания услуг: в соответствии с техническим заданием

4. Условия оказания услуг:

Техническое задание

| Наименование товаров (работ, услуг) | Характеристики |
| --- | --- |
| Настройка пианино | Оказание услуг по диагностике, настройке и регулировке пианино должно производиться квалифицированным специалистом. Во время оказания услуг мастером должны быть выполнены следующий объем работы: 1. Настройка звучания верхнего, среднего и нижнего регистров пианино по октавам с выравниванием тонов по всему диапазону с незаметной на слух разницей в настройке диссонирующих звуков. Точная настройка пианино должна быть произведена на стандартную высоту по камертону а1, имеющему частоту колебаний 440 Гц. Мастер должен осуществить: - настройку первой струны хора ноты а1: - подстройку под первую струну хора ноты а1 остальных струн хора ноты а1 в унисон; - настройку первой октавы с разбивкой темперации по кварто-квинтовому кругу 12-ступенного звукоряда; - настройку дискантового и басового регистров с интервалами в октаву; - настройку струн всего хора в унисон; - настройку основной октавы с интервалами квинты и кварты; - настройку зоны темперации, хоров дискантового и басового регистров с интервалами в октаву; - примерную разбивку темперации; - настройку струн дискантового и басового регистров с интервалами в октаву; - настройку всех хоров струн в зоне темперации с использованием кварт, квинт, больших терций и больших секст; настройку всех струн инструмента по всему диапазону с проверкой по октавам, терциям, квартам, квинтам, секстам и децимам. 2. Проверка (регулировка): - качества звучания пианино; - качества настройки пианино по всему диапазону путем проигрывания; - настройки всего инструмента при помощи различных музыкальных интервалов путем проигрывания и прослушивания отдельных музыкальных произведений; В процессе оказания услуг по настройке пианино мастер должен осуществить многократное проигрывание хроматической гаммы по всему диапазону и отдельных участков с целью определения равномерности звучания по тембру отдельных нот. 3. Диагностика и настройка механизмов в пианино: - Чистка и смазка клавиатурных штифтов; - Устранение мелких дефектов и западаний механики; - Разбивка молотков пианино по хорам; - Обработка войлочных деталей механики от моли; - Регулировка механики; - Регулировка педального механизма. В стоимость услуг по настройке пианино входят услуги по выезду мастера, настройке звучания, регулировке и диагностике механизмов, расходный материал. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми расходными материалами и оборудованием для оказания услуг по настройке пианино. Исполнитель гарантирует качество услуг, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, используемых для оказания услуг. Несет ответственность перед заказчиком и перед третьими лицами за допущенные отступления от требований, предусмотренных технологией оказания услуг. Место оказания услуг: Санкт-Петербург, п. Металлострой, улица Школьная, дом 5а, литера А Санкт-Петербург, п. Металлострой, улица Полевая, дом 25, корпус 2, литера А |

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пианино | шт. | 2 |