Описание объект закупки

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения значения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики пульсоксиметрические для подключения пациента к монитору, одноразовый | 1) Предназначен для новорожденных и взрослых весом до 3 кг и более 30 кг. | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 100 |
|  | 2) Полная совместимость с мониторами CARESCAPE Monitor B450, использующимися в ЛПУ | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 3) Диаметр кабеля | не менее 4 и не более 6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 4) Длина кабеля датчика | не менее 110 и не более 130 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 5) Методика измерения - две световые волны | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 6) Диапазон измерения | от 80 до 100 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 7) Диапазон пульса | от 20 до 250 | уд./мин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 8) Точность SpO2 | от 80 до 100 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 9) Вес датчика | не более 50 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 10) Датчик должен быть адгезивным, на клейкой основе | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 11) Используемые длины волн | 660/905/940 | нм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 12) Подключение в удлинительный кабель | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 13) Срок годности | не менее 24 | мес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 14)Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения | Участник указывает номер и дату выдачи регистрационного удостоверения |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Катетер венозный центральный периферически вводимый | 1) Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 30 |
|  | 2) Материал | полиуретан | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 3) Рентгеноконтрастный | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 4) Предназначен для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов) | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 5) Маркировка каждый сантиметр | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 6) Дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 7) Крылышки для фиксации | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 8) Встроенная удлинительная трубка | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 9) Длина встроенной удлинительной трубки | не менее 9 и не более 11 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 10) Внутренний диаметр катетера | не менее 0,25 и не более 0,35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 11) Внешний диаметр катетера | не менее 0,50 и не более 0,70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 12) Длина катетера | не менее 29 и не более 31 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 13) Объем заполнения катетера | не менее 0,10 и не более 0,15 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 14) Скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) | не менее 5 | мл/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 15) Тип интродьюсера— расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 16) Внешний диаметр интродьюсера | не менее 0,90 и не более 0,95 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 17) Длина интродьюсера | не менее 20 и не более 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 18)Комплект поставки: - 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер - интродьюсер — расщепляемая игла - 1 шприц 10 мл - измерительная лента | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 19)Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения | Участник указывает номер и дату выдачи регистрационного удостоверения |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер | 1) ВКомплект предназначен для проведения инфузии в центральную вену новорожденного. В комплект входят: катетер-трубка силиконовая, нерентгеноконтрастная, игла пункционная для проведения катетера, устройство для периферической венепункции, фиксирующая повязка, линейка для замера глубины введения катетера | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 70 |
|  | 2) Длина силиконовой трубки | не менее 250 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 3) Диаметр внутренний силиконовой трубки | не менее 0,2 и не более 0,4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 4) Диаметр наружный силиконовой трубки | не менее 0,60 и не более 0,70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 5) Размер иглы пункционная для проведения катетера 19G | 1,1*19 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 6) Размер устройства для периферической венепункции 27G | 0,4*19 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 7) Размер фиксирующей повязки | 4,4х 6,0 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 8) Длина линейки для замера глубины введения катетера | не менее 145 и не более 155 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | 9) Предназначен для проведения инфузии в центральную вену новорожденного через периферический доступ в отделениях реанимации и интенсивной терапии | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 10) Стерильный | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 11) Материал катетера-трубки | термовулканизируемый силиконовый каучук, нерентгеноконтрастный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | 12)Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения | Участник указывает номер и дату выдачи регистрационного удостоверения |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145, Заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении использовать описание товара только при наличии такого описания в позиции КТРУ. В соответствии с подпунктом «г» пункта 10 правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в КТРУ может не быть сформирована информация, содержащая описание товара, работы, услуги. В этом случае Заказчик руководствуется и осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона о контрактной системе.

Обозначенные в описании объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология обусловлены потребностями Заказчика. В том числе, во-внимание принята необходимость достижения лучшей результативности на основе применения технических, функциональных, качественных параметров, а также методов и технологии использования, применения, эксплуатации, обеспечения работоспособности закупаемого товара.