УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ гимназия № 49

Приморского района Санкт-Петербурга

______________Ф.Ф. Семочкина

«__» ____________ 2024 год

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № 2

Выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на ремонт 
спортивного зала №2 здания ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга 
в 2024 году.

По адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 55, корп. 3, лит. А

|  | Основание для проектирования | План - график ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга на 2024 год. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ГБОУ гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга |
|  | Подрядчик | По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. - Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах. Все необходимые согласования (при необходимости) технической документации в установленном действующим законодательством порядке производит Подрядчик. |
|  | Вид работ | Ремонт спортивного зала №2. |
|  | Источник финансирования | ## Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». |
|  | Срок выполнения работ | ## Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта. ## - начало работ – со дня подписания акта передачи Заказчиком ИРД Исполнителю; - окончание работ – 30 сентября 2024 года. Проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции. |
|  | Стадийность проектирования | Техническая документация |
|  | Адрес(а) объекта(ов) в отношении которого выполняется проектно-сметная документация. | ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: - Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 55, корп. 3, лит. А; |
|  | Основные показатели объекта | ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга Количество этажей – 3; Общая площадь – 373,9 м2; |
|  | Исходно разрешительная документация | Заказчик передает по акту Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: - Копию правоустанавливающего документа на здание; - Копию технического паспорта на здание Документы по перечню для подачи в СПб ГАУ ЦГЭ: - Задание на проектирование - Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально - Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). - Решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, - указанное решение (акт) руководителя такого юридического лица - Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. |
|  | Требования к архитектурно-строительным решениям | - описание и обоснование внутреннего вида спортивного зала №2, его пространственной, планировочной и функциональной организации; - обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурных решений; - описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; - описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров спортивного зала №2; - характеристику и обоснование конструкций полов, потолков, перегородок, а также отделки помещений; - чертежи характерных разрезов зданий с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок; - разработать комплекс мероприятий по приведению спортивного зала №2 здания в работоспособное состояние; - схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; - в графической части представить планы с экспликацией помещений, необходимые разрезы, ведомость отделки помещений, узлы, схемы. - в разделе представить ведомость объемов работ по видам работ. - состав и площадь помещений спортивного зала №2 здания разработать в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Раздел оформить в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». |
|  | Требования к отоплению и вентиляции | - сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции; - описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до здания; - обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции; - сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение; - обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; - описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции; - принципиальные схемы систем отопления и вентиляции воздуха; - схема автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции воздуха; - в проекте предусмотреть сопряжение с существующей системой пожарной сигнализации; - план сетей теплоснабжения. Раздел оформить в соответствии с ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования». |
|  | Требования к водоснабжению и канализации | - сведения о существующих источниках водоснабжения; - описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; - сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды; - описание системы горячего водоснабжения; - расчетный расход горячей воды; - сведения о существующих системах канализации; - принципиальные схемы систем водоснабжения пищеблока; - план сетей водоснабжения пищеблока; - принципиальные схемы прокладки сети канализации спортивного зала №2; - план сети канализации; Раздел оформить в соответствии с ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации». |
|  | Требования к электроснабжению и электрическому освещению | - обоснование принятой схемы электроснабжения; - сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; - требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; - описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; - описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения; - перечень мероприятий по экономии электроэнергии; - перечень мероприятий по заземлению (занулению); - сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при ремонте спортивного зала №2; - описание системы освещения; - описание источников электроэнергии; - принципиальные схемы электроснабжения электроприемников источников электроснабжения; - схемы заземлений (занулений); - разработать проект на электроснабжение системы вентиляции и подогрева воздуха; - план сетей электроснабжения. Разделы оформить в соответствии с ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения» и ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования». |
|  | Требования к сметной документации | Раздел «Сметная документация» представить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При проектировании учитывать к применению современные отделочные материалы отечественных производителей, преимущественно производителей Санкт-Петербурга. Применение импортного оборудования и материалов согласовать отдельным письмом с Заказчиком. Отделочные материалы должны иметь необходимые эпидемиологические заключения, сертификаты противопожарной безопасности. 1. Ведомости объемов ремонтно-строительных и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. 2. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием ресурсно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ФСНБ-2022 с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться применением прямых цен из ФГИС ЦС или цен в уровне 2021года с индексами к группам однородных ресурсов, рассчитываемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 3. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020. 4. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании утвержденного заказчиком конъюнктурного анализа с приложением прайс-листов организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике (20-графка), в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно п. 13 Методики. 5.Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ. 6. Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%. 7. Предоставить расчет проекта сметы контракта в соответствии с Приказом №841/пр от 23.12.2019г. Рекомендованная автоматизированная программа для сметного расчета Гранд-Смета, SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы Гранд-смета, SmetaWizard в последней действующей редакции. |
|  | Ссылочные документы | Разработать техническую документацию в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012 г. № 96 “Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения”, «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21. 101-2020 Система проектной документации для строительства. - РМД 11-22-2013 «Руководство проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», распоряжение Комитета по строительству от 28.12.2009г. № 449 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда; СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; - РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге; - СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества строительных конструкций» - распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра; МДС 12-14.2003 Методическое пособие к СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда и руководящих работников, и специалистов в строительстве СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения; - СП 63.13330.2010 Бетонные и железобетонные конструкции; - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; - СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений; -СП 70.13330.2011 Несущие и ограждающие конструкции; - ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения; - - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Гражданским и Градостроительным кодексами РФ; - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - Постановление от 23 июля 2001 года № 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть - Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 О противопожарном режиме; СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход». СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; ПТЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление; ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель. В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. |
|  | Требования о порядке проведения согласования | Проектную и рабочую документацию согласовать с: 1) Заказчиком; 2) Получить в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости (в случае превышения стоимости строительно-монтажных работ 10 000 000 руб.) Экспертиза по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ ЦГЭ (Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы») осуществляется Исполнителем при участии Заказчика. Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик. |
|  | Требования о передаваемой Заказчику документации | Подрядчик по окончании проектных работ передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации, включающей оборудование, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, копии проектной, сметной документации: -3 экземпляра на бумажном носителе, в сброшюрованном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации; -2 экземпляра в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard в последней действующей редакции. |
|  | Состав проекта | АС – Архитектурно-строительные решения; ВК – Водоснабжение и канализация; ОВ – Отопление и вентиляция; ЭС – Электроснабжение; ЭО – Электрическое освещение (внутреннее); СД – Сметная документация. |