Техническое задание

| 28.94.22.110 | 004 | Стиральная машина профессиональная тип 1 | Номинальная (максимальная) загрузка белья: ≤ 10 КГ Мощность: >2 и ≤4 КВТ Скорость вращения барабана: >1000 ОБ/МИН Скорость вращения барабана, max/: не более 1400 ОБ/МИН Тип нагрева воды: Электрическая Тип по способу загрузки: Фронтальная Барьерная стиральная машина: Нет Объем барабана: не менее 75 не более 80 Л; ДМ3 Ширина: не менее580 более 597 ММ Глубина: не менее 624 не более 700 ММ Высота: 850 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 27457-93, ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) или ТУ производителя | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.94.22.110 | 005 | Стиральная машина профессиональная тип 2 | Номинальная (максимальная) загрузка белья: >10 и ≤15 КГ Мощность: >2 и ≤4 КВТ Скорость вращения барабана: >1000 ОБ/МИН Тип нагрева воды: Электрическая Тип управления: Автоматическое Тип по степени отжима: Окончательный отжим Тип по конструкции подвески: Амортизаторы Тип по способу загрузки: Фронтальная Барьерная стиральная машина: Нет Ширина: не менее 676 не более 686 ММ Глубина: не менее 750 не более 756 ММ Высота: не менее 970 не более 983 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 27457-93, ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) или ТУ производителя | ШТ | 1 |