Техническое задание

| № п/п | Название товара | Характеристика | КТРУ | ККН | Обоснование | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клемма | Тип- клемма Общее число точек соединения-3 Общее число потенциалов-1 Номиналы согласно 1- EN 60664 Номинальное напряжение (II / 2), В- 450 Номинальное импульсное напряжение (II /2) кВ- 4 Номинальный ток -41 А Количество точек подлючения-3 Тип проводки- с боковым подключением Ширина: 22.9 мм; Высота: 10,1 мм; Длина: 21,1 мм Материал корпуса- пластик Наличие изоляции- да На DIN-рейку- Нет Max сечение провода- 6 мм² Min сечение провода- 0.5 мм² Соединяемые проводниковые материалы: медь Номинальное поперечное сечение: 6 мм² |  |  |  | Шт. | 8 |
|  | Вилка силовая переносная 015 3Р+РЕ+N (красный) | Тип изделия- Вилка переносная IEC ток, А- 16 Степень защиты (IP)- IP44 Ввод кабеля- Круглая (-ое) Количество полюсов- 5 Материал- Пластик Тип подключения- Винтов. зажим/клемма Ориентация (угол) подключения-Прямолинейный Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч 6 Напряжение согл. EN 60309-2- 400 В (50+60 Гц) красная Прямой контракт- Нет |  |  |  | Шт. | 1 |
|  | Розетка стационарная силовая ССИ-115 3Р+РЕ+N (красный) | Тип -Розетка стационарная силовая Номинальный ток 16 А Номинальное напряжение- 380В Материал -пластик Степень защиты (IP)IP44 Установка-открытая Цвет красный Напряжение согл EN 60309-2- 400 В 50-60 ГЦ Количество полюсов- 5 Степень защиты –IP44 Номин частота, Гц- 50/60 Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч- 6 Тип подключения- Клемма винтовая Способ или тип крепления- Наружный монтаж Материал- Пластик |  |  |  | Шт. | 1 |
|  | Вилка кабельная силовая тип 1 | Способ установки- Кабельная установка Номинальный ток- 32 А Номинальное напряжение- 220В Диапазон номинального рабочего напряжения- не менее 200 и не более 250 В Заземление- Наличие Обозначение контактов- 2Р+РЕ Степень защиты - IP44 Соответствие нормативно-технической документации- ГОСТ IEC 60309-1-2016 |  | 27.33.13.120-003 |  | Шт. | 1 |
|  | Розетка | Наличие заземления-Да Материал изделия – пластик Материал проводника -Латунь Номинальное напряжение 220 В Напряжение согл. EN 60309-2 -220-230 В (50+60 Гц) синяя Количество фаз- 1 Способ установки- Настенный Степень защиты- IP44 Максимальный ток- 32 А Количество контактов- Трехконтактные Тип разъема- Силовая розетка Количество полюсов- 3 Тип подключения- Винтов. зажим/клемма Ввод кабеля- Уплотнительная гайка Цветовая кодировка -Синий Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) -6 ч Климатическое исполнениеУХЛ3 |  |  |  | Шт. | 1 |
|  | Кабель ВВГнг(А)- LS | Тип изделия- Кабель Материал жилы-медь Применение -внутреннее, наружное Максимальное рабочее напряжение -660 В Количество жил -3 Сечение жилы, мм²: 4 Тип исполнения кабельного изделия- нг(A)-LS Материал оболочки- Пвх пониженной пожарной опасности с низким дымо-газовыделением Материал изоляции- ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Наличие защитного покрова- Нет Наличие экрана- Нет Конструкция жилы- Однопроволочная Номинальный ток, А- 27 Диаметр, мм- 10.4 Форма жилы- Круглая Сфера применения- для стационарной прокладки |  |  |  | м | 25 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS | Наименование: ВВГнг(А)-LS 5х2,5(N, PE) – 0,66 Тип изделия: Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- газовыделением Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Форма жилы: Круглая Количество жил: 5 Сечение жил, мм²: 2,5 Диапазон рабочих температур: От -50 до +50 Допустимое напряжение, В: 660 Номинальная частота: 50 Гц Индуктивное сопротивление: 0,116 Ом/км Активное сопротивление: 7,55 Ом/км Номинальный̆ ток, А: 27 Диаметр кабеля в изоляции, мм: 13,10 Минимальный радиус изгиба: 130 мм |  |  |  | м | 20 |
|  | Витая пара кат.5е FTP | Тип- сетевой Категория- 5e Количество жил- 8 шт Сечение жилы кабеля- 0.48 мм² Экранирование- FTP Наличие троса- нет Бронирование- нет Материал- медь Изоляция- полиэтилен Материал оболочки- ПВХ (PVC) Частотный диапазон- 100 МГц Способ монтажа- внутренний Форма провода- круглый Max рабочая температура- 50 °С Min рабочая температура- -10 °С |  |  |  | м | 320 |
|  | Усилитель Е-РоЕ | PoE удлинитель 10M/100M Fast Ethernet до 500м (до 22W). Увеличение расстояния передачи данных + питание на 100м. При каскадном подключении - 2 x E-Poe/1: до 300м (до 12W), 3 x E-Poe/1: до 400м (до 6W), 4 x E-Poe/1: до 500м (До 4W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Порты: вх.- FE (10/100 Base-T), вых.- FE (10/100 Base-T). Не требует дополнительного питания. Размеры: 130 x 48 x 36 мм. Рабочая температура: -40...+75 гр. С. |  |  |  | шт. | 2 |
|  | Трос 3мм | Диаметр (мм)- 3 Разрывная нагрузка (кг)- 216 Основной материал- Сталь Стандарт или знак- DIN 3055 |  |  |  | м | 50 |
|  | Коннектор компьютерный тип 1 | Тип- UTP Тип разъемов- RJ45 Категория- 5e Экранирование- Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации- ТУ производителя |  | 26.20.40.190-012 |  | шт. | 25 |
|  | Проходной адаптер RJ-45 | Основной цвет – белый Материал изделия- ABS-пластик Категория – кат.5е Номинальная сила тока: - 0.6А Степень защиты – IP20 Материал контактов - медно-никелевый сплав с золотым напылением |  |  |  | шт. | 5 |
|  | Коробка распределительная | Сфера применения- для разветвления проводов и кабелей Количество входов -6 Степень защиты- IP 55 Тип изделия-Коробка распределительная Способ монтажа-Открытый Тип монтажа- накладной Высота, мм- 100 Ширина, мм- 100 Глубина, мм- 50 Материал изделия- Пластик Форма-Квадратная Наличие клемм-Нет Климатическое исполнение- УХЛ2 |  |  |  | шт. | 7 |
|  | Кабель- канал | Вид монтажный (магистральный) Материал короба: ПВХ Степень защиты IP40 Цвет- белый Ширина крышки:25 мм Количество перегородок- 0 Поверхность- Обработанная Размер короба (ШхВ)- 25х25 мм Длина- 2000 мм Закругленный- нет Крышка- есть Ширина крышки- 25 мм Перфорированный- нет Тип- кабель-канал Самоклеющийся- нет |  |  |  | м | 16 |
|  | Лампа светодиодная тип 5 | Коррелированная цветовая температура, max- ≤ 4500 Кельвин Номинальная мощность- ≥ 20 и <25 Ватт Тип лампы- Одноцокольная Тип цоколя- E27 Диаметр-> 50 и ≤ 60 Миллиметр Диммируемая лампа светодиодная- Нет Длина-≤ 100Миллиметр Класс энергетической эффективности- не ниже А+ Коррелированная цветовая температура, min- ≥ 4500 Кельвин Коэффициент мощности-> 0.9 Коэффициент пульсаций-> 1 и ≤ 5Процент Лампа матовая- Да Номинальное напряжение- ≥ 200 и <230Вольт Общее время работы светодиодов- ≥ 40000 и <50000 Час Общий индекс цветопередачи- ≥ 80 Световая отдача, лм/Вт- ≥ 80 Световой поток- ≥ 2000 и <2500 Люмен Угол излучения- Обширное Форма лампы- Грушевидная | 27.40.15.150-00000002 | 27.40.15.150-005 | Обоснование не требуется (основная характеристика из КТРУ) | шт. | 22 |
|  | Выключатель электрический бытовой кнопочный тип 2 | Способ монтажа- Открытый Количество клавиш- 2ШТ Номинальный ток- 10А Номинальное напряжение- 220-250 В Материал корпуса- Пластик Отделка поверхности корпуса- Глянцевая поверхность Индикация- Отсутствие Способ присоединения проводов к выключателю- Винтовой Тип выключателя- В сборе Степень защиты- IP20 Соответствие нормативно-технической документации- ГОСТ Р 51324.1-2012 или ТУ производителя |  | 27.33.11.130-002 |  | Шт. | 10 |
|  | Выключатель электрический бытовой кнопочный тип 1 | Способ монтажа- Открытый Количество клавиш- 1 ШТ Номинальный ток- 10 А Номинальное напряжение- 220-250 В Материал корпуса- Пластик Отделка поверхности корпуса- Глянцевая поверхность; Индикация- Отсутствие Способ присоединения проводов к выключателю- Винтовой Тип выключателя- В сборе Степень защиты - IP20 Соответствие нормативно-технической документации- ГОСТ Р 51324.1-2012 или ТУ производителя |  | 27.33.11.130-001 |  | Шт. | 10 |
|  | Розетка двойная внутренняя | Наличие монтажных лапок — Да. Номинальный ток — 16 А. Монтаж- Скрытый Макс. напряжение, В- 250 Вид розетки- Евровилка Кол-во розеток- 2 Кол-во постов- 1 Электроустановочные особенности- Заземление, Ударопрочность Степень водо-пылезащиты- IP20 Тип зажима проводов- Винтовой Макс. ток, А- 16 Ориентация монтажа- Вертикальная, горизонтальная Материал рамки- ABS пластик Материал механизма- Медный сплав Тип-Розетка Цвет- Белый |  |  |  | Шт. | 6 |
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения | Мощность-> 35 и ≤ 40 Ватт Коррелированная цветовая температура, max- ≤ 4500 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min- ≥ 4000 Кельвин Класс защиты от электрического тока- II Индекс цветопередачи-> 80 и ≤ 90 Световой поток-> 2000 и ≤ 3000 Люмен Вид светильника- Настенно-потолочный Форма- Квадратная Ширина светильника- ≥ 300 и <600 Миллиметр Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты- не менее 0 Высота светильника- ≥ 10 и < 50 Миллиметр Длина светильника- ≥ 500 и < 600 Миллиметр Климатическое исполнение- УХЛ4 Коэффициент пульсаций-> 1 и ≤ 5 Процент Материал корпуса светильника- Сталь Материал рассеивателя- Поликарбонат Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты- не менее 2 | 27.40.25.123-00000007 |  | Обоснование не требуется (основная характеристика из КТРУ) | Шт. | 29 |