УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющая обязанности директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»

_________________ О.П. Кошмак

«___» ____________ 2024 г.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Объектом закупки является право заключения государственного контракта на разработку проектно-сметной документации на создание условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.

Цель закупки: Устройство приспособлений общего имущества   в многоквартирных домах (далее – МКД), с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности МКД для инвалидов в соответствии с актом региональной комиссии.

Основание: «Адресная программа проведения мероприятий по созданию условий доступности инвалидов и иных мобильных групп населения по Пушкинскому району на 2024год», постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.03.2023 №153, план-график закупок Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2024 год.

1. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

## 1.1. Выполнение работ должно осуществляться в объеме, установленном сметой (Приложение № 2 к Контракту) и информацией, указанной в Таблице №1.

## Таблица 1.

| 1.Основание для проектирования | 1.1. Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | 2.1. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района» |
| 3. Проектная организация: | 3.1. Определяется по итогам аукциона в электронной форме. |
| 4. Место расположения объектов | 4.1. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А |
| 5. Источник финансирования: | 5.1. Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год |
| 6. Стадийность | 6.1 Проектно-сметная документация |
| 7. Исходные данные: | 7.1. Поэтажный план жилого дома 7.2. Акт региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения их доступности для инвалидов. 7.3. Технический паспорт 7.4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. |
| 8. Требование к оформлению: | 8.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями: - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга, - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства», - Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», - СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции» - СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения; - ГОСТ Р 21.101-2020 основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения - ГОСТ Р 52875 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению Иной нормативной документацией, если это предусмотрено действующим законодательством. 8.2. Приступать к детальному проектированию только после письменного подтверждения Заказчиком конкретного планировочного решения. 8.3. Архитектурно-строительные решения принять в соответствии с требованиями Заказчика и акта региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов. 8.4. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 (Редакция 2016 г.) ДИЗ №9», в программе «SmetaWIZARD» (рекомендовано), в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, Накладные расходы определить в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». Сметную прибыль определить в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». |
| 9.Состав и содержание документации: | 9.1. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, ГОСТ Р 21.101-2020 9.2. Проектная документация должна содержать: -пояснительную записку -архитектурно-строительные решения -проект организации строительства -сметную документацию |
| 10. Дополнительные требования: | 10.1. Наличие у Подрядчика допуска саморегулируемой организации (далее - СРО) на право выполнения работ по разработке проектной документации в отношении объектов капитального строительства 10.2. Наличие у Подрядчика действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 10.3. Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет. 10.4. Согласование проектной документации с Заказчиком. 10.5. Согласование проекта с районной межведомственной комиссией (в случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения). 10.6. Согласование документации проекта в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 10.7. Документацию выполнить в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах и 1 экземпляр в электронной версии на электронном носителе. |

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).

1.3. Выполнение работ должно осуществляться под наблюдением представителя Заказчика.

1.4. Начало выполнения работ: с момента передачи объекта для выполнения работ.

1.5. Срок передачи объекта для выполнения работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта.

1.6.  Срок выполнения работ: 13 (тринадцать) недель с момента передачи объекта   в работу.

I-й этап Разработка проектно-сметной документации: 3 (три) недели с момента передачи объекта.

II-й этап Согласование проектно-сметной документации 10 (десять) недель.

1.7. Срок выполнения работ включает в себя и сроки получения всех необходимых согласований и заключений.

1.8. Результатом выполненных работ является проектно-сметная документация на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А согласованная в требуемых органах и организациях.

1.9. Проектно-сметная документация предоставляется в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах и 1 экземпляр в электронной версии на электронном носителе.

1.10.  Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.

1.10.1. Выполняемые работы должны удовлетворять действующим на территории Российской Федерации (далее – РФ) техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:

1.10.2. Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения;

1.10.3. Состав и содержание документации должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию»;

1.10.4. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническому заданию.

1.10.5. Качество выполняемых Исполнителем работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов в том числе, но не ограничиваясь, следующим:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов";

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга,

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»,

Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 г. №815 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», № 64-65, 06.04.1999);

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения;

ГОСТ Р 52875 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению;

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

Свод правил СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения;

Свод правил «СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции» (Утвержден приказом Минрегиона России 25.12.2012 №109/ГС);

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280);

СНиП 2.03.13.88 «Полы» (Утверждены Государственным Строительным Комитетом СССР от 16.05.1988 № 82);

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;      СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);

СанПиН 2.1.3684 - 21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

2.1. По завершении выполнения работ по контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ.

2.2. Заказчик, получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3 (трех) рабочих дней проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненных работ установленным требованиям.

2.3. При приемке выполненных работ в порядке, установленном действующим законодательством, оценивается результат выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.

2.4. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о сдаче-приемке выполненных работ, подписанные представителем Заказчика.

2.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

2.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.

2.7. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, несоответствия объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненным работам, отступления от требований изготовления Документации и других нормативных документов.

2.8. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

- Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование

и обслуживание товара

3.1. Качество выполняемых Подрядчикам работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

3.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 (двадцати четырех) месяцев, с даты подписания документа о приемке.

3.3. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока.

3.4. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

## 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказа Минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229 (ред. от 09.06.2016) "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2010 N 17626).

- Место расположения объекта: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А

6. Срок выполнения работ: 13 (тринадцать) недель с момента передачи объекта в работу, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки).

Приложения:

- Приложение № 1 Смета на разработку проектно-сметной документации на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А;

- Приложение № 2 График производства работ на разработку проектно-сметной документации на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А.

Начальник ОКР и ТН                                                                                Е.К. Глумова

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» |  | Исполняющий обязанности начальника отдела районного хозяйства администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга |  | Заместитель Главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга |
| _____________________ Т.Г. Нам |  | _____________________ А.С. Трушко |  | _____________________ В.Г. Львов |
| « ___ » _______________ 2024 г. |  | « ___ » _______________ 2024 г. |  | « ___ » _______________ 2024 г. |
| М.п. |  |  |  | М.п. |

Смета

на разработку проектно-сметной документации на создание условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А.

на сумму: 303 897 руб. 75 коп.

Санкт-Петербург

2024

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на разработку проектно-сметной документации на проведение мероприятий на создание условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Радищева ул., д.25/14, литера А

Срок выполнения работ: 13 (тринадцать) недель с момента передачи объектов в работу

| № пп | Наименование работ | Недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласование ПСД |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Начальник ОКР и ТН                                                                                         Е.К Глумова