ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт эндоскопического оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт: «арт. 6000-27H, Гистероскоп 2.9 мм 30° EndoGlance зав.№ 1070622, инв. 13719530, 2023 год выпуска. (РУ ФСР 2007/00563 от 09.08.2007) Спецификация ремонта: |  |  |
|  | Перечень работ для по восстановительному ремонту: - проверка на герметичность дистальной и проксимальной части - разборка трубки - переборка оптического канала и замена вышедшей из строя оптики - сборка оптического канала - юстировка оптического канала - герметизация трубки - проведение испытаний на герметичность и остаточную влажность |  | 1 |
| Проведение прочих ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспособности прибора, согласно техническим характеристикам фирмы изготовителя, проверка работоспособности аппарата, сдача работы ЗАКАЗЧИКУ. Ремонт аппарата должен быть выполнен на сервисной базе производителя, с целью сохранения остаточной гарантии на элементы, не подлежащие ремонту. |  |  |  |

Условия выполнения работ по ремонту: в цену работ включены все расходы, предусмотренные для восстановления работоспособности аппарата, в том числе расходные материалы, детали и запасные части, доставка оборудования к месту проведения работ, возврат оборудования после проведения работ, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

- Используемые при оказании услуг материалы и запасные части предоставляются Исполнителем, они должны быть оригинальными, новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации. В связи с тем, что в инструкции по эксплуатации данной медицинской техники, отсутствуют указания на возможность применения запасных частей других фирм-производителей, в соответствии с частью 1 статьи 33 № 44-ФЗ от 05.04.2013, в связи с конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования, при выполнении ремонта должны использоваться оригинальные запасные части фирмы производителя оборудования.

- На все выполненные работы и замененные запасные части предоставляется гарантия 6 (шесть) месяцев.

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, в части ремонта медицинской техники, согласно Технического задания Заказчика и сертификаты об обучении сотрудников от производителя оборудования, согласно спецификации. К выполнению работ допускаются представители Исполнителя после предъявления заверенных копий указанных документов. Сотрудники, проводящие работы по Контракту должны иметь документы о дополнительном профессиональном образовании.

- Наличие у участника закупки действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

- Инженеры Исполнителя должны иметь все предусмотренные действующим законодательством разрешения и допуски для выполнения ремонта и технического обслуживания медицинских изделий на территории РФ. Ремонт и техническое обслуживание производится специалистами, прошедшими обучение на базе предприятия изготовителя данного оборудования. Подтверждающие документы должны быть предъявлены в срок до 5 дней с даты регистрации контракта.

- Проведение технического обслуживания и работ по восстановлению работоспособности производится в соответствии с разработанной и утвержденной фирмой-производителем оборудования эксплуатационной документацией, в том числе рекомендациями, регламентом и методиками, с использованием сертифицированного диагностического оборудования и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования.

- Исполнитель гарантирует сохранение после проведения технического обслуживания и ремонта параметров медицинского оборудования, заявленных при сертификации.

Сроки выполнения работ:

в срок до 60 дней с даты контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата выполненных работ по ремонту производится Заказчиком по факту выполненных работ, на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ и предоставленных Исполнителем счета. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств.

Начальник отдела медоборудования				А.В. Назарова