СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RU БЛЮЗ ЭДУ ВП Элемент дистанционного управления выносной пульт | Элемент дистанционного управления выносной пульт (ЭДУ (ВП)) предназначен для удаленного ручного управления ППУ "RU БЛЮЗ" (дублирует органы управления и индикации блока базового ББ). Электропитание ЭДУ ВП осуществляется от базового блока ППУ "RU БЛЮЗ". - ЭДУ предназначен для непрерывной круглосуточной работы. - Имеет второй приоритет (первый имеет ББ). - Имеет встроенный высокочувствительный микрофон с системой АРУ .- Имеет защиту от несанкционированного доступа Напраяжение , питание В- от 9 до 14 Степень защиты оболочкой IP41 .Габаритные размеры, не более, мм 160х95х36 Масса, не более, кг 0,5 | Шт | 1 |