Общие требования

| N п/п | Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству оказываемых услуг | Услуги по заточке хирургического инструмента осуществляются согласно требованиям нормативной технической документации, эксплуатационной документации. Заточенный хирургический инструмент соответствует всем эксплуатационным параметрам, указанным в технической документации на изделие. Поставка после заточки осуществляется в чистом виде, в индивидуальной упаковке. |
| 2 | Требования к стандартам оказываемых услуг | ГОСТ 21239-93. Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний. ГОСТ 31519-2012. Межгосударственный стандарт долота медицинские. Технические требования и методы испытаний |
| 3 | Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок на оказанные услуги исчисляется со дня подписания акта оказанных услуг и составляет 6 (шесть) месяцев. |

Специальные требования

| № п/п | Наименование | Перечень выполняемых работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуга по заточке медицинского инструмента Ножницы хирургические | -диагностика -разборка -шлифование и полирование режущих поверхностей -правка и шлифовка винтов, замена при необходимости -сборка -рихтовка рукоятей и колец -шлифовка наружных поверхностей в соответствии со стандартами -заточка -мойка и чистка -функциональный тест инструмента в соответствии со стандартами -маркировка даты ремонта -чистка и упаковка | Усл.ед | 150 |