Техническое задание:

Обратный межфланцевый клапан  монтируется на трубопровод для предохранения приборов учета и насосных групп от поломок появляющихся из-за обратного потока транспортируемой жидкости. Установка осуществляется после приборов учета на трубопровод с диаметром условного прохода 100 мм. Тип присоединения: межфланцевое. Корпус изготовлен из чугуна. Рабочая среда Вода. Тип клапана Двухстворчатый. Температура транспортируемой жидкости 110℃ .

Характеристики:

| Диаметр условного прохода DN, мм | 100 |
| --- | --- |
| Рабочее давление PN, атм | 16 |
| Присоединение | Межфланцевые |
| Марка материала диска | Чугун с защитным покрытием |
| Рабочая среда | Для воды |
| Температура рабочей среды | 110 |
| Строительная длина, мм | 65 |
| Тип | обратный |
| Материал штока | Нержавеющая сталь |
| Наружный диаметр | 160 |
| Пружина | Нержавеющая сталь |
| Тип клапана | Двухстворчатые |
| Цвет | Синий |