### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА

### 1. Наименование объекта закупки: Поставка расходных стоматологических изделий и материалов для СПб ГБУЗ «ДГП № 71».

### 2. Требования к качеству и безопасности товара:

Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты качества и паспорта (сертификаты) качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам на поставляемый товар. Поставляемый Поставщиком товар должен соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

Не допускается предложение товаров, бывших в употреблении или восстановленных (т.н. second life).

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3. Требования к упаковке и маркировке товара:

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4. При поставке Товар должен иметь копии документов, подтверждающие соответствие продукции, являющейся предметом закупки, требованиям законодательства российской Федерации:

- Сертификаты соответствия;

- Регистрационное удостоверение на Товар, выданный в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416 (при наличии) и прочие относящиеся к товару документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.  Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара: Приложение №1.

6. При подаче оферты участник закупки указывает следующие сведения:

- Наименование товара, марка, модель, торговый знак (при наличии);

- Страна происхождения товара;

- Сведения о Регистрационном удостоверении на Товар, выданный в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1416 (при наличии) и прочие относящиеся к товару документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- Технические и функциональные характеристики товара в соответствии с Таблицей № 1 описания объекта закупки.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Технические и функциональные характеристики Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклоиономерный светоотверждаемый прокладочный материал Ионозит (Ionosit-Baseliner) (20шпр. х 0.33г) | 32.50.50.190 | Однокомпонентный компомер светового отверждения. Применяется как подкладочный материал под амальгаму, композитные и керамические реставрации, а также для герметизации поднутрений. Обладает свойством компенсировать полимеризационную усадку композитных реставраций, предотвращает образование микротрещин, предотвращает послеоперационную чувствительность, минимизирует вероятность вторичного кариеса. Имеет уникальное контролируемое расширение для компенсации полимеризационной усадки композитных материалов, продолжительное выделение фторидов, антибактериальные свойства (благодаря содержанию цинка и специальных мономеров), не нуждается в ручном замешивании, оказывает защитное действие на пульпу, запечатывает дентинные канальцы, предотвращает пост-операционную чувствительность. Расфасован в очень тонких изогнутых одноразовых шприцах. В упаковке 20 шприцев по 0.33 гр. | упак. | 1,00 |
| 2 | Травекс 37 гель протравочный (3 шпр. х 3,5 мл) | 21.20.10.111 | Протравочный гель для обработки эмали и дентина на основе 37% ортофосфорной кислоты. Специально подобранная вязкость геля обеспечивает максимальную рабочую характеристику. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Для улучшения свойств в состав геля введен антибактериальный компонент цетилпиридин хлорид. В упаковке 3 шприца по 3,5 мл. | упак. | 1,00 |
| 3 | Наконечники для слюноотсоса, (100шт), прозрачные | 32.50.13.110 | Слюноотсос стоматологический со съемным наконечником одноразовый. Длина 150 мм, диаметр 6,5 мм. Слюноотсосы стоматологические Кристидент предназначены для аспирации жидкости и взвеси из полости рта пациента. Трубка армирована металлической проволокой. Для подсоединения наконечников к трубками аспирационных систем следует использовать переходник МИНИ (или аналогичный) для наконечников диаметром 6,5мм. Цвет: прозрачный. Упаковка 100 штук. | упак. | 50,00 |
| 4 | Жидкость противокариесная профилактическая Фторлак прозрачный, 13мл | 21.20.24.180 | Лак прозрачный на основе активного компонента аминофлюорида — соединение фтора, которое обладает повышенной активностью и большей безопасностью. Применяется после снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов, при кариесе в стадии пятна, кариесе корня, клиновидных дефектах, при лечении гиперстезии, после полировки эмали, для защиты живой культи отпрепарированного зуба, при обработке контактных поверхностей соседних зубов, при фиксации кламерных конструкций, после кюретажа пародонтальных карманов для защиты шеек зуба, прицервикальной гиперстезии, при лечении и профилактики кариеса у детей, сохранении молочных зубов, при пигментированных глубоких фиссурах постоянных зубов, в стадии созревания фиссур, при незрелых фиссурах. В упаковке флакон 13 мл. | упак. | 1,00 |
| 5 | Однокомпонентная адгезивная система тотального протравливания (V поколение) Prime&Bond One Etch and Rinse (3,5 мл) | 21.20.24.180 | Однокомпонентная адгезивная система для техники тотального травления. Адгезивная система отличается от большинства адгезивов, поскольку демонстрирует превосходные долгосрочные результаты при разной степени влажности дентина. Применение: Адгезив V поколения для: Прямых светоотверждаемых композитных и компомерных реставраций; непрямых реставраций; светоотверждаемых, фиксируемых на композит вкладок, накладок, коронок, мостов и ритейнеров; починки конструкций из композита/компомера, керамики и амальгамы; покрытия поверхности полости для использования со свежими амальгамами. Карбоксилированный и модифицированный диметакрилат (TCB пластмасса), фосфорная кислота, модифицированная акрилатной пластмассой (PENTA), уретана диметакрилат (УДМА) (UDMA), триэтиленгликоль диметакрилат (ТЭГМА) (TEGDMA), 2-гидроксиэтилметакрилат (ГЭМА) (HEMA), бутилированный бензенедиол (стабилизатор), этил-4-диметиламинобензоат, камфорохинон, функционализированный аморфный кремний, третичный бутанол Упаковка: флакон 3,5 мл | упак. | 3,00 |
| 6 | Универсальный адгезив Prime&Bond UNIVERSAL (4 мл) | 21.20.24.180 | Однокомпонентная универсальная адгезивная система для сцепления реставрационных композитных материалов с эмалью и дентином. Состав содержит т-бутанол, уникальный растворитель, который способствует удобному хранению при комнатной температуре (нет необходимости хранить в холодильнике), сохранению рабочих характеристик адгезива в течение 30 минут в закрытой палетке. Препятствует появлению постоперационной чувствительности Назначение: Применяется во всех техниках травления: самопротравливание, тотальное травление, выборочное (селективное) травление. Упаковка: флакон 3,5 мл | упак. | 3,00 |
| 7 | Фартуки для пациента полиэтиленовые в рулоне 56 х76 см, (200шт.), синие | 14.12.30.190 | Фартук стоматологический для пациента КРИСТИДЕНТ полиэтиленовый, одноразовый, защищает одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур, сделан из высококачественного полиэтилена, отрывается по линии перфорации. Обеспечивает великолепный барьер от влаги. Цвет: синий. Упаковка: 200 штук в рулоне. Размер фартуков: 56см х 76см. Рулон упакован с этикеткой в термоусадочную пленку. | упак. | 3,00 |
| 8 | Аппликаторы Clean+Safe №3, 100шт. | 32.50.11.190 | Микроаппликаторы стоматологические Clean+Safe предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Экономичное и удобное внесение (аппликация) стоматологических материалов. | упак. | 50,00 |
| 9 | Ватные валики №2 (38ммх10мм) (2000шт.) | 21.20.24.150 | Ватные валики стоматологические. Должны быть изготовлены из абсорбирующего 100% хлопка, не должны содержать целлюлозы и синтетических волокон. Должны обеспечивать моментальное поглощение крови и слюны из зоны операции при проведении хирургических вмешательств в полости рта. Должны сохранять форму при впитывании слюны. Размер №2 (диаметр 1 см), цвет - белый. Должны быть автоклавируемые. В упаковке не менее 2 000 штук валиков разделены на 4 отдельных пакета по 500 штук в каждом. | упак. | 8,00 |
| 10 | Светоотверждаемый текучий композит Дентлайт Флоу, 1шпр.* 2г, цвет А3 | 32.50.50.190 | Текучий композитный материал светового отверждения, представляет собой низковязкую светоотверждаемую пасту на основе полимерного связующего и модифицированного тонкодисперсного наполнителя. Совместим со всеми светоотверждаемыми композитами и компомерами, что делает его универсальным в случаях необходимого комбинирования материалов. Предназначен в качестве прокладки при пломбировке композитами, для пломбирования полостей 5 класса, реставрации небольших дефектов эмали, герметезации фиссур, эстетической коррекци реставраций из композитов. Форма выпуска: шприцы по 2 г, цветовые оттенки по шкале VITA А2, А3, А3,5, В2, С2. Упаковка 2 гр. | шт. | 5,00 |
| 11 | Светоотверждаемый текучий композит Дентлайт Флоу, (1шпр.* 2г), цвет А2 | 32.50.50.190 | Текучий композитный материал светового отверждения, представляет собой низковязкую светоотверждаемую пасту на основе полимерного связующего и модифицированного тонкодисперсного наполнителя. Предназначен в качестве прокладки при пломбировке композитами, для пломбирования полостей 5 класса, реставрации небольших дефектов эмали, герметезации фиссур, эстетической коррекци реставраций из композитов. Форма выпуска: цветовые оттенки по шкале VITA A2, A3, A3.5, B2, C2, ОА3 и полупрозрачный/режущий край. Упаковка: 2 г, паста. | шт. | 5,00 |
| 12 | Стеклоиномерный фиксирующий цемент Meron (35 г + 15 мл) | 32.50.50.190 | Мерон комбипак №1086 - стеклоиономерный фиксирующий цемент для прикрепления коронок, мостов, вкладок и накладок (35г. порошок, 15мл. жидкость). | шт. | 4,00 |
| 13 | Стеклоиономерный цемент Стомафил (пор-к 3х10г А2, В3, С2+ 13мл жидкость), без кондиционера | 32.50.50.190 | Стеклоиномерный пломбировочный цемент предназначен для пломбирования кариозных полостей III и V классов, пломбирования кариозных полостей всех классов временных зубов, некариозных поражений тканей зуба и в качестве подкладочного материала под все виды пломб. Материал обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора. Имеет высокую прочность, герметичное краевое прилегание, миграцию ионов фтора в ткани зуба, оптимальные эстетические показатели, ограниченное препарирование кариозной полости, простоту манипуляций, достаточное рабочее время 2 минуты, время твердения 7 минут. Состав включает порошок тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкость затворения - водный раствор полиакриловой кислоты. В упаковке- набор 3 банки по 10 г порошка цвета А2, В3, С2, жидкость 13 мл . | шт. | 1,00 |
| 14 | Микрогибридный текучий композит Revolution Formula 2 (4шпр. х 1г) A2 | 32.50.50.190 | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставрации полостей 3,4 и 5 классов. Должен быть на 60% наполнен частицами размером 0,6мкм. Композит должен наноситься с помощью шприца объемом 1гр, снабженного насадкой с тонкой иглой для точного нанесения. Материал прост в использовании, обеспечивает непревзойденную стойкость цвета, отлично полируется, создавая высокую эстетичность производимых реставраций. В упаковке не менее 4 шприцев по 1г и 20 насадок. | шт. | 15,00 |
| 15 | Самопротравливающий и самоадгезивный композитный цемент TotalCem А2, (8г+10 насадок+10 канюль) | 32.50.50.190 | Самопротравливающийся самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации двойного отверждения. Применяется для фиксации зубных штифтов, коронок, мостов, а также пломб и виниров. Имеется гелеобразная фаза отверждения способствущая лёгкому удалению излишков материала. Имеется самоотверждение композита.Технические характеристики: уровень компрессионной прочности – 180 МПа, прочность на излом – 170 МПа, твёрдость (по Барколю) – 80, сорбция воды – 12 µq/мм³, растворимость – 7 µq/мм³, соединение с непротравленной эмалью – 20 МПа, соединение с непротравленным дентином – 15 МПа, толщина фиксирующей плёнки – 10 µm, рентгеноконтрастность в % алюминий – 250, кумулятивное выделение фторида за 1 неделю – 40 µq/см³, время работы с материалом – 2 мин, время фиксации материала – 3,5 мин. Выпускаются полупрозрачный цвет и универсальный А2 в шприце аутомикс. В упаковке шприц аутомикс (8г), 10 смесительных насадок, 10 внутриротовых типсов, 10 экстратонких и удлинённых внутриротовых типсов. | шт. | 5,00 |
| 16 | Cтеклоиономерный цемент для постоянной фиксации Fuji I (35г+20мл) | 32.50.50.190 | Цемент с очень низкой растворимостью в полости рта и низкой кислотностью. Применяется для фиксации коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок, штифтов и ортопедических колец. Время замешивания 30 сек. Рабочее время при комнатной температуре 3 мин. от начала замешивания и время твердения в полости рта 3-5 мин. Цемент содержит NA, Ca, фтор, стеклосиликат. Упаковка 35г порошка + 25г жидкости. | шт. | 2,00 |
| 17 | Штифты стекловолоконные GLASSIX, №3, 6шт. | 32.50.11.190 | Стекловолокно в виде заплетенной в косу многоосевой структуры более устойчиво к изгибанию и скручиванию по сравнению с волокнами, расположенными просто параллельно оси штифта. Стекловолокна способствуют предотвращению переломов штифта, а также делают его очень упругим и не таким жестким и неподвижным как металлические штифты, вследствие чего уменьшается нагрузка на дентин. Упаковка: 6 шт №3. | упак. | 20,00 |
| 18 | Салфетки 2х-слойные одноразовые бумажно-полиэтиленовые (33х45 см), голубые, 500шт. | 17.22.12.130 | Салфетки двухслойные для пациента защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Цвет: голубой. Размер 33*45 см. Упаковка 500 штук. | упак. | 8,00 |
| 19 | Gradia Direct, шприц 4г, цвет A3 | 32.50.50.190 | Микрофильный гибридный композит. Представляет собой полную реставрационную систему для всех показаний при помощи как многослойной, так и однослойной техники нанесения. Имеет стандартные, внешние специальные и внутренние специальные оттенки для создания «невидимых» реставраций. Имеет увеличенное время работы благодаря низкой чувствительности к внешнему источнику освещения. Выпускается в 20 оттенках А1, А2, А3, А3.5, А4, В2, В3, С3, CV, CVD, BW, AO2, AO3, AO4, NT, CT, DT, WT, GT, GVT для фронтальных зубов в шприцах по 4 г, и 6 оттенках Р-А1, Р-А2, Р-А3, Р-А3.5, P-WT, P-NT для жевательных зубов в шприцах по 4,7г. В упаковке шприц оттенка А3 4 гр. | шт. | 5,00 |
| 20 | Gradia Direct, шприц 4г, цвет A2 | 32.50.50.190 | Микрофильный светоотверждаемый гибридный композит с версиями Anterior и Posterior. Одна полная реставрационная система для всех показаний. Увеличенное время работы благодария низкой чувствительности к внешним источникам освещения. Предназначен для эстетических реставраций Состоит из микронаполненной матрицы композита, заполненной в основном кварцем и пре-полимеризованными наполнителями Особенности оттенков Anterior:великолепная эстетика реставраций, идеальное цветовое соответствие естественным оттенкам зубов. Выпускается в двадцати двух оттенках. XBW, BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, WT, DT, CT, NT, GT, CVT. В упаковке шприц оттенка А2 4 гр. | шт. | 6,00 |
| 21 | Текучий светоотверждаемый композит Gradia Direct Flo (2шпр.х1,5г) цвет A2 | 32.50.50.190 | Многоцелевой светоотверждаемый выделяющий фтор микрофильный гибридный композит с прекрасной текучестью. Применяется: для реставрации полостей I, II, III, IV, V классов (особенно небольших полостей I класса, неглубоких полостей V класса и других небольших полостей), для реставрации кариозных поражений на поверхности корня, для реставрации молочных зубов, для пломбирования полостей при туннельном препарировании, для запечатывания поверхности при гиперчувствительности, в качестве базы, подкладки, заполнение поднутрений в полости, в качестве герметика, при шинировании шатающихся зубов, как дополнение имеющихся композитных реставраций. Полностью совместим с материалом Градиа Директ. Выпускается в семи оттенках А1, А2, А3, А3,5, АО3, CV, BV. Имеется специальная дозировочная насадка. Материал полимеризуется за 20 сек, при слое материала цветов А1, А2, А3 - 2мм, А3.5, А4, CV-1,5мм; за 40 сек при слое материала цветов А1, А2, А3 - 3мм, А3.5, А4, CV-2,5мм.В упаковке 2 шприца по 1,5г, цвет А2+ 4 металлические насадки для шприца и 2 защитных колпачка. | шт. | 20,00 |
| 22 | Ретрактор губ и щек OptraGate Size Small (1 шт) | 32.50.13.190 | Мягкий ретрактор губ, предназначенный для изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Должен позволять одним движением свободной руки ввести ретрактор в полость рта пациента и идеально изолировать слизистую губ и щек. Кроме того, исключаются травматические поражения, связанные с возможностью закуса. Размер Small. | шт. | 80,00 |
| 23 | Ретрактор губ и щек OptraGate Size Junior (1 шт) | 32.50.13.190 | Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля просто, эффективно и комфортно. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается относительная изоляция рабочего поля от слюны. Каждый ретрактор упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Назначение: изоляция рабочего поля. Выпускается в трех размерах: маленький, обычный и детский. | шт. | 80,00 |
| 24 | Флюокаль-жидкость для лечения гиперестезии зубов и профилактики кариеса, 13 мл | 21.20.10.111 | Жидкость для профилактики кариеса на основе фтористого натрия. Применяется для лечения гиперестезии зубов и профилактики кариеса. Глубоко прониникает в канальцы, не образуя лакового слоя. Снижает объем микрофлоры, которая скапливается на коронке зуба. Фтор воздействует на эмаль, изменяя ее кристаллическую структуру и тем самым увеличивает её стойкость к химическим воздействиям. Состав: фторид натрия, наполнитель. В упаковке 13 мл. | шт. | 1,00 |
| 25 | Анестогель-паста ДиСиЛан "Тутти-Фрутти", 30мл | 21.20.10.231 | Гель-паста анестезирующий 30 мл для местной анестезии слизистой ткани рта на основе бензокаина 20% со вкусом Тути-Фрути. Препараты ДиСиЛан хорошо зарекомендовали себя благодаря предсказуемому и глубокому обезболивающему эффекту слизистой оболочки полости рта, как перед вколом иглы для инъекционной анестезии,так и для небольших разрезов, вскрытии абсцессов и коррекции десневого края. Действие анестезии наступает через 1–2 мин. и продолжается до 15 мин. ДиСиЛан может использоваться как для взрослых, так и для детей от 5-ти лет. Упаковка: Банка (контейнер) 30 мл. | шт. | 2,00 |
| 26 | Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Эмаль A2, шприц 4г | 21.20.24.180 | Технические и функциональные характеристики: • Универсальность для выполнения реставрации фронтальных и жевательных зубов и отсутствие необходимости использования композитов различных групп. • Полное соответствие оттенкам VITA®. • Наличие 30 оттенков, включая 17 эмалевых, 8 дентинных и 5 оттенков режущего края • Возможность использования как однослойной, так и двухслойной и многослойной методик. • Улучшенная эстетика: реставрация опалесцирует и флюоресцирует подобно натуральному зубу • Высокая цветовая стабильность. • Улучшенные рабочие свойства: оптимальная консистенция, отсутствие прилипания к инструменту, сохранение формы при моделировании. • Высокая механическая прочность (прочность на изгиб – 142 МПа, прочность на разрыв – 1,41 МПа/м2, прочность на сжатие – 366 МПа) • Малая объемная усадка – 1,9% • Отличная полируемость 78,5 единиц блеска и сохранность блеска – 74 единицы блеска. • Высокая рентгеноконтрастность – 250 % Al. | упак. | 5,00 |
| 27 | Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Эмаль A3, шприц 4г | 21.20.24.180 | Технические и функциональные характеристики: • Универсальность для выполнения реставрации фронтальных и жевательных зубов и отсутствие необходимости использования композитов различных групп. • Полное соответствие оттенкам VITA®. • Наличие 30 оттенков, включая 17 эмалевых, 8 дентинных и 5 оттенков режущего края • Возможность использования как однослойной, так и двухслойной и многослойной методик. • Улучшенная эстетика: реставрация опалесцирует и флюоресцирует подобно натуральному зубу • Высокая цветовая стабильность. • Улучшенные рабочие свойства: оптимальная консистенция, отсутствие прилипания к инструменту, сохранение формы при моделировании. • Высокая механическая прочность (прочность на изгиб – 142 МПа, прочность на разрыв – 1,41 МПа/м2, прочность на сжатие – 366 МПа) • Малая объемная усадка – 1,9% • Отличная полируемость 78,5 единиц блеска и сохранность блеска – 74 единицы блеска. • Высокая рентгеноконтрастность – 250 % Al. | упак. | 5,00 |
| 28 | Материал стоматологический для пломбировки каналов Endomethasone N - набор (14г+10мл) | 21.20.24.180 | Цемент, неокрашивающий зуб, для заполнения корневых каналов. Применяется для окончательного пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. Содержит ацетат гидрокортизана 1%, дийодтимол, сульфата бария, оксида цинка, стеарата магния; жидкость содержит 91% эвгенола. Соотношение смешивания (порошок/ жидкость) 5:1. Время смешивания 30 сек. В упаковке (14г+ 10 мл). | шт. | 1,00 |
| 29 | Иглы карпульные Hogen Spitze 0.3х16мм (30Gх16mm), 100шт/уп. | 32.50.13.110 | Стерильные стоматологические иглы одноразового применения для карпульных шприцов. Применяется для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии. Стальные канюли, с супертонкими стенками, с силиконовым покрытием, с точечным ланцетом. Полипропиленовая втулка, указатель-индикатор направления выхода анестетика. Европейский стандарт. Белые. Диаметр иглы 0,3 мм (30G), длина 16 мм. Упаковка 100 шт. | упак. | 10,00 |
| 30 | Иглы карпульные Hogen Spitze 0.4х35мм (27Gх35mm), 100шт/уп. | 32.50.13.110 | Стерильные стоматологические иглы одноразового применения для карпульных шприцов. Применяется для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии. Стальные канюли, с супертонкими стенками, с силиконовым покрытием, с точечным ланцетом. Полипропиленовая втулка, указатель-индикатор направления выхода анестетика. Европейский стандарт. Белые. Диаметр иглы 0,4 мм (27G), длина 35 мм. Упаковка 100 шт. | упак. | 10,00 |
| 31 | Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов Structur 2 SC картридж A3 75гр с канюлями | 32.50.50.190 | Самоотверждаемый материал представляет собой систему паста - паста холодной полимеризации для изготовления эстетичных временных коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок. Свойства: простое и быстрое применение, долгосрочные временные протезы, высокая стабильность формы и цвета, очень экономичен. Время внесения в полость рта 30 сек. Связывание в полости рта 1 мин. Полное связывание 4,5 мин. Выпускается в безопасных картриджах 7 расцветок для естественного косметического эффекта А1, А2, А3, В1, В3, С2 и BL. В упаковке картридж 75 г +10 насадок 6 типа. | шт. | 2,00 |
| 32 | Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов Structur 2 SC картридж A2 75гр с канюлями | 32.50.50.190 | Самоотверждаемый материал представляет собой систему паста - паста холодной полимеризации для изготовления эстетичных временных коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок. Свойства: простое и быстрое применение, долгосрочные временные протезы, высокая стабильность формы и цвета, очень экономичен. Время внесения в полость рта 30 сек. Связывание в полости рта 1 мин. Полное связывание 4,5 мин. Выпускается в безопасных картриджах 7 расцветок для естественного косметического эффекта А1, А2, А3, В1, В3, С2 и BL. В упаковке картридж 75 г +10 насадок 6 типа. | шт. | 2,00 |
| 33 | Прокладки абсорбирующие стоматологические "NeoDrys" (50шт.), желтые, размер Small | 32.50.13.190 | Прокладки имеют внутренний слой, быстро впитывают влагу, сохраняя рабочее поле сухим на 15 минут. Продукт состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Способен абсорбировать слюны в 30 раз больше своего собственного веса – это во много раз превосходит впитывающую способность ватных тампонов и других абсорбирующих прокладок. Покрывает всю слизистую щеки полиэтиленовой пленкой, создавая надежный барьер, не оставляет волокон или других кусочков материала в полости рта. Является во многих случаях эффективной заменой коффердама. Не смещается и в то же время легко удаляется водой из пустера. Размер Small (малый). В упаковке не менее 50шт. | упак. | 2,00 |
| 34 | Прокладки абсорбирующие стоматологические "NeoDrys" (50шт.), синие, размер Large | 32.50.13.190 | Прокладки имеют внутренний слой, быстро впитывают влагу, сохраняя рабочее поле сухим на 15 минут. Продукт состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Способен абсорбировать слюны в 30 раз больше своего собственного веса – это во много раз превосходит впитывающую способность ватных тампонов и других абсорбирующих прокладок. Покрывает всю слизистую щеки полиэтиленовой пленкой, создавая надежный барьер, не оставляет волокон или других кусочков материала в полости рта. Является во многих случаях эффективной заменой коффердама. Не смещается и в то же время легко удаляется водой из пустера. Размер Large (большой). В упаковке не менее 50 шт. | упак. | 2,00 |
| 35 | Порошок чистящий Air Flow Comfort, (300г), вкус: ЛИМОН | 32.50.11.190 | Мелкодисперсный, неабразивный оригинальный порошок, основой которого является бикарбонат натрия, защищает от кариеса и способствует лечению воспаленных десен. Применяется для удаления наддесневых отложений и пигментированного налета, в том числе «налета курильщика». Оказывает противовоспалительное действие. Средний размер частиц 65 мкм. Вкус мята. Форма выпуска: флакон 300 гр, вкус: лимон. | шт. | 7,00 |
| 36 | Гранулы для нанесения препаратов Пеле Тим №2, 5мм, 1000шт. | 32.50.11.190 | Вспененные гранулы для нанесения жидких и пастообразных медицинских материалов. Нанесение жидких и пастообразных препаратов; туширование инфицированных альвеол; осушение полостей; тест на чувствительность. Поролоновые тампончики для удобного и экономичного применения жидких медикаментов. Размер: № 2, средние. Диаметр 5 мм. Упаковка 1000 штук. | упак. | 4,00 |
| 37 | Паста полировочная Cleanic in Tube Green Apple вкус зеленого яблока с фтором, туба 100 г. | 21.20.24.180 | Универсальная полировочная стоматологическая паста на основе перлита с изменяемой абразивностью. Применяется для чистки и полировки зубов. Свойства: высокая чистящая способность, оптимальная полировка, минимальная абразия. Форма выпуска: доступна в удобной упаковке-тюбике с различными вкусами. Упаковка 100 гр. | упак. | 2,00 |
| 38 | Материал стоматологический пломбировочный IGOS Universal A3, шприц 4г | 21.20.24.180 | Композитный материал на основе субмикронного керамического кластерного наполнителя с содержанием диоксида циркония, который существенно увеличивают прочность реставраций. Оттенок: А3. Упаковка шпр.4 гр. | шт. | 3,00 |
| 39 | Композитный светоотверждаемый материал DenFil, A2, (шпр.4г.) | 32.50.50.190 | Светоотверждаемый микрогибридный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя (массовая доля 80%). Пакуемый, рентгеноконтрастный. За счет высокого содержания наполнителя обладает минимальной полимеризационной усадкой. Обладает следующими характеристиками: Минимальная усадка. Отличное краевое прилегание. Рентгеноконтрастность. Обладая оптимальной вязкостью, материал весьма удобен в использовании. Не меняет цвет после полимеризации. Благодаря оптимальной полимеризационной системе, материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Легко поддаётся полировке. Оттенок: А2. Упаковка шпр.4 гр. | упак. | 3,00 |
| 40 | Бумажные штифты Dia-Pro, конус 06, 100шт./уп., №25 | 32.50.11.190 | Назначение: для высушивания корневых каналов перед их пломбированием, а также для внесения пломбировочного силера в корневой канал. | упак. | 3,00 |
| 41 | Бумажные штифты Dia-Pro, конус 06, 100шт./уп., №30 | 32.50.11.190 | Назначение: для высушивания корневых каналов перед их пломбированием, а также для внесения пломбировочного силера в корневой канал. | упак. | 3,00 |
| 42 | Препарат для девитализации пульпы без мышьяка Depulpin (3г.) | 32.50.50.190 | Безмышьяковистый препарат, должен быть предназначен для девитализации пульпы с анестезирующим эффектом при лечении пульпита методом экстирпации или ампутации; лечении остаточного корневого пульпита; лечении пульпита временных и постоянных зубов. Должен иметь голубой цвет, содержать параформальдегид 48%, лидокаина 38%, 2,2% хлортимола, 5,4% нслкенола, 3,3% перуанского бальзама. Время действия 10-15 дней. У взрослых достаточно нанести на вскрытый рог пульпы пасту объемом 1 - 2,0 мм кубических на 10 дней. Упаковка — шприц не менее 3 гр. | шт. | 1,00 |