Приложение № 6

к Договору № ___

от «___» ___________ 2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Общие положения

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), соответствующий предмету договора: 33.13.12.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях».

Место оказания услуги: пр-кт Екатерининский дом 10 литер А (судебно-химическое отделение, 4 этаж).

Требования к участникам закупки

- Лицензия или выписка из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий») Полученная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с указанием с указанием классов потенциального риска применения в зависимости от перечня медицинских изделий подлежащих техническому обслуживанию в качестве объекта закупки. выполняемые работы, оказываемые услуги: Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения; медицинские изделия для in vitro диагностики.

Требования к составу, количеству и качеству оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники согласно ГОСТ Р 57501-2017

Цель закупки: Обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации медицинских изделий.

- Описание объекта закупки

1.1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий судебно-химического отделения

  - Перечень медицинских изделий, подлежащей обслуживанию, указан в Приложении № 1 к настоящему разделу.

  - Техническое обслуживание (ТО) медицинских изделий включает в себя:

- периодическое ТО;

- технические осмотры и диагностирование;

- внеплановое ТО.

Состав и периодичность оказываемых услуг определяется эксплуатационной, технической и нормативной документацией, техническим состоянием и степенью износа медицинских изделий (согласно Приложению № 1).

1.3.1 На техническое обслуживание принимаются зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия технически исправные и полностью укомплектованные, с комплектом эксплуатационной документации, смонтированные согласно требованиям эксплуатационной документации, применяемые по назначению, укомплектованные (при необходимости) запасными частями и принадлежностями, с действующим свидетельством о поверке (для медицинских изделий, внесенных в реестр средств измерений).

1.3.2 Техническому обслуживанию подлежат медицинские изделия, в том числе находящиеся в эксплуатации, в гарантийный период, в запасе, на хранении, на консервации в медицинской организации, на дому у пациентов или размещенные на транспортных средствах..

1.3.3 Исполнитель обязан провести технический осмотр медицинских изделий до 01.07.2024 с момента заключения договора. По выполнению работ (оказанию услуг) Исполнитель обязан предоставить акт технического осмотра (на каждую единицу МИ) в течение 5 рабочих дней после проведения технического осмотра медицинских изделий (согласно спецификации, Приложение № 1).

В случае если в результате проведенного осмотра технического состояния выявлены МИ, которые не соответствуют условиям, указанным в п. 1.3.1 данного технического задания, то, по отдельным договорам проводятся мероприятия (ремонт, доукомплектация, монтаж в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, поверка (для средств измерения) и т.д.), после которых МИ может быть принято на техническое обслуживание в соответствии с п. 1.3.1 данного технического задания.

На время проведения работ по отдельным договорам, такие МИ исключаются из перечня медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию (Приложение №1).

В случае невозможности/нецелесообразности проведения вышеуказанных мероприятий, а также по решению Заказчика, медицинские изделия, которые не соответствуют условиям, указанным в п. 1.3.1 технического задания могут быть исключены из перечня медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию (Приложение №1).

При выполнении ТО (в том числе при пополнении комплектов ЗИП) должны быть применены запасные и расходные материалы, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя).

Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы МИ и подтверждении обеспечения требований безопасности одним из следующих способов:

- подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителя основного МИ или держателя регистрационного удостоверения на основное МИ в Российской Федерации;

- отдельным регистрационным свидетельством на МИ, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов.

Запасные и расходные материалы, используемые при выполнении ТО, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление потребительских свойств, не изготовленными из бывших в употреблении компонентов или блоков.

    - Технический осмотр МИ включают в себя:

- внешний осмотр изделия и его основных составных частей;

- выявление наличия видимых механических повреждений, нарушений герметизации, ослабление уплотнений и т.п.;

- контроль функционирования изделия в целом при выполнении им основной части или всех функций, обусловленных назначением изделия;

- проверку действия основных механизмов, приводов.

1.3.5 Техническое обслуживание МИ (периодическое) включает в себя комплекс мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности оборудования.

1.3.5.1 Комплексная очистка оборудования в соответствии с процедурами и регламентом эксплуатационной документации производителя на оборудование:

- Снятие панелей и общая очистка системы от пыли.

- Проверка правильности и качества соединения электрических кабелей.

- Проверка работы охлаждающих вентиляторов.

- Проверка работы двигателя и вентилятора термостата колонок.

- Проверка работы заслонок термостата колонок.

- Тестирование работоспособности комплекса по методикам проведения анализов.

- Проверка и регулировка рабочих параметров.

- Проверка отсутствия утечек из-под всех соединителей в каналах подводки газов.

- Проверка отсутствия утечек из устройства для введения образца и из-под гаек, соединяющих колонку с устройством для введения образца и с головкой детектора.

- Проверка расходов газов и герметичности соединений газовых линий.

- Диагностика эксплуатационных характеристик автоматического пробоотборника (проверку креплений, прочистку, регулировку рабочих параметров).

1.3.5.2. Обслуживание испарителей (в зависимости от типа и количества установленных испарителей):

- Замена септы.

- Замена лайнера и уплотнения лайнера.

- Замена прокладки испарителя.

- Замена фильтра линии сброса и его уплотнений.

- Замена феррул.

1.3.5.3. Обслуживание детекторов (список работ зависит от типа и количества установленных детекторов):

1.3.5.3.1. Для детектора ПИД:

- Замена спирали поджига.

- Замена сопла.

1.3.5.3.2. Для масс-спектрометрического детектора:

- Чистка источника ионов.

- Проверка и настройка масс-спектрометрического детектора.

1.3.5.4. Обслуживание пневматической системы:

- Обнуление датчиков давления.

- Проверка герметичности испарителя.

1.3.5.5. Обслуживание автосемплера (при наличии):

- Проверка правильности и качества соединения электрических кабелей.

- Проверка работы охлаждающих вентиляторов.

- Общая очистка системы от пыли.

- Проверка работы привода плунжера.

- Проверка работы направляющей иглы шприца.

- Проверка работы датчиков конечного положения плунжера шприца.

1.3.5.6. Все детали для замены поставляются Заказчиком.

1.4. Качество и безопасность услуг должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными законом от 27.12.2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»;

- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;

- ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники;

- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

- ГОСТ Р 50326-92 Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике;

- ГОСТ Р 50267.0-92. ССБТ Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГТПБО 07-91 – Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения, Утверждены МЗ СССР;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Приложение №1

Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Номенклатура | Модель | Год выпуска | Заводской номер | Инвентарный номер | № Регистрационного удостоверения | Класс потенциального риска применения | Группа медицинской техники (согласно действующему положению о лицензировании) | Кол-во | Место нахождение (отделение, № кабинета) | Периодичность ТО в год: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовый хроматограф с масс-селективным детектором Agilent | 6890 МС | 2007 | US 10701011 детектор № US65115404 | 01370831 | №2001/978 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 416 | 1 |
| 2 | Хроматограф газовый спектра Agilent | 7890А МС | X | US 11411040 детектор № US11402904 | 013711225 | ФСЗ 2008/03277 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 416 | 1 |
| 3 | Хроматограф газовый спектра Agilent | 7890А | X | US 11431063 детектор № US11413929 | 013711227 | ФСЗ 2008/03277 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 416 | 1 |
| 4 | Хроматограф газовый Маэстро ГХ 7820 | М-7820-29-А | 2013 | Хр-ф – RU029713МА Детектор RU -017513МС | 1013400092 | ФСР2010/ 07159 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 416 | 1 |
| 5 | Хроматограф газовый Маэстро ГХ 7820 | М-7820-29-А | 2013 | Хр-ф – RU029613МА Детектор RU -017413МС | 1013400093 | ФСР2010/ 07159 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 416 | 1 |
| 6 | Хроматограф газовый спектра Agilent | 7890А |  | CN 11441159 | 013711226 | ФСЗ 2008/03277 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 404 | 1 |
| 7 | Хроматограф газовый Маэстро ГХ 7820 двухканальный | М-7820 | 2015 | RU 041715МА детекторы: 11420766/1 11420766/2 | 1013400452 | ФСР2010/ 07159 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 420 | 1 |
| 8 | Хроматограф газовый Маэстро ГХ 7820 двухканальный | М-7820 | 2015 | RU 041615МА детекторы: 11420765/1 11420765/2 | 1013400453 | ФСР2010/ 07159 | 2а | медицинские изделия для in vitro диагностики | 1 | судебно-химическое отделение каб. № 420 | 1 |

- Требования к Исполнителю.

- Наличие действующей системы менеджмента качества, в соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 2129  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

2.1	Исполнитель 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта (договора) предоставляет список сотрудников, которые непосредственно будут оказывать услуги по техническому обслуживанию Оборудования с указанием реквизитов удостоверений (сертификатов) об обучении, (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации).

Для оказания услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники сотрудники Исполнителя и (или) субподрядной организации должны быть аттестованы:

- по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл.1.4. п.1.4.19-1.4.20);

- по промышленной безопасности при работах в опасных производственных объектах (Основание: ст.14.1 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, п.237 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

2.2    Исполнитель работ по ТО МИ должен иметь специалистов, отвечающих следующим требованиям:

- наличие высшего или среднего профессионального (технического) образования, и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет) в сфере выполняемых работ и оказываемых услуг;

- наличие документов, подтверждающих обучение по соответствующим видам (наименованиям) МИ в организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную переподготовку, повышение квалификации по ТО соответствующих видов МИ) с установленной периодичностью.

Список сотрудников Исполнителя предоставляется по форме:*

| № п/п | Наименование оборудования | Ф.И.О. сотрудника, должность | Реквизиты документа, подтверждающего повышение квалификации (название, №, дата выдачи, какой организацией выдан) | Сведения, подтверждающие проверку знаний, правил Ростехнадзора, Роспотребнадзора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Количество сотрудников Исполнителя, соответствующих лицензионным требованиям по стажу, должно соответствовать количеству групп МИ заявленных к обслуживанию в спецификации: при выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при выполнении 3 или 4 видов работ (услуг) - не менее 3 человек, при выполнении 5 и более видов работ (услуг) - не менее 5 человек.

Работники, не отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ № 2129  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»  (по стажу), могут привлекаться к выполнению работ (оказанию услуг), если они заявлены свыше обязательного количества работников в соответствии с количеством групп МИ, определенных к обслуживанию в спецификации.

2.3 Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по техническому обслуживанию указанных в перечне медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию. Средства измерения должны быть поверены, технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.566 .

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта (договора), до начала оказания услуг, должен предоставить перечень средств технического оснащения (в том числе СИ и ИО), применяемых при предоставлении услуги по ТО МИ. Допускается применение аналогов данных средств технического оснащения, не уступающих по характеристикам, указанным в эксплуатационной и технической документации.

2.4 Перечень технического оснащения должен соответствовать требованиям указанным в действующем положении о лицензировании (Постановление Правительства РФ № 2129  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»), соответствующих требований к их поверке, предусмотренным статьей 13  Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска применения»

При изменениях в перечне средств технического оснащения Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменениях, в срок не более 5 дней со дня получения сведений о таких изменениях. ((ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения пп. 9.2, 9.3,9.5)

В случае, если на дату заключения договора СИ находится в поверке, Исполнитель прикладывает копии документов, подтверждающие этот факт.

3. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

3.1  Наличие действующей системы менеджмента качества, в соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 2129  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

    - Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных, а перечне МИ, подлежащих ТО.

    - Исполнитель в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию должен обеспечить выполнение следующих организационных мероприятий:

- наличие и актуальность записей в журнале ТО, содержащих сведения о состоянии эксплуатируемых и обслуживаемых МИ. о проведенном ТО и ремонтах, о замененных запасных частях, о комплектующих и расходных материалах;

- в случае отказа или сбоя в работе оборудования давать телефонную консультацию представителю Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, а если необходимо, обеспечивать прибытие специалистов к Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления заявки о неисправности медицинской техники;

- один раз в течение действия договора проведение инструктажа медицинского персонала Заказчика по правилам эксплуатации медицинских изделий;

- доведение до персонала Заказчика сведений о технических возможностях медицинской техники при ее использовании в лечебно-диагностическом процессе;

- составление дефектной ведомости пришедшей в негодность медицинской техники.

- представители Исполнителя должны принимать участие в работах по проведению ежегодной метрологической поверки средств измерений медицинского назначения;

- по заявке Заказчика, составление акта технического состояния (по результатам работ, проведенных в рамках ТО п. 1. 3 технического задания) на момент подачи заявки;

-  сотрудники Исполнителя обязуются не передавать третьим лицам персональные данные пациентов или сотрудников Заказчика в случае получения доступа к ним.

4. Заказчик для выполнения Исполнителем работ по техническому обслуживанию обязан обеспечить выполнение следующих организационных мероприятий:

- перед началом оказания Исполнителем услуг проведение соответствующих инструктажей;

- вводный инструктаж по охране труда (п. 46.4 глава 46 Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 №903 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

- первичный инструктаж по охране труда;

- инструктаж по технике безопасности (ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановки в которой предстоит работа, а работники, которым предоставляется право выдачи нарядов – допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки).(п. 46.4, 46.6, 46.8 глава 46 Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 №903 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

- осуществить допуск представителей Исполнителя к работам (п. 46.9 глава 46 Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 №903 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

- назначить ответственное лицо за исполнение договора (п. 5.2 ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения), ведение журнала ТО (п. 5.6.4 ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»);

- согласовать графики проведения работ по договору (п. 5.2 ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения);

- проведение санитарной обработки медицинской техники перед оказанием услуг по Исполнителя (п. 5.2 ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения);

-при необходимости, Заказчик предоставляет представителям Исполнителя дополнительные и/или специальные средства защиты, если это требуется для обеспечения безопасности проведения работ.

ГОСТ 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. п. 5.6.1

ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения п. 4.1

ГОСТ 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения п. 12.1

ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения. пп. 5.4 - 5.5

ГОСТ 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. п. 5.1, приложение Б

ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения. П. 9.4

ГОСТ 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. п. 5.3

ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения. П. 9.2-9.3

ГОСТ 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. п. 5.4