УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» _______________ А.А. Заикин

«____» ______________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обследованию скважины ДОЛ «Чайка»

ГБНОУ «Балтийский берег» в 2024 году

1. Адрес оказания услуг:

- ДОЛ «Чайка» ГБНОУ «Балтийский берег», по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, д. Васкелово, Ленинградское шоссе, уч. 58

2. Сроки оказания услуг:

- с момента подписания Контракта обеими сторонами и до 15.12.2024г.

3. Периодичность оказания услуг:

- однократно.

4. В стоимость оказания услуг входит:

- все затраты Исполнителя (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данных)

5. Срок гарантийных обязательств на оказываемые услуги:

-  требования к гарантийным обязательствам не установлены.

6. Ответственное лицо за исполнение контракта:

- инженер по охране окружающей среды (эколог) – Дацюк Юлия Сергеевна, тел.: +7 911 017 54 96

7. Контактное лицо по техническому заданию:

- инженер по охране окружающей среды (эколог) - Дацюк Юлия Сергеевна, тел.: +7 911 017 54 96

8. Требования к количественным и качественным характеристикам услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные и ликвидационные работы | Завоз необходимой техники и оборудования. Сборка отвода на расстоянии 10-15 м от устья скважины до зоны сброса вымещаемого объема жидкости; при необходимости, установка герметичного оголовка. Демонтаж/монтаж скважинного насоса. | усл.ед | 1 |
| 2 | Прокачка скважины методом эрлифта | Вымещение шлама, химических окислений, микробиологии, частиц износа обсадных труб и упавших обвязочных материалов из ствола скважины методом эрлифта, также прокачка зоны РФЧ (Рабочая фильтровая часть), чистка отстойника скважины. | усл.ед | 1 |
| 3 | Видео-каротаж скважины | Осмотр глубинной камерой состояния обсадных труб, конструкции скважины, наличие инородных предметов. Выявление статического уровня воды. | усл.ед | 1 |
| 4 | Заключение по техническому состоянию скважины | Формирование отчета (акта) с указанием состояния обсадных труб, статического уровня воды, конструкции и дебита скважины, и пр. | усл.ед | 1 |

9. Требования к нормативным документам необходимым для исполнения услуг по предмету закупки:

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных правовых актов действующих на территории РФ.

Должность ответственного исполнителя: инженер по охране окружающей среды (эколог)

Ф.И.О. ответственного исполнителя: Дацюк Юлия Сергеевна

Подпись ответственного исполнителя: __________