ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателя | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторная батарея тип 1 | Назначение: для запуска поршневых двигателей |  | наличие | 5 шт. |
|  |  | Напряжение | Вольт | 12 |  |
|  |  | Максимальная емкость аккумулятора (характеристика является обязательной для применения) | А.ч | ≤ 190 |  |
|  |  | Минимальная емкость аккумулятора (характеристика не является обязательной для применения) | А.ч | ≥ 180 |  |
|  |  | Полярность аккумулятора |  | Прямая |  |
|  |  | Обслуживание |  | Обслуживаемый |  |
|  |  | Пусковой ток аккумулятора | А | > 1200 |  |
|  |  | Размещение клемм |  | боковое |  |
|  |  | Тип клемм |  | Под болт |  |
|  |  | Тип аккумулятора (характеристика является обязательной для применения) |  | Батареи открытого типа |  |
|  |  | Длина | мм | ≥ 500 и < 520 |  |
|  |  | Ширина | мм | ≥ 220 и < 240 |  |
|  |  | Высота | мм | ≥ 220 и < 240 |  |
|  |  | Дополнительно |  | Ручки для переноски |  |
|  |  | Электролит в комплекте (характеристика не является обязательной для применения) |  | Да |  |
| 2. | Аккумуляторная батарея тип 2 | Назначение: для запуска поршневых двигателей |  | наличие | 8 шт. |
|  |  | Напряжение | Вольт | 12 |  |
|  |  | Максимальная емкость аккумулятора (характеристика является обязательной для применения) | А.ч | ≤ 110 |  |
|  |  | Минимальная емкость аккумулятора (характеристика не является обязательной для применения) | А.ч | ≥ 100 |  |
|  |  | Полярность аккумулятора |  | обратная |  |
|  |  | Обслуживание |  | Обслуживаемый |  |
|  |  | Пусковой ток аккумулятора | А | > 900 и ≤ 1200 |  |
|  |  | Размещение клемм |  | стандартное |  |
|  |  | Тип клемм |  | Конус |  |
|  |  | Тип аккумулятора (характеристика является обязательной для применения) |  | Батареи открытого типа |  |
|  |  | Длина | мм | ≤ 353 |  |
|  |  | Ширина | мм | ≤ 175 |  |
|  |  | Высота | мм | ≤ 192 |  |
|  |  | Форм-фактор |  | Европейский |  |
|  |  | Состояние поставки |  | Залитая электролитом и заряженная |  |
|  |  | Дополнительно |  | Ручки для переноски |  |
| 3. | Аккумуляторная батарея тип 3 | Назначение: для запуска поршневых двигателей |  | наличие | 8 шт. |
|  |  | Напряжение | Вольт | 12 |  |
|  |  | Максимальная емкость аккумулятора (характеристика является обязательной для применения) | А.ч | ≤ 80 |  |
|  |  | Минимальная емкость аккумулятора (характеристика не является обязательной для применения) | А.ч | ≥ 70 |  |
|  |  | Полярность аккумулятора |  | обратная |  |
|  |  | Обслуживание |  | Необслуживаемый |  |
|  |  | Пусковой ток аккумулятора | А | > 800 и ≤ 900 |  |
|  |  | Тип клемм |  | Конус |  |
|  |  | Размещение клемм |  | Стандартное |  |
|  |  | Тип аккумулятора |  | Батарея открытого типа |  |
|  |  | Длина | мм | ≤ 315 |  |
|  |  | Ширина | мм | ≤ 175 |  |
|  |  | Высота (по клеммам) | мм | ≤ 175 |  |
|  |  | Форм-фактор |  | Европейский |  |
|  |  | Электролит в комплекте (характеристика не является обязательной для применения) |  | Да |  |
|  |  | Дополнительно |  | Ручка для переноски |  |
|  |  | Электролит в комплекте (характеристика не является обязательной для применения) |  | Да |  |
|  |  | Дополнительно |  | Ручка для переноски |  |
| 4. | Аккумуляторная батарея тип 4 | Назначение: для запуска поршневых двигателей |  | наличие | 5 шт. |
|  |  | Напряжение | Вольт | 12 |  |
|  |  | Максимальная емкость аккумулятора (характеристика является обязательной для применения) | А.ч | ≤ 60 |  |
|  |  | Минимальная емкость аккумулятора (характеристика не является обязательной для применения) | А.ч | ≥ 50 |  |
|  |  | Полярность аккумулятора |  | Прямая |  |
|  |  | Обслуживание |  | Обслуживаемый |  |
|  |  | Пусковой ток аккумулятора | А | > 600 и ≤ 700 |  |
|  |  | Тип клемм |  | Конус |  |
|  |  | Размещение клемм |  | Стандартное |  |
|  |  | Тип аккумулятора |  | Батарея открытого типа |  |
|  |  | Длина | мм | ≤ 278 |  |
|  |  | Ширина | мм | ≤ 175 |  |
|  |  | Высота (по клеммам) | мм | ≤ 190 |  |
|  |  | Форм-фактор |  | Европейский |  |
|  |  | Электролит в комплекте (характеристика не является обязательной для применения) |  | Да |  |
|  |  | Дополнительно |  | Ручка для переноски |  |