Техническое задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| 1. Наименование объекта | Канализация |
| --- | --- |
| 2. Местоположение объекта | г. Санкт-Петербург, посёлок Металлострой ул, Богачуйка, д 18, лит.А |
| 3. Заказчик | ГБДОУ Детский сад № 54 Колпинского района СПб, расположенный по адресу: п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 18, лит. А |
| 4. Вид, цель, масштаб инженерных изысканий | Вид: инженерно - геодезические. Цель: Контрольно-исполнительная съемка для дальнейшей передачи колодцев в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал» Масштаб съемки: 1:500. Сечение рельефа – 0.5м. |
| 8. Этап выполнения инженерных изысканий | Инженерные изыскания выполняются в одну стадию. |
| 10.Наименование и характеристики (длины) КИС | Ливневая канализация и Хозяйственно-бытовая канализация: Всего: до 200-300 п.м |
| 11.Идентификационные сведения об объекте: | - назначение: Ливневая канализация, Хозяйственно-бытовая канализация - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность; - принадлежность к опасным производственным объектам: здания и сооружения в составе объекта не принадлежат к опасным производственным объектам; - пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений: уровень ответственности - нормальный. |
| 13. Строки выполнения работ | до 14.07.2024 г. |
| 15. Сведения от заказчика о ранее выполненных изысканиях. Перечень передаваемых заказчиком ранее выполненных инженерных изысканий и т.п. | Отсутствуют. |
| 16. Особые требования. Требования к выполнению полевых и камеральных работ. Требования о стадийных передачах предварительных (промежуточных) материалов. | Требования к выполнению работ: - проанализировать предоставленную техническую документацию и правоустанавливающие документы; - составить и подать заявления на открытие Уведомления; - получить планшеты масштаба 1:500, при наличии; - использовать систему высот – Балтийская, 77г., систему координат – МСК-1964, г.Санкт-Петербург; - обработать полученный архив, подготовить данные для выезда в поле; - полевой выезд: провести рекогносцировку объекта и прилегающей местности, осуществить поиск исходных геодезических пунктов; - закоординировать элементы объекта для привязок и составления схем (сооружения, контура, коммуникации, иное), согласно «Условным знакам для топографических планов М 1: 500 – 1:5000» изд. «Недра» 2000 год, адаптированные, по требованиям районного КГА, для г. Санкт-Петербурга и без адаптации для Ленинградской области. - выполнить ПВО и съемку объекта любыми допустимыми методами, с обеспечением точности, надежности и достоверности, согласно п.15 данного ТЗ. - не получать кроки на исходные пункты и не составлять карточки привязок, данные по срокам и о временных пунктах в отчет не вносить; - выполнить камеральную обработку полевых данных; - обследовать подземные коммуникации; - выполнить камеральную обработку данных по обследованию подземных коммуникаций; - согласовать результаты выполненных работ с заказчиком, в электронной форме - в формат dwg (при необходимости); - создать схемы на координируемые сети и профили на необходимые сети, - для составления КИС, закоординированных в поле элементов объекта (сооружения, контура, коммуникации, иное) использовать условные знаки: «Условные знаки для топографических планов М 1: 500 – 1:5000» изд. «Недра» 2000 год, адаптированные, по требованиям районного КГА, для г. Санкт-Петербурга и без адаптации для Ленинградской области; - составить экспликации колодцев; - составить технический отчет на каждую сеть отдельно; - сдать КИС в архив районного КГА; - выдать материалы работ Заказчику (Технический отчет, схемы). |
| 17. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Отчетная документация по результатам изыскательских работ должна быть выполнена в соответствии: - ПТБ-88, - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. М.: Госстрой России, 1997; - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. — М.: Госстрой России, 2001; - СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. — М.: Минрегион России, 2013; - Условные знаки для топографических планов г. Ленинграда и его пригородов масштабов 1:500 и 1:200. — Л.: Трест ГРИИ, 1973; - «Указания КГА». |
| 18. Требования к точности, надежности и достоверности | Геодезические работы по определению координат исходных точек, съемочных точек, самого координирования объекта, выполнить с уменьшением технико-экономических показателей, но с соблюдением точностей, указанных ниже. Методы выполнения геодезических работ: тахеометрические и теодолитные хода, нивелирные хода, спутниковые методы (статика, RTK), комбинированные методы. Точности определения: 1) Плановые положения. 5.1.17, СП 47.13330.2016 5.1.18, СП 47.13330.2016 2) Рельеф. 5.1.19, СП 47.13330.2016 |
| 19. Требования к порядку и форме предоставления изыскательской продукции | Сдать на проверку в Комитет по Градостроительству и Архитектуре Спб и получить ЭЦП Технический отчёт в формате pdf (AdobeAcrobat) с текстовыми и графическими приложениями и план в формате dwg (AutoCad), на CD диске в 1-м (одном) экземпляре. |
| 20. Дополнительные требования к Заказчику | Заказчик предоставляет Исполнителю: - ТУ на подключение или иной документ разрешающий проектирование новых сетей. - всю имеющеюся исходную документацию: - КИС (контрольно-исполнительную съемку) на все сети, исполнительные чертежи, сводный план сетей – СПИС, проекты (в формате Автокад), чертежи и схемы строителей. КИС, исполнительные чертежи и СПИС – сканы с печатями. - картографические данные (КИС, исполнительные съемки) Вышеуказанные документы передаются по Акту и при необходимости возвращаются обратно. Заказчик обеспечивает доступ Исполнителю на объект. Начало работ считается после свершения нескольких факторов: получение необходимых документов по Акту передачи и открытию Уведомления. Вышеуказанные документы направляются Подрядчику по электронной почте: |
| 21. Общие требования к Исполнителю | - Представить на согласование программу изысканий, дату составления программы работ считать по дате заключения договора. - Сдача материалов инженерно-геодезических изысканий в Геолого-геодезическую службу Комитета по градостроительству и архитектуре. -Дополнительные работы по объекту заказчика не входят в состав работ (распечатка копий отчетов, нанесение границ, линий, не связанных с изыскательской деятельностью, оказание помощи заказчику при прохождение проектной экспертизы). |