1

	                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Директор 

государственного бюджетного учреждения 

центра психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи Колпинского района 
Санкт-Петербурга
                                                                         ____________________ /______________ /

«_____»_________________________2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Электронный магазин»

Выполнение работ по локальному ремонту стен туалета и потолка 
в государственном бюджетном учреждении 

центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи       Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корп. 2, лит. А


	

	РАЗРАБОТАНО:
Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./



техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1. Идентификационный код
 закупки из позиции плана-графика: ____________________________________________________________________.
     Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по локальному ремонту стен туалета и потолка в государственном бюджетном учреждении центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корп. 2, лит. А (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 42 822 (Сорок две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного учреждения центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график               государственного бюджетного учреждения центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по локальному ремонту стен туалета и потолка в государственном бюджетном учреждении центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корп. 2, лит. А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 1 июля 2024 г. Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.     
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002                 № 123);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по локальному ремонту стен туалета и потолка в государственном бюджетном учреждении центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корп. 2, лит. А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локальная смета
Выполнение работ по локальному ремонту стен туалета и потолка в государственном бюджетном учреждении 

центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корп. 2, лит. А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	42,822
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	12,12
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,1
	тыс. руб.

	   строительных работ
	42,822
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	29,7270825
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,2299375
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Стены

	1
	ГЭСНр63-03-001-05

	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=1,5/100
	100 м2
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1145
	
	
	
	
	418,83

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	1,1145
	
	
	375,8
	
	418,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,57

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00525
	
	
	
	
	2,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	424,53

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,06615
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	420,96

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	378,86

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	189,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	992,82

	2
	ГЭСН15-02-031-08

	Насечка поверхности: стен
V=4,5/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,045
	
	0,045
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,91475
	
	
	
	
	778,44

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	37
	1,15
	1,91475
	
	
	406,55
	
	778,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	778,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	778,44

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	700,6

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	324,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 803,26

	3
	ГЭСН15-01-019-05

	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=4,5/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,045
	
	0,045
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,964705
	
	
	
	
	2 608,37

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	1,15
	5,964705
	
	
	437,3
	
	2 608,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0928125
	
	
	
	
	38,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,23

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,003825
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,16

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0225
	56,81
	1,62
	92,03
	
	2,07

	
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,00225
	
	
	
	
	

	
	14.1.06.02

	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,016875
	
	
	
	
	

	
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 657,27

	3.1
	04.3.02.09-0102

	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,00225
	
	
	37 800,3
	
	85,05

	3.2
	[14.1.06.02-0209]

	Смеси сухие, цементно-песчаные клеевые, для плиточных работ, М150
	т
	0,375
	
	0,016875
	11 091,09
	1,38
	15 305,7
	
	258,28

	3.3
	06.2.01.02-0042

	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм (прим. размер 20*30)
	м2
	100
	
	4,5
	
	
	572,27
	
	2 575,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 646,64

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 381,98

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 102,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 060,13

	4
	ГЭСНр62-04-011-01

	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок

	м2
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,48
	
	
	
	
	1 253,11

	
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	3,48
	
	
	360,09
	
	1 253,11

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 253,11

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 253,11

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 127,8

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	576,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 957,34

	5
	ГЭСНр62-04-012-01

	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=6/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8562
	
	
	
	
	348,09

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,27
	
	0,8562
	
	
	406,55
	
	348,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	0,82

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0006
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,03

	
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	30,9
	
	1,854
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	349,93

	5.1
	[14.2.06.01-0103]
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	30,9
	
	1,854
	183,13
	1,89
	346,12
	
	641,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,91

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	314,02

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	160,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 466,16

	6
	ГЭСН15-04-006-03

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=10,5/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,105
	
	0,105
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5614875
	
	
	
	
	257,05

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	1,15
	0,5614875
	
	
	457,8
	
	257,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002625
	
	
	
	
	1,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,97

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0105
	56,81
	1,62
	92,03
	
	0,97

	
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0010815
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	259,94

	6.1
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	1,0815
	68,29
	1,42
	96,97
	
	104,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	258,18

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	232,36

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	107,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	704,7

	7
	ГЭСНр61-01-001-09

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=6/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1498
	
	
	
	
	866,67

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	35,83
	
	2,1498
	
	
	403,14
	
	866,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0564
	
	
	
	
	23,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,32

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,513
	
	0,03078
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,32

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,855
	
	0,0513
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	893,8

	7.1
	04.3.02.05-1002

	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм (прим.)
	кг
	855
	
	51,3
	
	
	16,71
	
	857,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	889,74

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	791,87

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	391,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 934,38

	8
	ГЭСН15-04-007-03

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=12/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,51674
	
	
	
	
	1 905,75

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	4,51674
	
	
	421,93
	
	1 905,75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0165
	
	
	
	
	7,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,9

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0372
	56,81
	1,62
	92,03
	
	3,42

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,1008
	531,44
	1,24
	658,99
	
	66,43

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	
	0,0006
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	50,05

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,0036
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,0024
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 041,44

	8.1
	[14.3.02.01-0383]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,03
	
	0,0036
	60 322,26
	1,86
	112 199,4
	
	403,92

	8.2
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	2,4
	68,29
	1,42
	96,97
	
	232,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 913,23

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 721,91

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	796,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 196,86

	Потолок

	9
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок 
	м2
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,32
	
	
	
	
	835,41

	
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	2,32
	
	
	360,09
	
	835,41

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	835,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	835,41

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	751,87

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	384,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 971,57

	10
	ГЭСНр62-04-012-01

	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5708
	
	
	
	
	232,06

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,27
	
	0,5708
	
	
	406,55
	
	232,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0004
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,02

	
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	30,9
	
	1,236
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	233,29

	10.1
	[14.2.06.01-0103]

	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	30,9
	
	1,236
	183,13
	1,89
	346,12
	
	427,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,61

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	209,35

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	107

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	977,44

	11
	ГЭСНр61-01-001-10

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6804
	
	
	
	
	677,44

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	42,01
	
	1,6804
	
	
	403,14
	
	677,44

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,85

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0396
	
	
	
	
	16,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,93

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,543
	
	0,02172
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,93

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,907
	
	0,03628
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	696,42

	11.1
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	0,412
	68,29
	1,42
	96,97
	
	39,95

	11.2
	[04.3.02.05-1002]

	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм (прим.)

	кг
	907
	
	36,28
	16,71
	1,23
	20,55
	
	745,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	693,64

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	617,34

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	305,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 404,46

	12
	ГЭСН15-04-007-04

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
V=10/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,5977
	
	
	
	
	1 939,91

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	39,98
	1,15
	4,5977
	
	
	421,93
	
	1 939,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01375
	
	
	
	
	6,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,08

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,031
	56,81
	1,62
	92,03
	
	2,85

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,084
	531,44
	1,24
	658,99
	
	55,36

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,0055
	
	0,00055
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	45,87

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,033
	
	0,0033
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,022
	
	0,0022
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 057,15

	12.1
	[14.3.02.01-0371]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
	т
	0,033
	
	0,0033
	47 961,85
	1,86
	89 209,04
	
	294,39

	12.2
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22
	
	2,2
	68,29
	1,42
	96,97
	
	213,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 946,14

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 751,53

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	810,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 126,97

	13
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,0662
	
	0,0662
	
	
	1 020,93
	
	67,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,59

	14
	02-15-1-01-0035

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,0662
	
	0,0662
	
	
	316,35
	
	20,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,94

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	35 684,62

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	35 684,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	19 449,28

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 121,13

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	34,24

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	95,88

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 109,5

	
	
	      перевозка
	
	
	88,53

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 217,01

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	10 979,49

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 255,85

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	35 684,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	19 449,28

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 121,13

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	34,24

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	95,88

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 109,5

	
	
	      перевозка
	
	
	88,53

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 217,01

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	10 979,49

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 255,85

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	 материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	29,7270825

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,2299375

	
	
	НДС
	(35 684,62*20%) = 7 136,92
	20%
	7 136,92

	
	
	Итого
	
	
	42 822,00

	


Составил: _______________________________________/Кондрашина Р.В./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
Проверил: _______________________________________/Чёрный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
� Формирование идентификационного кода закупки осуществляется заказчиком�в порядке, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.06.2015 № 422.





14
18

