Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Профиль стоечный | Материал должен быть сталь Размер 50 х 50 мм Толщина не менее 0,6мм Длина не менее 3м | Шт. | 80 |
| 2 | Профиль направляющий | Материал должен быть сталь Размер 50 х 40 мм Толщина не менее 0,6мм Длина не менее 3м | Шт. | 60 |
| 3 | Дюбель-гвоздь | Материал должен быть полипропилен Манжета дюбеля должна быть потайная Сердечник должен быть стальной Длина не менее 100 мм Диаметр не менее 8,0 мм не более 8,5 мм Количество в упаковке не менее 50 шт. | Упак. | 14 |
| 4 | Шпилька резьбовая | Материал должен быть сталь Покрытие оцинкованная Диаметр не менее М8 мм не более М8,5 мм Длина не менее 2 м | Шт. | 10 |
| 5 | Гайка | Материал должен быть сталь Покрытие оцинкованная Диаметр не менее М8 мм не более М8,5 мм Класс прочности не менее 5.8 Количество в упаковке не менее 35 шт. | Упак. | 1 |
| 6 | Шайба | Материал должен быть сталь Покрытие оцинкованная Диаметр не менее М8 мм не более М8,5 мм Толщина не менее 2мм Внешний диаметр не менее 24 мм Количество в упаковке не менее 15 шт | Упак. | 4 |
| 7 | Анкер химический | Должна быть быстро застывающая, двухкомпонентная инжекционная масса на основе полиэстера для установки шпилек, болтов и арматуры в просверленные отверстия. Объём не менее 410мм Огнестойкость до 120 ° С | Шт. | 8 |
| 8 | Саморез тип 1 | Назначение – должен быть для ГК Шаг должен быть в металл Диаметр не менее 3,5 мм не более 3,8 мм Длинна не менее 25 мм не более 30 мм Количество в упаковке не менее 200 шт. | Упак. | 10 |
| 9 | Саморез тип 2 | Назначение – должен быть для ГК Шаг должен быть в металл Диаметр не менее 3,5 мм не более 3,8 мм Длинна не менее 35 мм не более 40 мм Количество в упаковке не менее 800 шт. | Упак. | 2 |
| 10 | Дверь | Дверь должна быть двупольная Дверь должна быть остекленная Дверь должна быть противопожарная Высота двери не менее 2050 мм не более 2070 мм Ширина двери не менее 1250 мм не более 1300 мм Коробка должна быть полностью замкнутая с притвором Коробка должна состоять из гнутого профиля толщиной металла не менее 1,5 мм Толщина коробки не менее 84 мм Полотно должно состоять из 2 металлических листов гнутого сечения толщиной не менее 1,5 мм каждый | Шт. | 1 |
| 11 | Гипсокартон | 2500х1200х12,5мм | Шт. | 90 |
| 12 | Рулон теплоизоляции | Рулон теплоизоляции Rockwool tex mat или эквивалент 50x1000-5 толщина 50 мм. Длина 5 м, материал-минеральная вата | Упак. | 4 |
| 13 | Шпатлевка | Шпаклевка vetonik lr или эквивалент Вес мешка не менее 20 кг. | Шт. | 6 |
| 14 | Грунтовка | Грунотовка «Плитонит» или эквивалент базовая Объем канистры не менее 10 литров | Шт. | 7 |
| 15 | Краска | Краска белая водоэмульсионая Объем ведра не менее 25 кг | Шт. | 5 |
| 16 | Штукатурка | Штукатурка декоративная акриловая Kapral ST80 Шуба 1,5 мм или эквивалент Объем ведра не менее 25 кг | Шт. | 24 |
| 17 | Краска алкидная | Краска бежевая алкидная моющаяся Объем ведра не менее 25 кг | Шт. | 12 |
| 18 | Подвес | Подвес должен быть предназначен для закрепления потолочных профилей 60х27 к несущим конструкциям при монтаже подвесных потолков и при облицовке стен. Материалом подвеса должна служить оцинкованная сталь. Длина подвеса должна быть 300 мм. Толщина металла должна быть 0,9 мм. Вес около 0,05 кг. | Шт. | 600 |
| 19 | Лента тип 1 | Лента должна быть бумажная, армирующая. Лента должна быть предназначена армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Вес около 0,5 кг. | Шт. | 2 |
| 20 | Дюбель | Дюбель должен быть распорный нейлоновый. Форма головки должна быть потайная. Размер дюбеля должен быть 6х30 мм. В упаковке не менее 800 шт. | Упак. | 2 |
| 21 | Наждачная бумага | Наждачная бумага должна быть предназначена для шлифовки мягких пород дерева, пластика и шпаклевок. Должна быть изготовлена на бумажной основе, может применяться для сухой шлифовки. Возможно использование для ручной шлифовки. В качестве абразива должен быть оксид алюминия. Плотность бумаги в диапазоне 150…180 г/кв.м. Длина рулона должна быть 5000 мм. Ширина рулона должна быть 115 мм. Зернистость должна быть 240. | Шт. | 2 |